Б.Г.Степанов 
СПРАВОЧНИК КОРОТКОВОЛНОВИКА
© Издательство ДОСААФ СССР, 1974
Издательство ДОСААФ СССР, с изменениями, 1986
ОТ АВТОРА
За последние примерно пять лет коротковолновое радиолюбительство в нашей стране сделало заметный шаг вперед. Этому во многом способствовала широкая пропаганда радиосвязи на KB и УКВ, проводимая Фе​дерацией радиоспорта СССР, Центральным радиоклу​бом СССР имени Э. Т. Кренкеля, журналом «Радио», газетой «Советский патриот», а также местными феде​рациями радиоспорта и спортивно-техническими радио​клубами. Сыграли свою роль и введение новой, четвер​той категории любительских радиостанций с понижен​ным до 14 лет возрастным цензом, открывшее тем-са​мым путь в эфир многим подросткам, и появление в продаже пусть пока простейшей, но действительно мас​совой аппаратуры для коротковолновиков (набор «Электроника-Контур 80», приемник «Электроника-160 RX» и др.). Темпы прироста числа любительских стан​ций в нашей стране достигли в последние два года трех-четырех тысяч в год, а их общее число уже превысило 50 тысяч. Кроме того, громадная армия наблюдателей работает сейчас примерно на 7 тысячах коллективных радиостанций, открытых при первичных организациях ДОСААФ предприятий и учебных заведений, в Домах пионеров и школьников, в спортивно-технических клу​бах.
Эта книга имеет своей целью заполнить пробел в ин​формации, вызванный отсутствием уже на протяжении более десяти лет изданий, в которых были бы собраны и систематизированы все основные материалы, необхо​димые радиоспортсмену — коротковолновику или на​блюдателю — для повседневной работы в эфире. За две​надцать лет, прошедших с момента выхода из печати предыдущего «Справочника коротковолновика», в ко​ротковолновом радиолюбительстве произошли значительные не только количественные, но и качественные изменения. Создана новая инструкция о порядке по​лучения разрешений на постройку (приобретение) лю​бительских приемопередающих радиостанций и прави​лах их эксплуатации, внесены существенные изменения в систему позывных любительских радиостанций СССР, сменили серии позывных коротковолновики многих стран мира и т. д. и т. п. Естественно, это определило существенные отличия данного справочника от предыду​щего издания: в большей части своей он в значительной мере переработан и дополнен новой информацией. Раз​дел «Порядок получения разрешений на эксплуатацию любительских приемопередающих радиостанций» этого справочника был подготовлен к печати В. Громовым (UV3QM).
Все данные приведены в нем по состоянию на конец 1984 года. За оперативными изменениями в позывных любительских радиостанций, распределении частот и т. д. необходимо следить по публикациям выпусков «На любительских диапазонах» и клуба «Эфир» газеты «Советский патриот», раздела «CQ-U» журнала «Ра​дио», а также информационных материалов, издавае​мых ФРС СССР и ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля.
КОРОТКОВОЛНОВОЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
1. КОДЕКС СОВЕТСКОГО КОРОТКОВОЛНОВИКА
Советский радиолюбитель должен постоянно пом​нить, что в эфире он представляет свою Родину — Союз Советских Социалистических Республик. Своей работой он должен всемерно способствовать укреплению автори​тета советского радиолюбительства и радиоспорта и на​правлять свою деятельность на укрепление дела мира, дружбы и взаимопонимания между народами.
Каждый советский радиолюбитель должен:
быть патриотом 
быть всегда готовым отдать свое мас​терство оператора, технические навыки и знания, имеющуюся в его распоряже​нии технику на благо Родины и народа; 

быть дисциплинирован​ным 
хорошо знать и строго соблюдать ин​струкции, правила и положения, регла​ментирующие работу любительских ра​диостанций; 

не успокаиваться на достигнутом 
постоянно повышать уровень своих тех​нических знаний, совершенствовать ап​паратуру, иметь хорошо сконструиро​ванную станцию и стремиться безупреч​но на ней работать; 

быть тактичным 
работая в эфире, быть неизменно веж​ливым и корректным; никогда своими действиями преднамеренно не портить другим радиолюбителям радость от об​щения в эфире; 

быть доброжелательным и отзывчивым 
оказывать содействие и помощь своим коллегам-радиолюбителям, всегда помо​гать советом и делом, дружеским на​ставлением новичку; 

вести общественную работу 
способствовать популяризации радиолю​бительства и радиоспорта в СССР, ак​тивно участвовать в общественной жиз​ни своего клуба, оказывать содействие местной федерации радиоспорта, Феде​рации радиоспорта СССР; 

обладать чувством меры 
не допускать, чтобы его увлечение шло вразрез с интересами общества, семьи, работы, .учебы. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРОТКОВОЛНОВОГО РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МИРЕ И В СССР
Радиолюбительская связь на коротких и ультрако​ротких волнах — одно из интереснейших увлечений, ко​торому посвящают свой досуг свыше миллиона человек во всех уголках нашей планеты. В ней сочетаются и радость технического творчества, и романтика путеше​ствий по странам и континентам, и особая острота ощу​щений, характерных для спорта. Действительно, разве не доставит вам удовольствие своими руками собрать аппарат, с помощью которого можно поговорить со своим коллегой — радиолюбителем, находящимся от вас на расстоянии нескольких тысяч километров? И разве не увлекательна «охота» за связями с любительскими радиостанциями каких-нибудь экзотических стран или островов? А азарт спортивной борьбы и неповторимая радость победы в соревнованиях? Все это есть в радио​любительской связи на коротких и ультракоротких вол​нах.
Но занятие радиолюбительством — это не просто увлекательное времяпрепровождение, одно из популярных хобби. Для многих специалистов в области радиоэлект​роники, связистов, рабочих электронной и радиопро​мышленности выбор профессии и начальный запас зна​ний определили именно занятия радиолюбительством, в частности радиосвязью на KB и УКВ. Радиолюбитель​ство — это прекрасная школа начальной подготовки специалистов для народного хозяйства и будущих за​щитников Родины.
Коротковолновое радиолюбительское движение воз​никло в двадцатые годы — радиоволны короче 200 мет​ров тогда считались непригодными для профессиональ​ной связи и их отдали для экспериментов радиолюби​телям. Они-то и доказали, что короткие волны могут эффективно использоваться для связи (следовательно, и для радиовещания) на очень большие расстояния при ограниченной мощности передающих -устройств. Затем последовало интенсивное освоение профессиональ​ными связистами диапазонов коротких волн, «о за ко​ротковолновиками сохранили небольшие участки спект​ра — любительские KB диапазоны. Это было и призна​ние заслуг радиолюбителей в освоении коротких волн, и понимание того значения, которое имеет радиолюбительство для подготовки кадров связистов и специалис​тов в области радиоэлектроники. Вот как определяет «радиолюбительскую службу» (т. е. коротковолновое радиолюбительство) международный «Регламент радио​связи».
«Радиолюбительская служба:
Служба радиосвязи, имеющая целью самоподготовку, связь и технические исследования, которые проводятся любителями, т. е. лицами, имеющими на это специаль​ное разрешение и заинтересованными в радиотехнике только с личными целями, без какой-либо денежной выгоды».
Эфир международен по своей сути — радиоволны могут беспрепятственно пересекать государственные гра​ницы, океаны и континенты. Именно поэтому использо​вание всего радиочастотного спектра требует междуна​родной координации, согласования интересов всех стран мира. Распределение частот между различными служ​бами (радиовещательной, навигационной, наземной свя​зи, радиолюбительской связи и т. д.) осуществляет Международный союз электросвязи (МСЭ или ITU) — межправительственная организация, работающая под эгидой Организации Объединенных Наций. Штаб-квар​тира МСЭ находится в Женеве (Швейцария). В настоя​щее время членами МСЭ являются свыше 150 стран мира.
Время от времени МСЭ проводит конференции, на которых обсуждаются актуальные вопросы радиосвязи (перераспределение участков между различными служ​бами, распределение серий позывных между странами и т. д.). Наиболее важными являются Всемирные адми​нистративные конференции по радио, проводящиеся при-» мерно один раз в двадцать лет. Последняя из состояв​шихся таких конференций была в 1979 году. Одним из основных результатов работы Всемирных конференций является «Регламент радиосвязи», где находят свое отражение все основные аспекты организации связи во всемирном масштабе и в рамках отдельных стран. На ос​нове «Регламента связи» строят свою работу националь​ные Администрации связи.
В настоящее время «Регламент радиосвязи» регули​рует использование радиочастотного спектра от 10 кГц до 275 ГГц. По ряду причин использование этого спект​ра различается в трех условных районах (рис. 1). Следует отметить, что при распределении радиочастотного спектра нередко одни и те же участки выделяются раз​личным службам. Эти участки могут быть выделены на первичной основе или на вторичной, которая подразуме​вает, что станции, работающие в данном участке на вто​ричной основе, не должны создавать помех станциям, использующим тот же участок на первичной основе.
[image: image1.png]5 /dﬂ 60* 20 40" M IM‘ 120° 140° 760° 7307_
N \A& Q&
Lo

IS \‘ I\ N
.m&\\@& oo 17

-AAMMTITTHTHHNH A\\\s\‘
/\\\\\\\\\\ AN
R TTHH:H
’//////’/////A\\\\\\\\y QAN
RN \\~\\
k

D
. W///////// /.\
% N

: . @
’////////54///2 P
% A

\\\w AN
Vi \ IR
Vi ///\\\\\\\\ AN

W,/

( ////

o
.=%%%%%7m
4%%/&&\&\ --ﬂfﬁﬂ%M%

NI/ \
RN 5

"
Boc 80 MO ¢ W s 600 400 20 o0 zo'm 60° 89° U° 120° 140° 160° 180°

/





Рис. 1. Условные районы Международного союза электросвязи
Радиолюбительская служба имеет свою международ​ную организацию — Международный радиолюбитель​ский союз (IARU), членами которой в настоящее время являются национальные радиолюбительские организа​ции более 120 стран мира. IARU был создан в 1925 году. Штаб-квартира Международного радиолюбительского союза находится в США. Одна из основных задач I-ARU — представлять интересы радиолюбительского движения в Международном союзе электросвязи и, в частности, на Всемирных административных конферен​циях по радио.
В 50-е годы начали формироваться международные радиолюбительские организации, объединяющие нацио​нальные радиолюбительские общества стран уже упоми​навшихся выше 1, 2 и 3-го районов ITU. Конферен​ции обществ, входящих в региональные организации, проводятся один раз в три года. На них рассматривается весь комплекс вояросов, относящихся к радиолюбитель​ству и радиоспорту (положения о соревнованиях, рацио​нальное использование любительских диапазонов, коор​динация соревнований по радиосвязи на KB, стандарти​зация радиолюбительской документации — отчетов, зая​вок, QSL и многое другое). Практическую работу в про​межутке между конференциями осуществляет Исполком, который, кроме того, представляет региональную орга​низацию в Международном радиолюбительском союзе. Подготовку рабочих документов к очередной конферен​ции осуществляют консультативные органы — рабочие группы, составленные из представителей различных на​циональных радиолюбительских организаций. В настоя​щее время членами 1-го района IARU являются свыше 50 стран.
Принятые в нашей стране в 1923 — 1924 годах декре​ты и постановления Совета Народных Комиссаров фак​тически провозгласили государственное признание дея​тельности энтузиастов-радиолюбителей, указали путь развития массового радиолюбительского движения. Пер​вая любительская KB радиостанция у нас была создана нижегородскими радиолюбителями Ф. Лбовым и В. Пе​ровым. В январе 1925 года она вышла в эфир позывным R1FL на волне 96 метров. Сигналы пятнадцативаттного передатчика услышали в Ираке, а затем и во многих других странах мира. Регулярная выдача позывных лю​бительских радиостанций началась в СССР в 1927 году.
Радиолюбительское движение в нашей стране воз​главляет Федерация радиоспорта СССР, которая рабо​тает под руководством ЦК ДОСААФ СССР. Высшим органом Федерации является совет, создаваемый сроком на четыре года из представителей республиканских, кра​евых и областных федераций радиоспорта, спортивных обществ, ведомств, профсоюзных, комсомольских и дру​гих общественных организаций, заинтересованных в раз​витии радиоспорта. Совет ФРС избирает президиум, ко​торый осуществляет практическую работу по организа​ции радиолюбительского движения. При президиуме ФРС СССР создаются комитеты и комиссии по различ​ным направлениям радиолюбительства и радиоспорта. В своей работе ФРС СССР опирается на Центральный радиоклуб СССР имени Э. Т. Кренкеля.
В союзных и автономных республиках, краях и об​ластях создаются соответствующие местные федерации радиоспорта, которые работают на базе местных спор​тивно-технических радиоклубов и вместе с ними ведут практическую работу по организации и развитию радио​любительства в республике, крае или области.
Через Федерацию радиоспорта СССР и Центральный радиоклуб СССР имени Э. Т. Кренкеля осуществляются все международные связи советских коротковолновиков (обмен карточками-квитанциями, оформление дипломов и т. д.) с национальными радиолюбительскими органи​зациями зарубежных стран. С 1962 года Федерация ра​диоспорта СССР является членом Международного ра​диолюбительского союза, принимает активное участие в работе 1-го района IARU. Именно благодаря активной деятельности ФРС СССР этот союз все больше и боль​ше становится действительно руководящей организацией по развитию всех видов радиоспорта в регионе.
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ
Для эксплуатации передающих или приемопередаю​щих радиоустройств независимо от их назначения (лю​бительская радиосвязь, «охота на лис», радиоуправле​ние моделями и т. д.) необходимо иметь специальное разрешение, которое выдается органами Государствен​ной инспекции электросвязи, имеющимися в каждой республике, области, крае, АССР. Порядок получения разрешений на любительские радиопередатчики изложен в инструкции о порядке оформления разрешений на постройку (приобретение) любительских приемопередаю​щих радиостанций и правилах их эксплуатации. За вы​ход в эфир без разрешения ГИЭ радиолюбитель может быть привлечен к ответственности (административной или уголовной) в соответствии с действующим законода​тельством.
Любительские приемопередающие радиостанции бы​вают коллективного и индивидуального пользования. Они могут использоваться для экспериментальной рабо​ты с приемопередающей аппаратурой и антеннами, для изучения распространения радиоволн в любительских диапазонах, а также для тренировочной и спортивной работы по проведению радиосвязей. Установка и экс​плуатация радиостанций коллективного пользования раз​решается коллективам радиолюбителей, работающим под руководством комитетов ДОСААФ предприятий, учреж​дений, учебных заведений, колхозов и совхозов, а также Домам и Дворцам пионеров, станциям юных техников, профсоюзным клубам и Дворцам культуры, спортивным клубам, спортивно-техническим клубам и радиоклубам. Установка и эксплуатация индивидуальных радиостан​ций разрешается отдельным радиолюбителям, являю​щимся членами, спортивно-технических радиоклубов ДОСААФ.
Любительские радиостанции коллективного пользо​вания делятся на три, а индивидуальные радиостан​ции — на четыре категории. Право на установку и эксплуатацию радиостанций 3, 2. и 1-й категорий может быть предоставлено радиолюбителям, достигшим 16-лет​него возраста. Разрешения на эксплуатацию- индивиду​альных радиостанций 4-й категории выдаются начиная с 14 лет, а право на работу в эфире с коллективной paдиостанции может быть предоставлено и 12-летним ра​диолюбителям, имеющим наблюдательские позывные.
Оформление разрешений на эксплуатацию любитель​ских радиостанций производится в два этапа. Вначале будущий владелец или начальник радиостанции сдает квалификационный экзамен по электро- и радиотехнике, технике безопасности, правилам любительской радиосвязи, а также по приему на слух и передаче на ключ теле​графной азбуки. Для получения разрешения на инди​видуальную радиостанцию 4-й категории достаточно пройти собеседование без экзамена по телеграфной аз​буке. Экзамены и собеседования проводят квалифика​ционные комиссии местных федераций радиоспорта или клубов ДОСААФ.
 Радиолюбители, прошедшие собеседование или сдав​шие экзамен, получают разрешение местной ГИЭ на по​стройку (приобретение) радиостанции, а после того, как радиостанция будет установлена и осмотрена обще​ственным инспектором, получают разрешение ГИЭ на эксплуатацию радиостанции. При открытии коллектив​ной радиостанции ее категория определяется по квали​фикации начальника станции. Однако в отдельных слу​чаях комитеты ДОСААФ предприятий и организаций могут ходатайствовать о том, чтобы категория коллек​тивной радиостанции была определена по квалификации одного из заместителей начальника радиостанции. Это может оказаться полезным, например, в вузах, где на​чальником радиостанции оформляется один из препода​вателей или сотрудников, а заместителями — студенты, нередко имеющие более высокую спортивную квалифика​цию.
Для каждой из категорий любительских радиостан​ций выделены определенные диапазоны частот, определе​ны виды радиосвязи и максимальная выходная мощ​ность, как показано в табл. 1. Виды радиосвязи в таб​лице обозначены сокращениями ТЛГ, ОБП, AM, под которыми имеется в виду следующее:
ТЛГ — телеграфия с амплитудной манипуляцией. Вид излучения А1А с необходимой шириной полосы 100 Гц (100Н);
ОБП — однополосная телефония с амплитудной мо​дуляцией. Виды излучения R3E или J3E с необходимой шириной полосы 3 кГц (ЗКОО);
AM — двухполосная телефония с амплитудной моду​ляцией. Вид излучения АЗЕ с необходимой шириной полосы 6 кГц (6КОО), в том числе с подавленной несу​щей.
Таблица 1
Полосы частот, допустимые мощностиcти и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям
Категория и вид исполь​зования радиостанции
Мощ​ность, Вт
ГЗолсся частот, кГц
Вид радиосвязи

Радиостанции индивидуального пользования
4-й категории
5
1830... 1930
ТЛГ



1860... 1930
ОБП



1900... 1930
AM

Радиостанции индиви-
дуального и коллектив-
ного пользования 3-й
категории
5
1830... 1930
ТЛГ



1860...1930
ОБП



1900... 1930
AM


10
3500...3650
ТЛГ



21000...21150
ТЛГ



28000...29700
ТЛГ



28200...29700
ОБП



28800...29200
AM


5
УКВ диапазоны

Радиостанции индивиду-

1830... 1930
ТЛГ

ального и коллективно-
5
1860... 1930
ОБП

го пользования 2-й

1900...1930
AM

категории






3500...3650
ТЛГ



3600...3650
ОБП



7000...7100
ТЛГ



7040...7100 -
ОБП



14000...14350
ТЛГ


50
21000...21450
ТЛГ



21150...21450
ОБП



28000...29700
ТЛГ



28200...29700
ОБП



28800...29200
AM


5
УКВ диапазоны

Радиостанции индиви​дуального и коллектив​ного пользования 1-й
10
1830... 1930 I860.. Л 930 1900...1930
ТЛГ ОБП AM

категории




Окончание
Категория и вид исполь​зования радиостанции
Мощ​ность, Вт
Полоса частот, кГц
Вид радиосвязи



3500...3650
ТЛГ 



3600...3650
ОБП 



7000...7100
ТЛГ 



7040...7100
ОБП 



10100...10150
ТЛГ 



14000... 14350
ТЛГ 


200
14100...14350
ОБП 



21000...21450
ТЛГ 



21150...21450
ОБП 



28000.J.29700
ТЛГ 



28200...29700
ОБП 



28800...29200
AM 


5
УКВ диапазоны

Радиостанциям 3, 2 и 1-й категорий разрешается работа выходной мощностью не более 5 Вт в УКВ диа​пазонах 144...146 МГц, 430...440 МГц, 1260...1300 МГц, 5650...5670 МГц, Ю...10,5 ГГц, 47...47,2 ГГц, 75Д..76 ГГц, 119,98... 120,02 ГГц, 142..Л49 ГГц и 241...250 ГГц, В этих диапазонах кроме ТЛГ, ОБП и AM разрешается также ЧМ — телефония с частотной или фазовой модуляцией, виды излучения F3E или G3E с необходимой шириной полосы 24 кГц (24КО) или 12 кГц (12КО).
Инструкция об эксплуатации определяет требования к стабильности частоты любительских радиостанций. Абсолютный уход частоты передатчика за 15 минут с момента начала радиосвязи не должен превышать:
для радиостанций 4-й категории — 500 Гц;
для радиостанций 3-й категории в диапазонах 1,8 МГц, 3,5 МГц и 21 МГц — 500 Гц, в диапазоне 28 МГц — 2000 Гц, в УКВ диапазонах — 10 кГц;
для радиостанций 2-й и 1-й категорий в KB диапа​зонах (ниже 30 МГц) — 300 Гц, а в УКВ диапазонах — 1000 Гц.
Аппаратура любительской радиостанции должна обеспечивать высокое качество модуляции и хороший тон (не хуже Т-6) при телеграфной работе, отсутствие щелчков и побочных (внеполосных) излучений. При наличии помех от любительского передатчика работе теле​визоров промышленного изготовления, подключенных к настроенным и согласованным наружным телевизион​ным антеннам, работа любительской радиостанции в ча​сы работы телевидения запрещается до обнаружения и устранения причины помех.
Правилами любительской радиосвязи разрешается входить в связь только с любительскими радиостанция​ми и вести обмен информацией только по вопросам ра​диолюбительства и радиоспорта, технических данных аппаратуры любительских станций, погодных условий и условий распространения радиоволн и т. п. Радиооб-. мен ведется в пределах указанной тематики открытым текстом с применением выражений Q-кода, а также ра​диолюбительского кода.
Перед выходом в эфир следует тщательно ознако​миться с инструкцией об эксплуатации, особенно с раз​делом 7 «Правила любительской радиосвязи», где ска​зано, что разрешается, а что категорически запрещается операторам любительских радиостанций при работе в эфире. Особое внимание следует уделить правильной передаче позывного сигнала, который является «име​нем» вашей радиостанции. Его нужно называть всякий раз в начале и при полном окончании сеанса связи, а при длительных сеансах связи повторять не реже од​ного раза в 5 минут. То же относится и к работе в со​ревнованиях: если правила соревнований не требуют передавать полностью свой позывной при каждой радио​связи, называть его следует тем не менее не реже одного раза в каждые 5 минут. Кроме того, если вы изменили рабочую частоту, то в начале работы на новой частоте свой позывной следует обязательно назвать полностью. Работа на одной и той же частоте без передачи своего позывного в течение 20 минут и более квалифицируется как работа без позывных, что относится к разряду се​рьезных нарушений.
Инструкция об эксплуатации выдается владельцу (начальнику) любительской радиостанции органами ГИЭ и должна постоянно находиться в помещении радиостан​ции вместе с разрешением на ее эксплуатацию и аппа​ратным журналом. Для коллективных радиостанций по​мимо указанных документов обязательными являются список операторов и журнал инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. Рекомендуемые формы журналов и списка, а также правила техники безопасности и пожарной безопасности приведены и ин​струкции об эксплуатации любительских радиостан​ций.
Перевод любительской радиостанции в более высо​кую категорию осуществляется после сдачи ее владель​цем (начальником) соответствующих квалификационных экзаменов, включая экзамен по приему и передаче те​леграфной азбуки. При переводе в более высокую кате​горию коллективной станции сдавать квалификацион​ные экзамены вместо начальника радиостанции может один из его заместителей.
Владельцы индивидуальных радиостанций, а также начальники и заместители начальников коллективных радиостанций должны немедленно извещать местную ГИЭ об изменениях в своих анкетных данных, особенно в случае изменения адреса, по которому установлена радиостанция. Местная ГИЭ должна быть извещена о новом адресе радиостанции не менее чем за 5 суток до начала работы радиостанции в новом месте.
Если радиостанция переносится из одного населен​ного пункта в другой в пределах одной области, в том числе и при временном переносе (например, при выезде на дачу, в пионерский лагерь и т. п.), владелец или начальник радиостанции должен подать в местную ГИЭ заявление с указанием нового адреса, а при вре​менном переносе указать и сроки работы. Такое заявле​ние нужно подать не менее чем за 1 месяц до переноса радиостанции и перед выездом получить письменное разрешение местной ГИЭ на перенос. Копия заявления о переносе представляется в клуб ДОСААФ, через ко​торый в свое время открывалась радиостанция.
При временном, на срок не более 12 месяцев перено​се радиостанции из одной области (края, республики) СССР в другую разрешение на перенос выдается вла​дельцу (начальнику) радиостанции органами ГИЭ по постоянному месту жительства. Для этого не позднее чем за 1 месяц до переноса нужно подать в местную ГИЭ заявление, завизированное местным клубом ДОСААФ, с указанием нового адреса установки радио​станции и сроков ее работы. Местная ГИЭ выдает ра​диолюбителю разрешение на вывоз радиопередающей аппаратуры в другую область и разрешение на времен​ную работу в эфире оттуда с указанием временного позывного сигнала. К постоянному позывному радио​станции местная ГИЭ добавляет при этом через дробь соответствующие символы — буквы и цифры. Не менее чем за 10 суток до начала работы радиостанции из но​вого местонахождения ее владелец (начальник) обязан уведомить об этом ГИЭ той области (края, республи​ки), куда перенесена радиостанция.
Если индивидуальная радиостанция переносится в другую область (край, республику) СССР в связи с пе​ременой места жительства ее владельца, по прежнему месту жительства нужно оформить закрытие радиостан​ции. Для этого в ГИЭ по прежнему месту жительства владелец радиостанции должен подать соответствующее заявление и возвратить разрешение на эксплуатацию. Взамен местная ГИЭ выдаст радиолюбителю заверен​ную справку о возврате разрешения, в которой будет указана категория, присвоенная владельцу радиостан​ции. На основании такой справки по новому месту жи​тельства радиолюбитель сможет открыть индивидуаль​ную радиостанцию той же категории без сдачи квали​фикационных экзаменов. Кроме того, при оформлении закрытия радиостанции ГИЭ по прежнему месту жи​тельства может, если это нужно, выдать радиолюбите​лю разрешение на вывоз принадлежащей ему радиопе​редающей аппаратуры в другую область (край, респуб​лику) либо разрешить передачу (продажу) этой аппа​ратуры другому .лицу или коллективу радиолюбителей.

ПОЗЫВНЫЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЗЫВНЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ
Всем любительским радиостанциям присваивается позывной сигнал (сокращенно позывной)-, который вла​делец (оператор) радиостанции обязан передавать при выходе в эфир независимо от характера работы (прове​дение связей, настройка передатчика с подключенной антенной и т. д.). Позывной радиостанции — это непов​торяющееся сочетание букв и цифр, индивидуальный условный код, по которому она распознается в эфире. Присваивает позывные Администрация связи страны, в которой проживает радиолюбитель. В нашей стране это делает Государственная инспекция электросвязи Министерства связи СССР.
Чтобы исключить возможность повторения позывных в различных странах, Международный союз электро​связи распределяет серии позывных (префиксов) по странам. Первоначально были распределены буквенные сочетания (от ААА до ZZZ), затем цифро-буквенные сочетания, начинающиеся с цифры (от 2АА до 9ZZ), и в настоящее время для позывных выделяются цифро-буквенные сочетания, начинающиеся с буквы (от А2А и т. д.). Список этих серий позывных приведен в табл.2. В подавляющем большинстве случаев различным стра​нам присваиваются сочетания, отличающиеся по первым двум символам. Есть только два исключения из этого правила: серия SSA — SSZ выдана Египту и Судану, а серия 3DA — 3DZ — Свазиленду и Фиджи. В силу особой структуры позывных любительских станций (она определена «Регламентом радиосвязи» Международного союза электросвязи) подобные исключения создают трудности в определении государственной принадлежности станции. А это является одной из основных задач, ре​шаемых системой позывных.
Решение о выделении серии префиксов той или иной стране принимает Полномочная конференция Междуна​родного союза электросвязи, которая проводится один раз в несколько лет. В перерывах между этими конфе​ренциями серии префиксов выделяются условно рабо​чим аппаратом союза. Они подлежат утверждению на очередной Полномочной конференции.
Выданные один раз серии позывных, как правило, не перераспределяются в дальнейшем. Однако здесь бывают исключения. Когда ГДР была выделена новая серия префиксов Y2A — Y9Z, то первоначальная серия DAA — DTZ, использовавшаяся совместно ГДР, ФРГ и Западным Берлином, была частично оставлена ФРГ (DAA — DRZ), а частично выделена Южной Корее (DSA — DTZ).
Позывной любительской радиостанции должен сос​тоять из двух первых символов, выделенных данной стране (см. табл. 2), цифры (от 1 до 0) и от одной до трех букв (индивидуальный код радиостанции). По​скольку позывные сигналы используются в международ​ном эфире, то они формируются только на основе букв латинского алфавита.
Например, позывные радиолюбителей Чехословакии могут быть такие ОК1А — OKOZ, OK1AA — OKOZZ, ОК1ААА — OKOZZZ (а также аналогичные . позывные, начинающиеся с букв OL и ОМ). В Монако могут под​лежать выдаче любительским радиостанциям следующие позывные: ЗА1А — 3AOZ, ЗА1АА — 3AOZZ, ЗА1ААА — 3AOZZZ. У радиолюбителей ГДР позывные новой серии Y2 — Y9, поэтому у них появляется в позывном две ря​дом стоящие цифры: Y21A — Y90Z, Y21AA — Y90ZZ, Y21AAA — Y90ZZZ. Заметим, что Администрации связи отдельных стран не всегда следуют «Регламенту радио​связи» при выдаче позывных любительских радиостан​ций. В числе таких отклонений, встречающихся на прак​тике, — введение двух цифр в позывные буквенных се​рий (например, IT84...) и не введение обязательной цифры — третьего элемента позывного (например, А4АХВ).
Заметим, что в цифро-буквенных сериях позывных (см. табл. 3) не используются цифры 1 и 0, ибо при чтении их легко спутать с буквами I и О. В любитель​ском эфире тем не менее иной раз можно услышать по​зывные, начинающиеся с цифры 1. Их используют (без согласия Международного союза электросвязи) в «стра​нах», претендующих на особый «статус» (например, Маль​тийский орден в Италии — позывные серии 1А), или при работе любительских станций с рифов или ненасе​ленных островов, принадлежность которых к той или иной Администрации неизвестна (или оспаривается не​сколькими странами).

Таблица 2 Список серий позывных, выделенных различным странам мира

Серия 
Страна

AAA — ALZ 
США 

АМА — AOZ 
Испания 

АРА — ASZ 
Пакистан 

ATA — AWZ 
Индия 

AXA — AXZ 
Австралия 

AYA — AZZ 
Аргентина 

A2A — A2Z 
Ботсвана 

A3A — A3Z 
Тонга 

A4A — A4Z 
Оман 

A5A — ASZ 
Бутан 

A6A — A6Z 
Объединенные Арабские Эмираты 

A7A — A7Z 
Катар 

ASA — A8Z 
Либерия 

A9A — A9Z 
Бахрейн 

BAA — BZZ 
Китай 

CAA — CEZ 
Чили 

CFA — CKZ 
Канада 

CLA — CMZ 
Куба 

CNA — CNZ 
Марокко 

COA — COZ 
Куба 

CPA — CPZ 
Боливия 

CQA — CUZ 
Португалия 

CVA — CXZ 
Уругвай 

CYA — CZZ 
Канада 

C2A — C2Z 
Науру 

C3A — C3Z 
Андорра 

C4A — C4Z 
Кипр 

C5A — C5Z 
Гамбия 

C6A — C6Z 
Багамские Острова 

C7A — C7Z 
Всемирная метеорологическая организация 

C8A — C9Z 
Мозамбик , 

DAA — DRZ 
Федеративная Республика Германии 

DSA — DTZ 
Южная Корея 

DUA — DZZ 
Филиппины 

D2A — D3Z 
Ангола 

D4A — D4Z 
Острова Зеленого Мыса 

DSA — D5Z 
Либерия 

D6A — D6Z 
Коморские Острова 

D7A — D9Z 
Южная Корея 

EAA — EKZ 
Испания 

EIA-EJZ 
Ирландия 

EKA — EKZ 
СССР 

ELA — ELZ 
Либерия 

EMA-EOZ 
СССР 

EPA — EQZ 
Иран 

ERA — ESZ 
СССР 

ETA — ETZ 
Эфиопия 

EUA — EZZ 
СССР 

FAA — FZZ 
Франция (включая владения) 

GAA — GZZ 
Великобритания 

HAA — HAZ 
Венгрия 

HBA — HBZ 
Швейцария 

HCA — HDZ 
Эквадор 

HEA — HEZ 
Швейцария 

HFA — HFZ 
Польша 

HGA — HGZ
Венгрия 

HHA — HHZ 
Гаити 

HIA — HIZ 
Доминиканская Республика 

HJA — HKZ 
Колумбия 

HLA — HLZ 
Южная Корея 

HMA — HMZ 
Корейская Народно-Демократическая Республика 

HNA — HNZ 
Ирак 

HOA — HPZ 
Панама  

HQA — HRZ 
Гондурас 

HSA — HSZ 
Таиланд 

HTA — HTZ 
Никарагуа 

HUA — HUZ 
Сальвадор 

HVA — HVZ 
Ватикан 

HWA — HYZ 
Франция (включая владения) 

HZA — HZZ 
Саудовская Аравия 

H2A — H2Z 
Кипр 

H3A — H3Z 
Панама 

H4A — H4Z 
Соломоновы Острова 

H6A — HTZ 
Никарагуа 

H8A — H9Z 
Панама 

IAA — IZZ 
Италия 

JAA — JSZ 
Япония 

JTA — JVZ 
Монгольская Народная Республика 

JWA — JXZ 
Норвегия 

JYA — JYZ 
Иордания 

JZA — JZZ 
Индонезия 

J2A — J2Z 
Джибути 

J3A — JSZ 
Гренада 

J4A — J4Z 
Греция 

J5A — J5Z 
Гвинея-Бисау 

J6A — J6Z 
Сент-Люсия 

J7A — J7Z 
Доминика 

J8A — JSZ 
Сент-Винсент и Гренадины 

KAA — KZZ 
США 

LAA — LNZ 
Норвегия 

LOA — LWZ 
Аргентина 

LXA — LXZ 
Люксембург 

LYA — LYZ 
СССР 

Продолжение

Серия 
Страна 

LZA — LZZ 
Болгария 

L2A — L9Z 
Аргентина 

МАА — MZZ 
Великобритания 

NAA — NZZ 
США 

ОАА — OCZ 
Перу 

ODA — ODZ 
Ливан 

ОНА — OEZ 
Австрия 

OFA — OJZ 
Финляндия 

ОКА — OMZ 
Чехословакия 

ONA — OTZ 
Бельгия 

США — OZZ 
Дания 

РАА — PIZ 
Нидерланды 

PJA — PJZ 
Антильские острова (Нидерландские) 

РКА — POZ 
Индонезия 

РРА — PYZ 
Бразилия 

PZA — PZZ 
Суринам 

Р2А — P2Z 
Папуа и Новая Гвинея 

РЗА — P3Z 
Кипр 

Р4А — P4Z 
Антильские острова (Нидерландские) 

Р5А — P9Z 
КНДР 

RAA — RZZ 
СССР 

SAA — SMZ 
Швеция 

SKA — SRZ 
Польша 

SSA — SSM 
Египет 

SSN — STZ 
Судан 

SUA — SUZ 
Египет 

SVA — SZZ 
Греция 

S2A — S3Z 
Бангладеш 

S6A — S6Z 
Сингапур 

S7A — S7Z 
Сейшельские Острова 

S9A — S9Z 
Сан-Томе и Принсипи 

ТАА — TCZ 
Турция 

IDA — TDZ 
Гватемала 

TEA — TEZ 
Коста-Рика 

TFA — TFZ 
Исландия 

TGA — TGZ 
Гватемала 

THA — THZ 
Франция (включая владения) 

TIA — TIZ 
Коста-Рика 

TJA — TJZ 
Камерун 

ТКА — TKZ 
Франция (включая владения) 

TLA — TLZ 
Центральноафриканская Республика 

ТМА — TMZ 
Франция (включая владения) 

TNA — TNZ 
Конго 

ТОА — TQZ 
Франция (включая владения) 

TRA — TRZ 
Габон 

ISA — TSZ 
Тунис 

ТТА — TTZ 
Чад 

TUA — TUZ 
Берег Слоновой Кости 

Продолжение

Серия 
Страна 

TVA — TXZ 
Франция 

TYA — TYZ 
Бенин 

TZA — TZZ 
Мали 

Т2А — T2Z 
Тувалу 

ТЗА — T3Z 
Кирибати 

Т4А — T4Z 
Куба 

Т5А — T5Z 
Сомали 

Т6А — T6Z 
Афганистан 

Т7А — T7Z 
Сан-Марино 

UAA — UZZ 
СССР 

VAA — VGZ 
Канада 

VHA — VNZ 
Австралия 

VGA — VOZ 
Канада 

VPA — VSZ 
Великобритания (включая владения) 

VTA — VWZ 
Индия 

VXA — VYZ 
Канада 

VZA — VZZ 
Австралия 

V2A — V2Z 
Антигуа и Барбуда 

V3A — VSZ 
Белиз 

V4A — V4Z 
Сент-Кристофер (Сент-Киттс) и Невис 

V8A — VSZ 
Бруней 

WAA — WZZ 
США 

XAA — XIZ 
Мексика 

XJA — XOZ 
Канада 

XPA — XPZ 
Дания 

XQA — XRZ 
Чили 

XSA — XSZ 
Китай 

XTA — XTZ 
Буркина Фасо 

XUA — XUZ 
Кампучия 

XVA — XVZ 
Вьетнам 

XWA — XWZ 
Лаос 

XXA — XXZ 
Португалия (включая владения) 

XYA — XZZ 
Бирма 

YAA — YAZ 
Афганистан 

YBA — YHZ 
Индонезия 

YIA — YIZ 
Ирак 

YJA — YJZ 
Вануату 

YKA — YKZ 
Сирия 

YLA — YLZ 
СССР 

YMA — YMZ 
Турция 

YNA — YNZ 
Никарагуа 

YOA — YRZ 
Румыния 

YSA — YSZ 
Сальвадор 

YTA — YUZ 
Югославия 

YVA — YYZ 
Венесуэла 

YZA — YZZ 
Югославия 

Y2A — Y9Z 
Германская Демократическая Республика

Окончание

Серия 
Страна 

ZAA — ZAZ 
Албания 

ZBA — ZJZ 
Великобритания (включая владения) 

ZKA — ZMZ 
Новая Зеландия 

ZNA — ZOZ 
Великобритания (включая владения) 

ZPA — ZPZ 
Парагвай 

ZQA — ZQZ

ZRA — ZUZ 
Великобритания (включая владения)

Южно-Африканская Республика 

ZVA — ZZZ 
Бразилия 

Z2A — Z2Z 
Зимбабве 

2АА — 2ZZ 
Великобритания 

ЗАА — 3AZ 
Монако 

ЗВА — 3BZ 
Маврикий 

ЗСА — 3CZ 
Экваториальная Гвинея 

3DA — 3DM 
Свазиленд 

3DN — 3DZ 
Фиджи 

ЗЕА — 3FZ 
Панама 

3GA — 3GZ 
Чили 

ЗНА — 3UZ 
Китай 

3VA — 3VZ 
Тунис 

3WA — 3WZ 
Вьетнам 

ЗХА — 3XZ 
Гвинея 

3YA — 3YZ 
Норвегия 

3ZA — 3ZZ 
Польша 

4АА — 4CZ 
Мексика 

4DA — 4IZ 
Филиппины 

4JA — 4LZ 
СССР 

4МА — 4MZ 
Венесуэла 

4NA — 4OZ 
Югославия 

4РА — 4SZ 
Шри Ланка 

4TA — 4TZ 
Перу 

4UA — 4UZ 
Организация Объединенных Наций 

4VA — 4VZ 
Гаити 

4WA — 4WZ 
Йеменская Арабская Республика 

4ХА — 4XZ 
Израиль 

4YA — 4YZ 
Международная организация гражданской авиации

4ZA — 4ZZ 
Израиль 

5АА — 5AZ 
Ливия 

5ВА — 5BZ 
Кипр 

5СА — 5GZ 
Марокко 

5НА — 5IZ 
Танзания 

5JA — 5KZ 
Колумбия 

5LA-5MZ 
Либерия 

5NA — 5OZ 
Нигерия 

5РА — 5QZ 
Дания 

5RA — 5SZ 
Мадагаскар 

5ТА — 5TZ 
Мавритания 

5UA — 5UZ 
Нигер 

5VA — 5VZ 
Того 

5WA — 5WZ 
Самоа Западное 

5ХА — 5XZ 
Уганда 

5YA — 5ZZ 
Кения 

6АА — 6BZ 
Египет 

6СА — 6CZ 
Сирия 

6DA — 6JZ 
Мексика 

6КА — 6NZ 
Корейская Народно-Демократическая Республика

6ОА — 6OZ 
Сомали 

6РА — 6SZ 
Пакистан 

6ТА — 6UZ 
Судан 

6VA — 6WZ 
Сенегал 

6ХА — 6XZ 
Мадагаскар 

6YA — 6YZ 
Ямайка 

6ZA-6ZZ 
Либерия 

7АА — 7IZ 
Индонезия 

7JA — 7NZ 
Япония 

7ОА — 7OZ 
Народная Демократическая Респуб​лика Йемен 

7РА — 7PZ 
Лесото 

7QA — 7QZ 
Малави 

7RA — 7RZ 
Алжир 

7SA — 7SZ 
Швеция 

7ТА — 7YZ 
Алжир 

7ZA — 7ZZ 
Саудовская Аравия 

8АА — 8IZ 
Индонезия 

8JA — 8NZ 
Япония 

8ОА — 8OZ 
Ботсвана 

8РА — 8PZ 
Барбадос 

8QA — 8QZ 
 Мальдивская Республика 

8RA — 8RZ 
Гайана 

8SA — 8SZ 
Швеция 

8ТА — 8YZ 
Индия 

8ZA — 8ZZ 
Саудовская Аравия 

9ВА — 9DZ 
Иран 

9ЕА — 9FZ 
Эфиопия 

9GA — 9GZ 
Гана 

9НА — 9HZ 
Мальта 

9IA — 9JZ 
Замбия 

9КА — 9KZ 
Кувейт 

9LA — 9LZ 
Сьерра-Леоне 

9МА — 9MZ 
Малайзия 

9NA — 9NZ 
Непал 

9ОА — 9TZ 
Заир 

9UA — 9UZ 
Бурунди 

9VA — 9VZ 
Сингапур 

9WA — 9WZ 
Малайзия 

ЭХА — 9XZ 
Руанда 

9YA — 9ZZ 
Тринидад и Тобаго 

Таблица 3

Список основных префиксов позывных любительских радиостанций мира
Префикс 
Страна или территория 
Конти​нент WAC 
Зона WAZ 
Зона ITU 

АА — AL 
США (см. К, КА- KZ) 
 
 
 

АР 
Пакистан 
Аз 
21 
41 

А2 
Ботсвана 
Аф 
38 
57 

A3 
Тонга 
Ок 
32 
62 

А4 
Оман 
Аз 
21 
39 

А5 
Бутан 
Аз 
22 
41 

А6 
Объединенные Арабские Эмираты
Аз 
21 
39 

А7 
Катар 
Аз 
21 
39 

А9 
Бахрейн 
Аз 
21 
39 

BV 
о. Тайвань 
Аз 
24 
44 

BY 
Китайская Народная 
Аз 
23,24 
33, 42 — 44 

СЕ 
Республика Чили 
ЮА 
12 
14, 16 

СЕ9АА— АМ
Антарктида (чилийские радиостанции)
 — 
 
67, 69 — 74 

CE9AN— AZ 
Южные Шетландские острова
ЮА 
13 
73 

СЕОА 
о. Пасхи 
ЮА 
12 
63 

СЕОХ 
о. Сан-Феликс 
ЮА 
12 
14 

CEOZ 
о-ва Хуан-Фернандес 
ЮА 
12 
14 

CN 
Марокко 
Аф 
33 
37 

СО 
Куба 
СА 
8 
11 

СР 
Боливия 
ЮА 
10 
12, 14 

CR9 
Аомынь (Макао) 
Аз 
24 
44 

СТ 
Португалия 
Ев 
14 
37 

СТ2 
Азорские острова 
Ев 
14 
36 

СТЗ 
о. Мадейра 
Аф 
33 
36 

СХ 
Уругвай 
ЮА 
13 
14 

С2 
Науру 
Ок 
31 
65 

СЗ 
Андорра 
Ев 
14 
27 

С5 
Гамбия 
Аф 
35 
46 

С6 
Багамские острова 
СА 
8 
И 

С9 
Мозамбик 
Аф 
37 
53 

DA — DL 
Федеративная Республика Германии
Ев 
14 
28 

DA — DL 
Западный Берлин 
Ев 
14 
28 

DP 
Антарктида (станции ФРГ)
 
 
67, 69 — 74 

DU 
Филиппины 
Ок 
27 
50 

D2 
Ангола 
Аф 
36 
52 

D4 
Острова Зеленого Мыса 
Аф 
35 
46 

D6 
Коморские Острова 
Аф 
39 
53 

ЕА 
Испания 
Ев 
14 
37 

ЕА6 
Балеарские острова 
Ев 
14 
37 

ЕА8 
Канарские острова 
Аф 
33 
36 

ЕА9 
Сеута и Мелилья 
Аф 
33 
37 

El 
Ирландия 
Ев 
14 
27 

EL 
Либерия 
Аф 
35 
46 

ЕР 
Иран 
Аз 
21 
40 

ЕТ 
Эфиопия 
Аф 
37 
48 

F 
Франция 
Ев 
14 
27 

FG7 
Гваделупа 
СА 
8 
11 

FH8 
о. Майотта 
Аф 
39 
53 

FK8 
Новая Каледония 
Ок 
32 
56 

FM7 
Мартиника 
СА 
8 
,11 

FO8 
о. Клиппертон 
СА 
7 
10 

FO8 
Французская Полинезия 
Ок 
21, 32 
63 

FP8 
Сен-Пьер и Микелон 
СА 
5 
9 

FR7 
о. Реюньон 
Аф 
39 
53 

FS7 
о. Сен-Мартен 
СА 
8 
11 

FT8W 
о-ва Крозе 
Аф 
39 
68 

FT8X 
о. Кергелен 
Аф 
39 
68 

FT8Y 
Антарктида (французские станции)
 — 
 — 
67, 69 — 74 

FT8Z 
о. Амстердам, о. Сен-Поль
Аф 
39 
68 

FW8 
о-ва Уоллис и Футуна 
Ок 
32 
62 

FY7 
Французская Гвиана 
ЮА 
9 
12 

G, GA — G7 
Велико0ритания 
Ев 
14 
27 

GD 
о. Мэн 
Ев 
14 
27 

GI 
Северная Ирландия 
Ев 
14 
27 

 
(Ольстер) 
 
 
 

GJ 
о. Джерси 
Ев 
14 
27 

GM 
Шотландия 
Ев 
14 
27 

GU 
о. Гернси, о. Сарк, 
Ев 
14 
27 

 
о. Олдерни и др. 
 
 
 

GW 
Уэльс 
Ев 
14 
27 

НА 
Венгрия 
Ев 
15 
28 

НВ 
Швейцария 
Ев 
14 
28 

НВО 
Лихтенштейн 
Ев 
14 
28

НС 
Эквадор 
ЮА 
10 
12 

НС8 
о-ва Галапагос 
ЮА 
10 
12 

НН 
Гаити 
СА 
8 
11 

HI 
Доминиканская Республика
СА 
8 
11 

HK 
Колумбия 
ЮА 
9 
12 

HK0 
о. Мальпелр 
ЮА 
9 
12 

HK0
 
о. Сан-Андрее,
о. Провиденсия 
СА
 
7
 
11
 

HK0 
банка Серрана, о. Ронкадор
СА 
7 
11

HL 
Ожная Корея 
Аз 
25 
44 

HM 
Корейская Народно- 
Аз 
25 
44 

 
Демократическая 
 
 
 

 
Республика 
 
 
 

HP 
Панама 
СА 
7 
11 

HP 
Гондурас. 
СА 
7 
11 

HS 
Таиланд 
Аз 
26 
49 

HV 
Ватикан 
Ев 
15 
28 

HZ 
Саудовская Аравия 
Аз 
21 
39 

H4 
Соломоновы Острова 
Ок 
28 
51 

I, I A — IZ 
Италия 
Ев 
15 
28 

IS, IM 
о, Сардиния 
Ев 
15 
28 

IT 
о. Сицилия 
Ев 
15 
28 

JA — JS 
Япония 
Аз 
25 
45 

JD1 
о-ва Огасавара, о-ва Кадзан
Аз 
27 
35 

JDI 
о. Минамитори 
Ок 
27 
45 

JT 
Монгольская Народная 
Аз 
23 
32, 33 

 
Республика 
 
 
 

JW 
архипелаг Шпицберген 
Ев 
40 
18 

JX 
о. Ян-Майен 
Ев 
40 
18 

JY 
Иордания 
Аз 
20 I 
 39 

J2 
Джибути 
Аф 
37 
 48 

J3 
Гренада 
СА 
8 
 11 

J5 
Гвинея-Бисау 
Аф 
35 
 46 

J6 
Сент-Люсия 
СА 
8 . 
 11 

J7 
Доминика 
СА 
 8 : 
 11 

J8 
Сент-Винсент и 
СА 
8 | 
 11 

 
Гренадины 
 
 
 

K, KB- 
США 
СА 
3-5 
 6-3 

KG, 
 
 
 
 

KI-KK, 
 
 
 
 

KM — КО, 
 
 
 

kp-kz 
 
 
— 
— 

KA 
Япония 
 — 
— 
— 

 
(американские станции) 
 
1 
 

KA 
о. Минамитори 
Ок 
27 
45 

KA 
о-ва Огасавара, 
 
 
 

 
о-ва Кадзан 
Аз 
27 
45 

KC4 
о. Навасса 
СА 
8 
11 

KC6 
Каролинские острова 
Ок 
27 
64, 65 

KC4 
Гуантанамо 
СА 
8 
11 

KH 

 
CША (владения, подо- 

ечные территории и т. д. 

бассейне Тихого 

кеана) 
 — 
 
 
 — 
 

KHI 
о. Бейкер, о. Хауленд 
Ок 
31 
61, 62 

KH2 
о. Гуам 
Ок 
27 
64 

KH3 
атолл Джонстон 
Ок 
31 
61 

КН4 
атолл Мидуэй 
Ок 
31 
61 

КН5 
атолл Пальмира, 
 
 
 

 
о. Джарвис 
Ок 
31 
61,62 

КН6 
Гавайские острова 
Ок 
31 
61 

КН7 
о. Кюре 
Ок 
31 
61 

КН8 
Самоа Восточное 
Ок 
32 
62 

КН9 
атолл Уэйк 
Ок 
31 
65 

кно 
Марианские острова 
Ок 
27 
64 

KL7 
Аляска 
СА 
1 
 1,2 

КР 
США (владения, подо 
 — 
 — 
 — 

 
печные территории и т. д 
 
 
 

 
в бассейне Карибского 
 
 
 

 
моря) 
 
 
 

КР1 
о. Навасса 
СА 
8 
-11 

КР2 
Виргинские острова 
СА 
8 
11 

КРЗ 
о. Ронкадор-Кей, 
СА 
7 
11 

 
банка Серрана 
 
 
 

КР4 
Пуэрто-Рико 
СА 
8 
11- 

КР5 
о. Десечо 
СА 
8 
11 

КХ6 
Маршалловы острова 
Ок 
31 
65 

LA 
Норвегия 
Ев 
14 
18 

LA — G 
Антарктида (норвежские 
 — 
 — 
67, 69 — 74 

 
станции) 
 
 
 

LU 
Аргентина 
ЮА 
13 
14, 16 

Ш — Z 
Антарктида 
 — 
 — 
67, 69 — 74 

 
(аргентинские станции) 
 
 
 

LX 
Люксембург 
Ев 
14 
27 

LX 
Болгария 
Ев 
20 
28 

N, NA — NZ 
США (см. К, KA-KZ) 
 — 
 — 
 

ОА 
Перу 
ЮА 
10 
12 

OD 
Ливан 
Аз 
20 
39 

ОЕ 
Австрия 
Ев 
15 
28 

ОН 
Финляндия 
Ев 
15 
18 

ОНО 
Аландские острова - 
Ев 
15 
18 

OJO 
риф Меркет 
Ев 
15 
18 

ок 
Чехословакия 
Ев 
15 
28 

ON 
Бельгия 
Ев 
14 
27 

OR4 
Антарктида (бельгийские 
 — 
 — 
67, 69 — 74 

 
станции) 
 
 
 

ОХ 
Гренландия 
СА 
40 
5 

OY 
Фарерские острова 
Ев 
14 
18 

OZ 
Дания 
Ев 
14 
18 

R, RA — 
СССР 
Ев, Аз 
15 — 19, 
19 — 26, 

RZ 
 
 
21, 23, 
29 — 35, 

 
 
 
40 
75 

PA — PI 
Нидерланды 
Ев 
14 
27 

PJ 
Антильские острова 
 — 
— 
 

 
(Нидерландские) 
 
 
 

PJ2 
о. Кюрасао 
ЮА 
9 
11 

PJ3 
о. Аруба 
ЮА 
9 
11 

PJ4 
о. Бонайре 
СА 
8 
11 

PJ5 
о.. Синт-Эстатиус 
СА 
8 
11 

PJ6 
о. Саба 
СА 
8 
11 

PJ8, 7 
о. Сен-Мартен 
СА 
8 
11 

РР — PY 
Бразилия 
ЮА 
11 
13, 15 

PYO 
о. Фернанду.ди- 
ЮА 
11 
13 

 
Норонья, о. Сан-Паулу 
 
 
 

PYO 
о. Триндади 
ЮА 
11 
15 

PZ 
Суринам 
ЮА 
9 
12 

Р2 
Папуа Новая Гвинея 
Ок 
28 
51 

SK — SM 
Швеция 
Ев 
14 
18 

SP 
Польша 
Ев 
15 
28 

ST 
Судан 
Аф 
34 
47, 48 

SU 
Египет 
Аф 
34 
38 

SV 
Греция 
Ев 
20 
28 

SV5 
о. Родос 
Ев 
20 
28 

SV9 
о. Крит 
Ев 
20 
28 

S2 
Бангладеш 
-Аз 
22 
41 

S7 
Сейшельские Острова 
Аф 
39 
53 

S9 
о-ва Сан-Томе и 
Аф 
36 
47 

 
Принсипи 
 
 
 

ТА 
Турция 
Аз 
20 
39 

ТА1 
Турция 
Ев 
20 
28 

TF 
Исландия 
Ев 
40 
17 

TG 
Гватемала 
СА 
7 
11 

TI 
Коста-Рика 
СА 
7 
11 

TI9 
о. Кокос 
СА 
7 
11 

TI 
Камерун 
Аф 
36 
47 

тк 
о. Корсика 
Ев 
15 
28 

TL 
Центральноафриканская 
Аф 
36 
. 47 

 
Республика 
 
 
 

TN 
Конго 
Аф 
36 
52 

TR 
Габон 
Аф 
36 
52 

ТТ 
Чад 
Аф 
36 
47 

TU 
Зерег Слоновой Кости 
Аф 
35 
46 

TY 
Зенин 
Аф 
35 
46 

TZ 
Мали 
Аф 
35 
46 

Т2 
Тувалу 
Ок 
31 
65 

ТЗ 
Кирибати 
 — 
 — 
 — 

тзо 
Западное Кирибати 
Ок 
31 
65 

 
о-ва Гилберта, 
 
 
 

 
о. Ошен) 
 
 
 

Т31 
Дентральное Кирибати 
Ок 
31 
62 

 
о-ва Феникс) 
 
 
 

Т32 , 
Восточное Кирибати 
Ок 
31 
61, 63 

 
о-ва Лайн) 
 
 
 

Т7 
Сан-Марино 
Ев 
15 
28 

U, UA — 
СССР . 
Ев, Аз 
15-19, 
19 — 26, 

UZ 
 
 
21 — 23, 
29,35, 

 
 
 
40 
75 

VE 
Канада 
СА 
1 — 5 
2 — 4, 9, 

 
 
 
 
75 

VK 
Австралия 
Ок 
29, 30 
55, 58, 59

VK7 
о. Тасмания 
Ок 
30 
59 

VK9L 
о. Лорд.Хау 
Ок 
30 
60 

VK9N 
о. Норфолк 
Ок 
32 
60 

VK9X 
о. Рождества 
Ок 
29 
54 

VK9Y 
Кокосовые (Килинг) 
Ок 
29 
54 

 
острова 
 
 
 

VK9Z 
о-ва Уиллис 
Ок 
30 
55 

VKO 
о. Херд 
Аф 
39 
68 

VKO 
0; Маккуори 
Ок 
30 
60 

VKO 
Антарктида (австралий- 
 — 
 — 
67, 69 — 74 

 
ские станции) 
 
 
 

VO 
Ньюфаундленд 
СА 
5 
9 

VP2E 
Ангилья 
СА 
8 
11 

VP2M 
Монтсеррат 
СА 
8 
11 

VP2V 
Виргинские 
СА 
8 
11 

 
(Британские) 
 
 
 

 
острова 
 
 
 

VP5 
Терке и Кайкос 
СА 
8 
11 

VP8 
Фолклендские (Мальвин- 
ЮА 
13 
16 

 
ские) острова 
 
 
 

VP8 
Южные Шетландские 
ЮА 
13 
73 

 
острова, Южные Санд- 
 
 
 

 
вичевы острова, 
 
 
 

 
о. Южная 
 
 
 

 
Георгия 
 
 
 

VP8 
Антарктида (английские 
 — 
 — 
67, 69 — 74 

 
станции) 
 
 
 

VP9 
Бермудские острова 
СА 
5 
. И 

VQ9 
архипелаг Чагос 
Аф 
39 
41 

VR6 
Питкэрн 
Ок 
32 
63 

VS6 
Гонконг (Сянган) 
Аз 
24 - 
44 

VU 
Индия 
Аз 
22 
41 

VU7
 
Андаманские и Нико-
барские острова 
Аз
 
26
 
49
 

V2 
Антигуа и Барбуда 
СА 
8 
11 

V3 
Белиз 
СА 
7 
11 

V4 
Сент-Кристофер (Сент- 
СА 
8 
11 

 
Киттс) и Невис 
 
 
 

V8 
Бруней 
Ок 
28 
54 

W, WA- 
США (см. К, KA-KZ) 
 — 
 — 
 — 

WZ 
 
 
 
—

ХЕ 
Мексика 
СА 
6 
10 

XF4 
о-ва Ревилья -Хихедо 
СА 
6 
10 

XT
XU 
Буркина Фасо Кампучия 
Аф Аз 
35 26 
46 49 

XV 
Вьетнам 
Аз 
26 
49 

XW 
Лаос 
Аз 
26 
49 

XZ 
Бирма 
Аз 
26 
49 

YA 
Афганистан 
Аз 
21 
49 

YB 
Индонезия 
Ок 
28 
51, 54 

YI 
Ирак 
Аз 
21 
39 

YJ 
Вануату 
Ок 
32 
56 

YK 
Сирия 
Аз 
20 
39 

YN 
Никарагуа 
СА 
7 
11 

YO 
Румыния 
Ев 
20 
28 

YS 
Сальвадор 
СА 
7 
11 

YU 
Югославия 
Ев 
15 
28 

YV 
Венесуэла 
ЮА 
9 
12 

YVO 
о. Авес 
СА 
8 
11 

Y2— Y9 
ГДР 
Ев 
14 
28 

ZA 
Албания 
Ев 
15 
28 

ZB 
Гибралтар 
Ев 
14 
37 

ZC4 
Кипр 
Аз 
20 
39 

ZD7 
о. Св. Елены 
Аф 
36 
66 

ZD8 
о. Вознесения 
Аф 
36 
66 

ZD9 
о-ва Тристан-да-Кунья 
Аф 
38 
66 

ZF1 
Каймановы острова 
СА 
8 
11 

ZK1 
о-ва Кука 
Ок 
32 
I д.  63 

ZK2 
о. Ниуэ 
Ок 
31 
62 

ZK3 
о-ва Токелау 
Ок 
31 
62 

ZL1— 4,6 
Новая Зеландия 
Ок 
32 
60 

ZL5
 
Антарктида (новозеланд-
ские станции) 
__
 
 
67, 69—74
 

ZL7 
о-ва Чатем 
Ок 
32 
60 

ZL8 
о-ва Кермадек 
Ок 
32 
60 

ZL9 
о-ва Окленд и 
Ок 
32 
60 

 
Кемпбелл 
 
 
 

ZP 
Парагвай 
ЮА 
11 
14 

ZS 
Южно-Африканская 
Аф 
38 
57 

 
Республика 
 
 
 

ZS2M 
о. Принс-Эдуард, 
Аф. 
38 
57 

 
о. Марион 
 
 
 

ZS3 
Намибия 
Аф 
38 
57 

Z2 
Зимбабве 
Аф 
38 
53 

ЗА 
Монако 
Ев 
14 
27 

ЗВ6,7 
о-ва Агалега 
Аф 
39 
53 

ЗВ8 
Маврикий 
Аф 
39 
53 

ЗВ9 
о. Родригес 
Аф 
39 
53 

ЗС 
Экваториальная Гвинея 
Аф 
36 
47 

ЗСО 
о. Аннабон 
Аф 
36 
52 

3D2 
Фиджи 
Ок 
32 
56 

3D6 
Свазиленд 
Аф 
38 
57 

3V 
Тунис 
Аф 
33 
37 

3W 
Вьетнам 
Аз 
26 
49 

3X 
Гвинея 
Аф 
35 
46 

3Y 
о. Буве 
Аз 
38 
67 

4K1 
Антарктида (советские 
— 
— 
67, 69—74 

 
станции) 
 
 
 

4S 
Шри Ланка (Цейлон) 
Аз 
22 
41 

4U 
Международный союз 
— 
— 
 

 
электросвязи 
 
 
 

4W 
Йеменская Арабская 
Аз 
21 
39 

 
Республика 
 
 
 

4X, 42 
Израиль 
Аз 
20 
39 

5A 
Ливия 
Аф 
34 
38 

5B 
Кипр 
Аз 
20 
39 

5H 
Танзания 
Аф 
37 
53 

5N 
Нигерия 
Аф 
35 
46 

5R 
Мадагаскар 
Аф 
39 
53 

5T 
Мавритания 
Аф 
35 
46 

5U 
Нигер 
Аф 
35 
46 

5V 
Того 
Аф 
35 
46 

5W 
Замоа Западное 
Ок 
32 
62 

5X 
Уганда 
Аф 
37 
48 

5Z 
Кения 
Аф 
37 
48 

60 
Cомали 
Аф 
37 
48 

6W 
Сенегал 
Аф 
35 
46 

6Y 
Ямайка 
СА 
8 
11 

7O
 
Народная. Демократи-
ческая Республика
Йемен 
Аз
 
21
 
39
 

7P 
1есото 
Аф 
38 
57 

7Q 
Малави 
Аф 
37 
53 

7X 
Алжир 
Аф 
33 
37 

8J
 
Антарктида
японские станции) 
—
 
—
 
67, 69—74
 

8P 
Зарбадос 
СА 
8 
11 

8Q 
Мальдивские острова 
Аз 
22 
41 

8R 
Гайана 
ЮА 
9 
12 

8Z4
 
Нейтральная зона
Саудовская Аравия 
Ирак 
Аз
 
21
 
. 39
 

9C 
Гана 
Аф 
35 
46 

9H 
Мальта 
Ев 
15 
28 

9J 
Замбия 
Аф 
36 
53 

9K 
Кувейт 
Аз 
21 
39 

9L 
Сьерра-Леоне 
Аф 
35 
46 

9M2 
Западная Малайзия 
Аз 
28 
54 

9M6.8 
Восточная Малайзия 
Аз 
28 
54 

 
Сабах, Саравак) 
 
 
 

9N 
Непал 
Аз 
22 
42 

9Q 
Заир 
Аф 
36 
52 

9U 
Бурунди 
Аф 
36 
52 

9V 
Сингапур 
Аз 
28 
54 

9Х 
Руанда 
Аф 
36 
52 

9Y 
Тринидад и Тобаго 
ЮА 
9 
11 

Нескольким странам буквенные блоки выделены це​ликом, поэтому позывные в этих странах могут (это до​пускается «Регламентом радиосвязи») начинаться с од​ной буквы. К числу таких стран относятся СССР (бук​вы U и R) , КНР (буква В), США (буквы К, N, W), Великобритания (буквы G, М), Франция (буква F) и Италия (буква I).
На практике для формирования позывных любитель​ских радиостанций обычно используют лишь незначи​тельную часть буквенных или цифро-буквенных соче​таний, выделенных данной стране. Так, из серий АТА — AWZ и VTA — VWZ в Индии радиолюбителям выдают лишь позывные, начинающиеся с букв VU, в Дании из серий OUA — OZZ — с букв OZ и т. д.
Остальные сочетания либо вообще пока не используют в любительской связи, либо применяют изредка в спе​циальных позывных, выдаваемых в связи с какими-то событиями или мероприятиями (юбилеи, слеты и т. д.).
Если общие положения, касающиеся позывных лю​бительских радиостанций, определены «Регламентом радиосвязи», то право устанавливать детали системы позывных в каждой стране предоставлено соответствую-щим Администрациям связи. Вот почему, по существу, сколько в мире стран, столько и систем позывных люби​тельских радиостанций.
Во многих странах системы позывных любительских радиостанций позволяют по позывному получить допол​нительную информацию о станции или ее владельце: ее местонахождение в пределах данной страны, коллектив​ная она или индивидуальная, к какому классу или кате​гории относится (начинающий радиолюбитель или нет) и т. д. Однако в ряде стран, в том числе и в крупных (например, в ФРГ, Великобритании), позывные выдаются по большей части без какой-либо особой системы (в частности, просто подряд).
В целом ряде стран цифра позывного указывает на условный радиолюбительский район страны, в котором находится радиостанция. На десять радиолюбительских районов разделены, например, территории США, Япо​нии, Бразилии. Каждый такой район включает в себя несколько штатов, префектур, провинций и т. п. Впро​чем, в настоящее время районное деление в США стало весьма условным, ибо Администрация связи этой страны разрешила радиолюбителям не изменять позывной при смене местожительства.
Во многих странах для обозначения радиолюбитель​ских районов используют лишь часть цифр, а остальные применяют для выделения каких-либо групп радиостан​ций (в том числе и независимо от местонахождения). Так, в Чехословакии позывные серии OKI используют коротковолновики Чехии, ОК2 — Моравии, ОКЗ — Сло​вакии, а позывные ОК4 — ОКО выдаются без привязки к «географии» (например, ОК5 и ОК6 — это любитель​ские станции, на слетах, выставках и т. п.). В некото​рых странах (ГДР, Голландия) различные цифры пре​фикса обозначают разные категории и подгруппы радио​станций. По префиксу позывного радиостанции ГДР, в частности, можно определить, является ли данная радиостанция индивидуальной или коллективной.
В суффиксе позывного любительской радиостанции заключен ее индивидуальный код. Но иногда (гораздо реже, чем префикс) суффикс также несет дополнитель​ную смысловую нагрузку. По суффиксу позывного в ря​де случаев можно выделить коллективные радиостанции, а по суффиксу позывного радиостанции ГДР — опреде​лить округ, в котором она находится.
К основному позывному радиостанции через «дробь» иногда добавляют сочетания, обозначающие работу ра​диостанций из нестационарных условий. Общеприняты​ми из них являются:
... / Р — радиостанция работает из временного место​нахождения или из полевых условий;
.../ ММ — радиостанция работает с борта судна;
... / AM — радиостанция работает с борта самолета.
В ряде стран используются свои системы дробных обозначений. Так, в Великобритании работа позывным .../ А обозначает, что станция вышла в эфир из второго постоянно используемого QTH («альтернативное» QTH, например, дача), а позывным .../М — с подвижно​го объекта на суше (автомобиля). Порой буква, пере​данная через дробь после позывного, обозначает место​нахождение станции: FR7.../E — о. Европа; FR7.../T — о. Тромлен и т. д.
При временной работе станции из другого района страны, имеющего отдельный префикс, или с территории другой страны к позывному обычно добавляют через дробь соответствующий префикс: JA5AA/JA3 (иногда сокращают до JA5AA/3), DL9TF/HB9 и т. д. Порой (так рекомендует Международный радиолюбительский со​юз) «дробь» дают перед основным позывным.
Основные префиксы любительских радиостанций различных стран и территорий мира приведены в табл. 3. В ней помимо самих префиксов дано название страны или территория, которой принадлежит данный префикс; континент, где расположена эта страна или территория (Ев — Европа, Аз — Азия, Ок — Океания, СА — Северная Америка, ЮА — Южная Америка; гра​ницы континентов указаны в соответствии с дипломом WAC); условные номера зон для диплома WAZ и Р-75-Р (зоны ITU), в которых находится данная страна или тер​ритория. Некоторые менее распространенные, исполь​зующиеся нерегулярно, и старые (недавно вышедшие из употребления) префиксы сведены в табл. 4.

2. ПОЗЫВНЫЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ СССР
Нашей стране для формирования позывных (в том числе и любительских радиостанций) Международным союзом электросвязи выделены несколько буквенных (RA — RZ, UA — UZ, ЕК, ЕМ — ЕО, ER, ES, EG — EZ, LY, YL) и цифро-буквенных (4J — 4L) серий префиксов.
За более чем шестидесятилетнюю историю существо​вания коротковолнового радиолюбительства в нашей стране действовало несколько систем позывных люби​тельских радиостанций. Характерной особенностью большинства из них (в частности всех послевоенных систем) является привязка позывного радиостанции к ее местонахождению. Такая привязка не только упрощает выдачу позывных, но и облегчает решение многих прак​тических вопросов коротковолнового радиолюбительства (например, сортировку и рассылку карточек-квитанций). Последняя модификация системы позывных любитель​ских радиостанций в нашей стране была проведена в 1984 году. Она представляет собой дальнейшее развитие двух систем позывных, использовавшихся в СССР на​чиная с 1946 года. Отличительной ее чертой является возможность идентификации уже по первым буквам по​зывного союзной республики, в которой находится ра-диостандия (для всех без исключения станций вне за​висимости от их категории или группы), и отказ от до​полнительной «географической» нагрузки, которую рань​ше несла цифра в позывных любительских радиостан​ций СССР (обозначение условных радиолюбительских районов страны). Функциональное назначение цифры сохранено до некоторой степени лишь в позывных, вы​даваемых в РСФСР, где она дает возможность разли​чать радиостанции «европейской» и «азиатской» частей республики. Необходимость в этом возникает, в частнос​ти, в международных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах, в которых за связи со станциями, на​ходящимися на различных континентах, начисляется различное число очков.

По позывному любительской радиостанции СССР можно также установить местонахождение радиостанции в соответствии с административно-территориальным де​лением союзных республик. Иными словами, имеется возможность определить, в какой АССР, автономной области, автономном округе, крае, области или городе республиканского подчинения находится данная радио​станция.
Кроме того, действующая система позывных позво​ляет установить, является ли данная радиостанция кол​лективной или индивидуальной.

Любительским радиостанциям СССР для постоянной работы в эфире присваиваются позывные, имеющие структуру «две буквы — цифра — три буквы» (в этом случае последние две буквы позывного могут быть толь​ко от АА до VZ) или структуру «две буквы — цифра — две буквы». Радиостанции коллективного пользования имеют позывные только структуры «две буквы — циф​ра — три буквы» с двумя последними буквами от WA до ZZ. Иными словами, по последним двум элементам шестизначного позывного советской любительской ра​диостанции всегда можно определить, коллективная она или индивидуальная.
Для формирования постоянных позывных любитель​ских радиостанций СССР используют только серии пре​фиксов, начинающиеся с сочетаний RA — RZ и UA —  UZ. Первая буква (R или U) в этом случае однозначно указывает на то, что данная радиостанция работает с территории СССР. Вторая буква префикса используется для идентификации союзной республики, в которой на​ходится радиостанция. Распределение серий позывных по союзным республикам приведено в табл. 5.
Таблица 4

Список дублирующих и старых префиксов любительских радиостанций мира
Префикс 
Префикс no табл. 3 
Префикс 
Префикс no
табл. 3 
Префикс 
Префикс no табл. 3 

AC АХ AZ5 CM CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR10 CY9 CYO DM DX EAO EC FB8 FB8 
A5 VK VPS CO J5 D4 S9 D2 C9 CR8-VE1 VE1 Y2 — 9 DU 3C EA 5R8 FT 
FC FD FL8 FU8 GC GC HG HT H4 JR6 KB6 KC4 KG6 KG6R KH6 KJ6 KM6 KP6 
тк 
5V J2 YJ GJ GU HA YN VR4 KR6.8 KH1
kpi
KH2 KHO KH7 KH3 KH4 KH5 
KS4 KS6 KV4 KW6 LA/p Ml MP4B MP4D MP4M MP4Q OF PK T3K T3L T3P VO VP1 VP2A VP2D 
KP3 KH8 KP2 KH9 JX, JW T7 A9 A6 A4 A6 OH YB T30 T32 T3I VE V3 V2 J7 

 
 
 
 
VP2G 
J3 

 
 
 
 
VP2K 
VP2E 

 
 
 
 
VP2L 
J6 

Префикс 
Префикс по табл. 3 
Префикс 
Префикс по табл. 3 

VP2S

VP3 

VP4 

VP5 

VP5 

VP7 

VQ8 

VQ9 

VR1 

VR2 

VR3 

VR4 

VR5 

VR8 

VS1 

VS1 

VS2 

VS5 

VS9A 
J8 

8R 

9Y 

ZF1 

6Y 

C6 

3B6 — 9 

S7 

T30, 31 

3D 

T32 

H4 

A3 

T2 

9M2

 9V 

9M 

V8 

7O 
YT

 YZ 

ZB4 

ZD3 

ZE 

ZM7 

ZS9 

3Z
4A
4N, О 

4T 

6D 

7J 

7Z 

8Z5 

9A 
YU 

YU 

9H 

C5 

Z2

ZK3 

A2 

SP 

XE 

YU 

OA

 XE 

JD1 

HZ 

9K3 

T7 

Окончание
Префикс 
Префикс по табл. 3 
Префикс ЛГз 

VS9M 
8Q 
 
 

VS9O 
А4 
 
 

VX9 
VE 
 
 

VYO 
VE 
 
 

ХР 
ОХ 
 
 

XX 
CR9 
 
 

Таблица 5 Распределение серий позывных по союзным республикам

Серия позывных 
Союзная республика 

RA, UA 
РСФСР 

RB, UB 
Украинская ССР 

RC, UC 
Белорусская ССР 

RD, UD 
Азербайджанская ССР 

RF, UF 
Грузинская ССР 

RG, UG 
Армянская ССР 

RH, UH 
Туркменская ССР 

RI, UI 
Узбекская ССР 

RJ, UJ 
Таджикская ССР 

RL, UL 
Казахская ССР 

RM, UM RO, UO 
Киргизская ССР Молдавская ССР 

RP, UP 
Литовская ССР 

RQ, UQ RR, UR 
Латвийская ССР Эстонская ССР 

RT, UT 
Украинская ССР 

RV, UV 
РСФСР 

RW, UW RZ, UZ 
РСФСР РСФСР 

Следует сразу отметить, что помимо серий позывных, которые приведены в этой таблице, ряд радиостанций СССР использует позывные с префиксами UN1 (РСФСР) и UY5 (Украина). Все эти позывные имеют структуру «две буквы — цифра — две буквы». Они были выданы еще до 1970 года и в процессе модификаций системы позывных в 1970 и 1984 годах не изменялись. Со временем по мере прекращения работы этих станций, сочетания RN, UN и RY, UY перейдут в резерв Госу​дарственной инспекции электросвязи Министерства связи СССР, куда в настоящее время уже отнесены со​четания RE, UE, RK, UK, RS, US, RU, UU, RX, UX. В дальнейшем эти сочетания будут использоваться (по мере необходимости) ГИЭ МС СССР для увеличения емкости резерва позывных в союзных республиках.
Следующий элемент позывного — цифра. Как уже отмечалось, во всех союзных республиках (кроме РСФСР) она не несет никакой дополнительной инфор​мации и служит лишь для расширения емкости резерва позывных в АССР, краях, областях и т. д. Эта цифра может быть в этом случае любой — от 0 до 9. Иденти​фикация области (АССР, автономной области, автоном​ного округа, края, города республиканского подчине​ния) в союзных республиках, имеющих такое деление, производится по комбинации второй буквы позывного (определяет союзную республику) и первой буквы; сле​дующей в позывном за цифрой.
На практике для всех республик (кроме Украины) различные буквы после цифры обозначают различные области. Для Украины — единственной союзной респуб​лики (помимо РСФСР), имеющей свыше 26 областей и городов республиканского подчинения, — активно ра​ботает и вторая буква позывного. Это дает возможность различать станции г. Киева (Т — U) и Киевской облас​ти (В — U), а также г. Севастополя (Т — J) и Крым​ской области (В — J).
В РСФСР область идентифицируется по комбина​ции цифра — буква, следующая за цифрой. Комбинации, содержащие цифры от 1 до 6, присваиваются областям, которые находятся в «европейской» части РСФСР, а е 7 по О — в «азиатской» части. К «азиатской» части условно относятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Коми АССР, Коми-Пермяцкий автономный округ, Перм​ская область, Башкирская АССР, Оренбургская область, а также все области (АССР, края и т. д.), лежащие восточнее них.
Полный список комбинаций, выделенных союзным и автономным республикам, автономным областям и городам республиканского подчинения, приведен в табл. 6. Для РСФСР данные приведены в порядке воз​растания цифры позывного и алфавитном порядке сле​дующих за ней букв, а для остальных республик — в ал​фавитном порядке букв, следующих за цифрой.
При введении в действие модифицированной системы позывных с 1 мая 1984 года были изменены позывные всех коллективных радиостанций (раньше использовали серию UK) и индивидуальных KB радиостанций четвер​той категории (использовали серию EZ), а также те шестизначные позывные индивидуальных радиостанций, которые имели позывные с последними буквами, отве​денными: в новой системе для коллективных радиостан​ций. Однако были сохранены неизменными все пяти​значные позывные. Эти позывные использовали (и ис​пользуют до сих пор) радиостанции, вышедшие в эфир до 1970 года. За исключением уже упоминавшихся стан​ций с префиксами UN1 и UY5 все они имеют префиксы, начинающиеся с буквы U и совпадающие с сериями, которые определены по новой системе для соответствую​щих союзных республик (UA, UW, UV, UZ — в РСФСР; UB5 и UT5 — на Украине; UC2 — в Белоруссии; UD6 — в Азербайджане; UF6 — в Грузии; UG6 — в Армении; UH8 — в Туркмении; UI8 — в Узбекистане; Ш8 — в Та​джикистане; UL7 — в Казахстане; UM8 — в Киргизии; UO5 — в Молдавии; UP2 — в Литве; UQ2 — в Латвии; UR2 — в Эстонии). Однако далеко не все они имеют первые буквы после цифры (в РСФСР) и комбинации буква — буква (для остальных союзных республик), которые совпадают с приведенными в табл. 6. По этой причине определить однозначно их местонахождение по по​зывному нельзя. Например, позывные из серии UB5AA — UB5AZ есть в нескольких областях Украины, из серии UA3EA — UA3EZ — в Москве и Орловской области, UW3AA — UW3AZ — в Москве и Московской области и т. д.
Новые пятизначные позывные выдаются в первую очередь с префиксами, которые исключают их переме​шивание со старыми, порой не соответствующими действующей системе пятизначных позывных. Так, в Москве были введены в действие серии префиксов UZ, RA, RW, RV и RZ. Такие серии ранее в Москве (да и в других областях России) практически не использова​лись [Позывными серий RW, RV и RZ работали короткое время специальные станции в год Московской Олимпиады, а позывных се​рии UZ было выдано всего несколько десятков, и все они соответ​ствуют новой системе.], а пятизначные позывные с префиксами, начинаю​щимися с этих букв, полностью соответствуют новой системе. Аналогичная ситуация имеет место и на Украи​не (пятизначные позывные серии .RB и серии UB1 — UB4, UB6 — UBO), в Белоруссии (RC, UC1, UC3 — UCO) и т. д.
Для определения местонахождения станций со стары​ми пятизначными позывными следует пользоваться «Списком позывных любительских радиостанций СССР». Выход очередного такого списка ожидается в 1986 году.
Ряд любительских радиостанций СССР использует постоянные позывные с префиксами, которые не соот​ветствуют табл. 5. Среди них: UK3A, UK3B — радио​станции Центрального радиоклуба СССР имени Э. Т. Кренкеля; UK3R — радиостанция редакции жур​нала «Радио».
Советские любительские радиостанции в Антарктиде работают позывными серии 4К1, а советские радиостан​ции, работающие с дрейфующих полярных станций «Се​верный полюс», — серии 4КО.
Позывной первого президента Федерации радиоспор​та СССР Героя Советского Союза Э. Т. Кренкеля RAEM также звучит в эфире в те дни, когда работает его мемориальная станция.
Все, что было сказано выше о позывных любитель​ских радиостанций СССР, относится только к постоян​ным позывным. Кроме того, на период проведения в эфире различных общественно-политических и спортив​ных мероприятий, радиоперекличек и радиоэкспедиций и т. д. Государственная инспекция электросвязи СССР выдает по ходатайству ФРС СССР на ограниченный пе​риод времени специальные позывные. Это могут быть и позывные с префиксами серий RA — RZ и UA — UZ, но содержащие только одну букву после цифры, и позыв ные, начинающиеся только с букв U или R, и, наконец, позывные со всеми остальными сериями префиксов, пе нечисленными в начале этого раздела. Порядок выдачи этих позывных и их структура определяются инструк​цией, утвержденной ФРС СССР.

Таблица 6
Распределение серий позывных радиолюбительских станций СССР, (по сериям позывных)
Комбинация цифра — буква или буква, условный номер области 
Союзная или автономная республика, автономная область или округ, край, область, город республиканского подчинения 

РСФСР («Европейская» часть), префиксы позывных RA, UA; RV, UV; RW, UW; RZ, UZ 

 1А — 169 
г. Ленинград 

1C — 136 
Ленинградская обл. 

IN — 088 
Карельская АССР 

Ю — 113 
Архангельская обл. 

IP — 114 
Ненецкий авт. окр. 

1Q — 120 
Вологодская обл. 

IT — 144 
Новгородская обл. 

1W — 149 
Псковская обл. 

1Z — 143 
Мурманская обл. 

2F — 125 
Калининградская обл. 

ЗА — 170 
г. Москва 

3D — 142 
Московская обл. 

ЗЕ — 147 
Орловская обл. 

3G— 137 
Липецкая обл. 

31 — 126 
Калининская обл. 

3L — 155 
Смоленская обл. 

ЗМ — 168 
Ярославская обл. 

3N — 132 
Костромская обл. 

ЗР — 160 
Тульская обл. 

3Q — 121 
Воронежская обл. 

3R — 157 
Тамбовская обл. 

3S — 151 
Рязанская обл. 

ЗТ — 122 
Горьковская обл. 

3U — 123 
Ивановская обл. 

3V — 119 
Владимирская обл. 

3W — 135 
Курская обл. 

ЗХ — 127 
Калужская обл. 

3Y — 118 
Брянская обл. 

3Z — 117 
Белгородская обл. 

4А — 156 
Волгоградская обл. 

4С — 152 
Саратовская обл. 

4F — 148 
Пензенская обл. 

4Н — 133 
Куйбышевская обл. 

4L — 164 
Ульяновская обл. 

4N — 131 
Кировская обл. 

4Р — 094 
Татарская АССР 

4S — 091 
Марийская АССР 

4U — 092 
Мордовская АССР 

4W — 095 
Удмуртская АССР 

4Y — 097 
Чувашская АССР 

6А — 101 
Краснодарский край 

6Е — 109 
Карачаево-Черкесская АО 

6Н — 108 
Ставропольский край 

61 — 089 
Калмыцкая АССР 

Продолжение
Комбинация цифра — буква или буква, условный номер области 
Союзная или автономная республика, автономная область или округ, край, область, город республиканского подчинения 

6J — 093 
Северо-Осетинская АССР 

6L — 150 
Ростовская обл. 

6Р — 096 
Чечено-Ингушская АССР 

6U — 115 
Астраханская обл. 

BW — 086 
Дагестанская АССР 

6Х — 087 
Кабардино-Балкарская АССР 

6Y — 102 
Адыгейская АО 

РСФСР («Азиатская» часть), префиксы позывных RA, UA; RV, UV; RW, UW; RZ, UZ 

8Т — 174 
Усть-Ордынский Бурятский авт. окр. 

8V — 175 
Агинский Бурятский авт. окр, 

9 А — 165 
Челябинская обл. 

9С — 154 
Свердловская обл. 

9F — 140 
Пермская обл. 

9G — 141 
Коми-Пермяцкий авт. окр. 

9Н — 158 
Томская обл. 

9J — 162 
Ханты-Мансийский авт. окр. 

9К — 163 
Ямало-Ненецкий авт. окр. г 

91 — 161 
Тюменская обл. 

9М — 146 
Омская обл. 

9О — 145 
Новосибирская обл. 

9Q — 134 
Курганская обл. 

9S — 167 
Оренбургская обл. 

9U — 130 
Кемеровская обл. 

9W — 084 
Башкирская АССР 

9Х — 090 
Коми АССР 

9Y — 099 
Алтайский край 

9Z — 100 
Горно-Алтайская АО 

ОА — 103 
Красноярский край 

0В — 105 
Таймырский авт. окр. 

ОС — 110 
Хабаровский край 

OD — 111 
Еврейская АО 

OF — 153 
Сахалинская обл. 

ОН — 106 
Эвенкийский авт. окр. 

01 — 138 
Магаданская обл. 

OJ — 112 
Амурская обл. 

ОК — 139 
Чукотский авт.. окр. 

OL — 107 
Приморский край 

ОО — 085 
Бурятская АССР 

OQ — 098 
Якутская АССР 

OS — 124 
Иркутская обл. 

OU — 166 
Читинская обл. 

OW — 104 
Хакасская АО 

ОХ — 129 
Корякский авт. окр. 

OY — 159 
Тувинская АССР 

OZ — 128 
Камчатская обл. 

Комбинация цифра — буква или буква, условный номер области 
Союзная или автономная республика, автономная область или округ, край, область, город республиканского подчинения 

Украинская ССР, префиксы позывных RBI — RBO, UB1 — UBO 

А — 075 
Сумская обл. 

В — 076 
Тернопольская обл. 

С — 080 
Черкасская обл. 

D — 063 
Закарпатская обл. 

E — 060 
Днепропетровская обл. 

F — 070 
Одесская обл. 

G — 073 
Херсонская обл. 

Н — 071 
Полтавская обл. 

I — 073 
Донецкая обл. 

J — 067 
Крымская обл. 

К — 072 
Ровенская обл. 

L — 077 
Харьковская обл. 

М — 059 
Ворошиловградская обл. 

N — 057 
Винницкая обл. 

Р — 058 
Волынская обл. 

Q — 064 
Запорожская обл. 

R — 081 
Черниговская обл. 

S — 074 
Ивано-Франковская обл. 

Т — 079 
Хмельницкая обл. 

U — 065 
Киевская обл. 

V — 066 
Кировоградская обл. 

W — 068 
Львовская обл. 

X — 062 
Житомирская обл. 

Y — 082 
Черновицкая обл. 

Z — 069 
Николаевская обл. 

префиксы позывных RT1-RTO, UT1-UTO 

J — 187 
г. Севастополь 

U — 186 
г. Киев 

Белорусская ССР, префиксы позывных RC1-RCO, UC1-UCO 

А — 188 
г. Минск 

С — 009 
Минская обл. 

1 — 008 
Гродненская обл. 

L — 005 
Брестская обл. 

 
 

О — 007 
Гомельская обл. 

S — 010 
Могилевская обл. 

W — 006 
Витебская обл. 

Азербайджанская ССР, префиксы позывных RD1-RDO, UD1-UDO 

D — 001 
Районы республиканского подчинения 

К — 003 
Нагорно-Карабахская АО 

N — 002 
Нахичеванская АССР 

Продолжение
Комбинация цифра — буква или буква, условный номер области 
Союзная или автономная республика, автономная область или округ, край, область, город республиканского подчинения 

Грузинская ССР, префиксы позывных RF1-RFO, UF1 — UFO 

F — 012 
Районы республиканского подчинения 

О — 015 
Юго-Осетинская АО 

Q — 014 
Аджарская АССР 

V — 013 
Абхазская АССР 

Армянская ССР, префиксы позывных RG1 — RGO, UG1 — UGO 

G — 004 1 
Районы республиканского подчинения 

Туркменская ССР, префиксы позывных RH1 — RHQ, UHi — UHO 

А — 191 
г. Ашхабад 

В—180 
Красноводская обл. 

Е — 044 
Марыйская обл. 

Н — 043 
Ашхабадская обл. 

W — 045 
Ташаузская обл. 

Y — 046 
Чарджоуская обл. 

Узбекская ССР, префиксы позывных RI1 — RIO, ЬИ- ШО 

Л — 189 
г. Ташкент 

В — 053 
Ташкентская обл. 

С — 049 
Кашкадарьинская обл. 

D — 173 
Сырдарьинская обл. 

F — 047 
Андижанская обл. 

G — 054 
Ферганская обл. 

1 — 051 
Самаркандская обл. 

L — 048 
Бухарская обл. 

О — 050 
Наманганская обл. 

Q — 185 
Навоийская обл. 

Т — 052 
Сурхандарьинская обл. 

U — 055 
Хорезмская обл. 

V — 181 
Джизакская обл. 

Z — 056 
Каракалпакская АССР 

Таджикская ССР, префиксы позывных RJl — RJO, UJ1 — ШО 

J — 040 
Районы республиканского подчинения 

К — 182 
Кулябская обл. 

R — 042 
Горно-Бадахшанская АО 

S — 041 
Ленинабадская обл. 

X — 183 
Курган-Тюбинская обл. 

Окончание
Комбинация цифра т- буква или буква, условный номер области 
Союзная или автономная республика, автономная область или округ, край, область, город республиканского подчинения 

Казахская ССР, префиксы позывных RL1 — RLO, UL1 — ULQ 

А — 179 
Мангышлакская обл. 

В — 016 
Целиноградская обл. 

С — 028 
Северо-Казахстанская обл. 

D — 029 
Семипалатинская обл. 

Е — 025 
Кокчетавская обл. 

F — 027 
Павлодарская обл. 

G — 190 
г. Алма-Ата 

1 — 017 
Актюбинская обл. 

J — 019 
Восточно-Казахстанская обл. 

К — 024 
Кзыл-Ординская обл. 

L — 026 
Кустанайская обл. 

М — 022 
Уральская обл. 

N — 031 
Чимкентская обл. 

О — 020 
Гурьевская обл. 

Р — 023 
Карагандинская обл. 

Q — 018 
Алма-Атинская обл. 

R — 178 
Джезказганская обл. 

Т — 021 
Джамбулская обл. 

V — 030 
 Талды-Курганская обл. 

Y — 176 
Тургайская обл. 

Киргизская ССР, префиксы позывных RM1 — RMO, UMi — UMO 

М — 036 
Районы республиканского подчинения 

N — 034 
Ошская обл. 

Р — 177 
Нарынская обл. 

Q — 033 
Иссык-Кульская обл. 

Т — 184 
Таласская обл. 

Молдавская ССР, префиксы позывных RO1 — ROO, UO1 — UOO 

О — 039 
Районы республиканского подчинения 

Литовская ССР, префиксы позывных RP1 — RPO, UP1 — UPO 

В — 038 
Районы республиканского подчинения 

Латвийская ССР, префиксы позывных RQ1 — RQO, UQ1-UQO 

G-037 
Районы республиканского подчинения 

Эстонская ССР, префиксы позывных RR1 — RRO, UR1 — URO 

R — 083 
Районы республиканского подчинения 

Таблица 7
Распределение серий позывных радиолюбительских станций СССР (по условным номерам)
Условный номер 
Серия по​зывных (ком​бинация циф​ра — буква или буква — буква 
Союзная или автономная республика, авто​номная область или округ, край, область, город республиканского подчинения 

001
 
D — D
 
Азербайджанская ССР (районы респуб-
ликанского подчинения) 

002 
D — N 
Нахичеванская АССР 

003 
D — К 
Нагорно-Карабахская АО 

004 
G — G 
Армянская ССР 

005 
С — L 
Брестская обл. 

006 
С — W 
Витебская обл. 

007 
С — О 
Гомельская обл. 

008 
С — I 
Гродненская обл. 

009 
С— С 
Минская обл. 

010 
с — S 
Могилевская обл. 

012 
F — F 
Грузинская ССР (районы республикан ского подчинения)

013 
F — V 
Абхазская АССР 

014 
F-Q 
Аджарская АССР 

015 
F — О 
Юго-Осетинская АО 

016

017 
L — В

 L — I 
Целиноградская обл.

Актюбинская обл.

018 
L — Q 
Алма-Атинская обл. 

019 
L — J 
Восточно-Казахстанская обл. 

020 
L — О 
Гурьевская обл. 

021 
L __ т 
Джамбулская обл. 

022 
L — M 
Уральская обл. 

023 
L — P 
Карагандинская обл. 

024 
L-K 
Кзыл-Ординская обл. 

025 
L — E 
Кокчетавская обл. 

026 
L — L 
Кустанайская обл. 

027 
L— F 
Павлодарская обл. 

028 
L — С |Северо-Казахстанская обл, 

029 
L — D Семипалатинская обл. 

030 
L — V 
Талды-Курганская обл. 

031 - 
L — N 
Чимкентская обл. 

033 
M — Q 
Иссык-Кульская обл. 

034 
M — N 
Ошская обл. 

036 
M — M 
Киргизская ССР (районы республикан- 

 
 
ского подчинения) 

037 
Q-G 
Латвийская ССР 

038 
P — В 
Литовская ССР 

339 
О — 0 
Молдавская ССР 

340 
J — J 
Таджикская ССР (районы республи- 

 
 
канского подчинения) 

041 
J — S 
Ленинабадская обл. 

042 
J — R 
Горно-Бадахшанская АО 

043 
H — H 
Ашхабадская обл. 

044 
Н — Е 
Марыйская обл. 

Продолжение
Условный номер 
Серия по​зывных (комбинация цифра — буква или буква — буква) 
Союзная или автономная республика, автономная область или округ край, область, город республиканского подчинения 

045 
H — W 
Ташаузская обл. 

046 
H — Y 
Чарджоуская обл. 

047 
I — F 
Андижанская обл. 

048 
I — L 
Бухарская обл. 

049 
I — C 
Кашкадарьинская обл. 

050 
I — O 
Наманганская обл. 

051 
I — I 
Самаркандская обл. 

052 
I — T 
Сурхандарьинская обл. 

053 
I — В 
Ташкентская обл. 

054 
I — G 
Ферганская обл. 

055 
I — U 
Хорезмская обл. 

056 
I — Z 
Каракалпакская АССР 

057 
В — N 
Винницкая обл. 

058 
В — Р 
Волынская обл. 

059 
В — М 
Ворошиловградская обл. 

060 
В — Е 
Днепропетровская обл. 

062 
В — X 
Житомирская обл. 

063 
В — D 
Закарпатская обл. 

064 
В — Q 
Запорожская обл. 

065 
B — U 
Киевская обл. 

066 
В — V 
Кировоградская обл. 

067 
В — J 
Крымская обл. 

068 
В — W 
Львовская обл. 

069 
В — Z 
Николаевская обл. 

070 
В — F 
Одесская обл. 

071 
В — Н 
Полтавская обл. 

072 
B — K 
Ровенская обл. 

073 
В — I 
Донецкая обл. 

074 
В — S 
Ивано-Франковская обл 

075 
В — А 
Сумская обл. 

076 
В — В 
Тернопольская обл. 

077 
В — L 
Харьковская обл. 

078 
В — G 
Херсонская обл. 

079 
В — Т 
Хмельницкая обл. 

080 
B — C 
Черкасская обл. 

081 
B — R 
Черниговская обл. 

082 
В — Y 
Черновицкая обл. 

083 
R — R 
Эстонская ССР 

084 
9W 
Башкирская АССР 

085 
0О 
Бурятская АССР 

086 
6W 
Дагестанская АССР 

087 
6Х 
Кабардино-Балкарская АССР 

088 
1N 
Карельская АССР 

089 
6I 
Калмыцкая АССР 

090 
9Х 
Коми АССР 

091 
4S 
Марийская АССР 

Продолжение
Условный номер 
Серия по​зывных (комбинация цифра — буква или буква — буква) 
Союзная или автономная республика, автономная область или округ, край, область, город республиканского подчинения 

092 
4U 
Мордовская АССР 

093 
6J 
Северо-Осетинская АССР 

094 
4Р 
Татарская АССР 

095 
4W 
Удмуртская АССР 

096 
6Р 
Чечено-Ингушская АССР 

097 
4Y 
Чувашская АССР 

098 
OQ 
Якутская АССР 

099 
9Y 
Алтайский край 

100 
9Z 
Горно-Алтайская АО 

101 
6А 
Краснодарский край 

102 
6Y 
Адыгейская АО 

103 
ОА 
Красноярский край 

104 
OW 
Хакасская АО 

105 
0В 
Таймырский авт. окр. 

106 
ОН 
Эвенкийский авт. окр. 

107 
OL 
Приморский край 

108 
6Н 
Ставропольский край 

109 
6Е 
Карачаево-Черкесская АО 

110 
ОС 
Хабаровский край 

111 
OD 
Еврейская АО 

112 
OJ 
Амурская обл. 

113 
IO 
Архангельская обл. 

114 
IP 
Ненецкий авт. окр. 

115 
6U 
Астраханская обл. 

117 
3Z 
Белгородская обл. 

118 
3Y 
Брянская обл. 

119 
3V 
Владимирская обл. 

120 
1Q 
Вологодская обл. 

121 
3Q 
Воронежская обл. 

122 
ЗТ 
Горьковская обл. 

123 
3U 
Ивановская обл. 

124 
OS 
Иркутская обл. 

125 
2F 
Калининградская обл. 

126 
31 
Калининская обл. 

127 
зх 
Калужская обл. 

128 
OZ 
Камчатская обл. 

129 
ох 
Корякский авт. окр. 

130 
9U 
Кемеровская обл. 

131 
4N 
Кировская обл. 

132 
3N 
Костромская обл. 

33 
4Н 
Куйбышевская обл. 

134 
9Q 
Курганская обл. 

135 
3W 
Курская обл. 

36 
1C 
Тенинградская обл. 

37 
3G 
Типецкая обл. 

38 
01 
Магаданская обл. 

Продолжение
Условный номер 
Серия по​зывных (комбинация цифра — буква или буква — буква) 
Союзная или автономная республика автономная область или округ, край, область, город республиканского подчинения 

139 
ок 
Чукотский авт. окр. 
 

140 
9F 
Пермская обл. 
 

141 
9G 
Коми-Пермяцкий авт. окр. 
 

142 
3D 
Московская обл 
 

143 
1Z 
Мурманская обл. 
 

144 
IT 
Новгородская обл. 
 

145 
90 
Новосибирская обл. 
 

146 
9М 
Омская обл. 
 

147 
ЗЕ 
Орловская обл. 
 

148 
4F 
Пензенская обл. 
 

149 
1W 
Псковская обл. 
 

150 
6L 
Ростовская обл. 
 

151 
3S 
Рязанская обл. 
 

152 
4С 
Саратовская обл. 
 

153 
OF 
Сахалинская обл. 
 

154 
9С 
Свердловская обл. 
 

155 
3L 
Смоленская обл. 
 

156 
4А 
Волгоградская обл. 
 

157 
3R 
Тамбовская обл. 
 

158 
9Н 
Томская обл. 
 

159 
OY 
Тувинская АССР 
 

160 
ЗР 
Тульская обл. 
 

161 
9L 
Тюменская обл. 
 

162 
9J 
Ханты-Мансийский авт. окр. 
 

163 
9К 
Ямало-Ненецкий авт. окр. 
 

164 
4L 
Ульяновская обл. 
 

165 
9А 
Челябинская обл. 
 

166 
OU 
Читинская обл. 
 

167 
9S 
Оренбургская обл. 
 

168 
ЗМ 
Ярославская обл. 
 

169 
1А 
г. Ленинград 
 

170 
ЗА 
г. Москва 
 

173 
I-D 
Сырдарьинская обл. 
 

174 
8Т 
Уеть-Ордынский Бурятский авт. 
окр. 

175 
8V 
Агинский Бурятский авт. окр. 
 

176 
L-Y 
Тургайская обл. 
 

177 
М-Р 
Тарынская обл. 
 

178 
L — R 
Джезказганская обл. 
 

179 
L — А 
Мангышлакская обл. 
 

180 
H—B 
Красноводская обл. 
 

181 
I — V 
Джизакская обл. 
 

182 
J-K 
Кулябская обл. 
 

183 
J-X 
Курган-Тюбинская обл. 
 

184 
М — Т 
Таласская обл. 
 

185 
1-0 
Навоийская обл. 
 

186 Т — U 
г. Киев 
 

Окончания
 
Серия по- 
 

Условный номер 
зывных (комбинация цифра — буква или буква — 
Союзная или автономная республика, автономная область или округ, край, область, город республиканского подчинения 

 
буква) 
 

187 
Т — J 
г. Севастополь 

188 . 
С — А 
г. Минск 

189 
I — А 
г. Ташкент 

190 
L — G 
г. Алма-Ата 

191 
Н — А 
г. Ашхабад 

Примечание. Отсутствующие в списке условные номера 011, 032, 035, 061, 116, 171 и 172 соответствовали об-ластям и территориям, которых в настоящее время нет в административно-территориальном делении СССР.
Деление территории СССР на зоны ITU
Зона 
Границы зон 

ITU 
по широте 
по долготе 

19 
Между 60 и 80° с.ш. 
Западнее 50° в.д. 

20 
 
От 50 до 75° в.д. 

21 
 
От 75 до 90° в.д. 

22 
 
От 90 до 110° в.д. 

23 
 
От ПО до 135° в.д. 

24 
 
От 135 до 155° в.д. 

25 
 
От 155 до 170° в.д. 

26 
 
Восточнее 170° в.д. 

29 
Южнее 60° с.ш. 
Западнее 50° в.д. 

30 
 
От 50 до 75° в.д. 

31 
 
От 75 до 90° в.д. 

32 
 
От 90 до 110° в.д. 

33 
 
От ПО до 135° в.д. 

34 
 
От 135 до 155° в.д. 

35 
 
Восточнее 155° в.д. 

75 
Севернее 80° с.ш. 
 — 

В табл. 7 приведен список союзных и автономных республик, автономных областей и округов, краев, об​ластей и городов республиканского подчинения, состав​ленный в порядке возрастания их условных номеров для диплома Р-100-6 («Работал со ста областями СССР») Условный номер области должен быть указан на QSL советского радиолюбителя. Материалы табл. 8 дают пред​ставление о делении территории СССР на условные зоны Международного союза электросвязи (номера этих услов​ных зон используются в ряде международных сорев​нований по радиосвязи на коротких волнах, важны для выполнения условий диплома Р-75-Р, их указывают на QSL). В табл. 9 дано деление территории СССР на услов​ные зоны по списку диплома WAZ. Они также использу​ются для начисления очков в международных соревнова​ниях, обязательно указываются на карточках-квитанциях, необходимы для выполнения условий популярного дипло-доа WAZ. В этой таблице приведен лишь один из префик​сов по новой системе позывных — дублирующие префиксы не повторяются (например, UA3 — обозначает здесь всю серию: RA3, UA3, RW3, UW3 и т. д.).
Таблица 9
Деление территории СССР на зоны для диплома WAZ
Примечание. Приморский край целиком входит в 34-ю зону.
Зона 
Серии позывных 

15 
UA2F, UP, UQ, UR 

16 
UA1, UA3, UA4, UA6, UA9W, UA9S,
UB, UC, UT, UO 

17 
UA9A, UA9C, UA9F, UA9G, UA9J, UA9K, UA9L, UA9M, UA9X, UH, UI, UJ, UL, UM 

18 
UA9H, UA9O, UA9U, UA9Y, UA9Z, UAOA, UAOB, UAOO, UAOS, UAOU, UAOW 

19 
UAOC, UAOD, UAOF, UAOH, UAOI, UAOJ, UAOK, UAOL, UAOQ, UAOX, UAOZ 

21 
UD, UG, UF 

23 
UAOY 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ
1. АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ
Обязательной принадлежностью каждой любитель​ской радиостанции является аппаратный журнал. В нем регистрируются все ее выходы в эфир: передача общего вызова, проведенные радиосвязи, настройка передатчи​ка (передающего тракта трансивера) с подключенной антенной. Аппаратный журнал — второй по значению документ на любительской радиостанции (после разре​шения на ее эксплуатацию),
В соответствии с требованиями инструкции о по​рядке получения разрешения на постройку (приобрете​ние) любительской приемопередающей радиостанции и правилами эксплуатации для каждого выхода в эфир в аппаратный журнал должен быть занесен опре​деленный минимум данных. В него входят: дата и время проведения связи (выхода в эфир), диапазон или рабо​чая частота, позывной корреспондента (указание о пе​редаче общего вызова или настройке аппаратуры с под​ключенной антенной), оценка слышимости корреспон​дента, краткое содержание принятого текста. Из приня​того текста обычно записывается только нетиповая ин​формация, то есть RST или RS, QTH корреспондента, его имя, данные об аппаратуре, погоде и т. п. В аппа​ратный журнал следует вносить и переданный текст, если его содержание выходит за рамки обычной люби​тельской связи, типичного обмена информацией между коротковолновиками.
[image: image2.png]DatE  [BANDI caw ' RST ‘ RPRT asL
10.10.81

9.03 28 | UDSBW 59 |59 iOpn#t Baxy

€07 > 15KQF 59 58 Marco Fuc-

lechio

2191 14 | 9USWR 599 599 viaSPEFER| +
18.10.81

6.47 28 UK9SAP 59 658/59 Eprexuft +
7.02 > Y8IXE 50905 |599001

04 > YGIZM 59905 | 599002




Рис. 2. Страница аппаратного журнала и образец ее заполнения
Форма аппаратного журнала достаточно произволь​на. Помимо приведенных выше обязательных данных в него часто вносят различную дополнительную инфор​мацию, облегчающую учет связей, «охоту» за дипломами и т. д. Это может быть, например, порядковая нумера​ция радиосвязей, отметки о получении и отправлении QSL, записи об азимуте направленной антенны, об экс​периментах с антеннами и многое другое, что представ​ляет интерес для самого радиолюбителя.
Один из возможных вариантов страницы аппаратно​го журнала и образец ее заполнения приведен на рис. 2. Эта форма аппаратного журнала одинаково подходит как для индивидуальных, так и для коллективных ра​диостанций. В журнале коллективной радиостанции кроме данных о связи оператор делает в начале и конце своей работы соответствующие записи о принятии и сда​че дежурства на радиостанции. На многих коллектив​ных радиостанциях в настоящее время имеются несколь​ко рабочих мест, работа с которых ведется поперемен-ло (т. е. одновременно дежурят два и более операто​ров). В этом случае в аппаратный журнал целесообраз​но ввести дополнительную графу, в которой против каж​дой связи указывают (например, индивидуальным или SWL позывным) оператора, установившего данную связь.
Подобную форму имеет и аппаратный журнал наблюдателя. В нем обычно лишь вводят дополнитель​ную графу, в которой указывают позывной, с кем рабо​тала внесенная в журнал радиостанция (или указыва​ют CQ, если она передавала общий вызов).
Аппаратный журнал — это рабочий документ, и за​полнять его следует непосредственно в процессе работы в эфире. Иногда, например, в соревнованиях удобнее вести записи не в аппаратном журнале, а на отдельных листах бумаги или бланках. В этом случае в аппарат​ном журнале делается лишь запись об участии в сорев​нованиях (указывается время начала и конца работы, общее число проведенных радиосвязей и набранных оч​ков). После составления отчета черновикиг на которых велись записи во время соревнований, складывают в отдельный конверт и хранят вместе с аппаратным жур​налом.
При ведении аппаратного журнала лучше всего исполь​зовать всемирное время, так как для составления основ​ной документации любительских радиостанций (карточ​ки-квитанции, отчеты об участии в международных соревнованиях и т. д.) требуется именно всемирное время (UTC). Московское время (MSK) указывается только при составлении отчетов об участии во всесоюз​ных или внутрисоюзных соревнованиях. В этом случае удобно, если связи радиолюбитель пишет не на черно​вик, а сразу в аппаратный журнал, указывать в нем время MSK, сделав (во избежание ошибок при состав​лении отчета) соответствующую пометку на полях жур​нала.
Дату связи в аппаратном журнале также, разумеет​ся, необходимо проставлять по всемирному времени.
2. КАРТОЧКИ-КВИТАНЦИИ
Карточка-квитанция (QSL) является документом, который подтверждает факт установления двухсторон​ней связи между любительскими радиостанциями или проведения наблюдения за их работой. По этой причине к оформлению карточек-квитанций и к их заполнению предъявляются определенные требования.
Карточка-квитанция может быть выполнена на стан​дартном бланке (такие бланки выпускаются ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля, а иногда печатаются и местными радиоклубами), на художественной открытке или изго​товлена типографским способом по индивидуальному заказу радиолюбителя или первичной организации ДОСААФ, которой принадлежит радиостанция.
При изготовлении индивидуальных карточек-квитанций типографским способом следует придерживаться нескольких основных правил.
Размер QSL должен быть 9X14 см (в соответствии с рекомендациями Международного радиолюбительско​го союза). Максимальный допустимый размер карточки-квитанции — 10,5X14,8 см (как у стандартных почтовых открыток).
Для бланков QSL можно использовать цветную или белую бумагу плотностью не менее 180 г на квад​ратный метр. Если карточка-квитанция предназначена исключительно для внутрисоюзного обмена, то допуска​ется использование бумаги плотностью не менее 100 г на квадратный метр.
При составлении текста карточки-квитанции исполь​зуют выражения из радиолюбительского кода и из Q-кода. Название населенного пункта, в котором находит​ся радиостанция, дают в английской транскрипции. По​мимо основной информации о проведенной связи на бланке QSL указывают условный номер области по списку диплома Р-100-О (используя сокращение OBL, например, OBL 170), условный номер зоны Междуна​родного союза электросвязи (ZONE ITU ...), а также условный номер по списку диплома WAZ (ZONE WAZ
Карточки-квитанции бывают односторонние и дву​сторонние. Если карточка двусторонняя, то на лицевой стороне размещают позывной и часть информации (страна, QTH, условные номера областей и зон, иногда и имя оператора). Весь остальной текст располагается на обратной стороне QSL. Здесь (для удобства обра​ботки почты) целесообразно продублировать информа-цию, вынесенную на лицевую сторону карточки.
Основу текста QSL составляют данные о проведен​ной радиосвязи: позывной корреспондента, которому направляется карточка; дата и время проведения QSO; диапазон или рабочая частота; вид излучения и оценка слышимости. Эти данные обычно дополняют сведения об используемой аппаратуре и антеннах, выражениями благодарности за связь и QSL (если данная карточка — ответная) и т. д.
Образцы выполнения односторонней и двусторонней QSL приведены на рис. 3 и 4.
Если для карточки-квитанции используется стандарт​ный бланк, изготовленный ЦРК СССР имени Э. Т. Крен​келя или местным клубом, то позывной на нем должен быть либо надпечатан типографским способом, либо нанесен резиновым штампом, изготовленным в гравер​ной мастерской. Надписывать позывной от руки нельзя.
[image: image3.jpg]QTH:MOSGOW, USSR

O0BL 170

UW

WAZ Zone 16
ITU Zone 29

AX

TO RADIO [DATE[GMT | MH 2WAY| RS T
D h R
M| A s
8 Y SSBI T
PSE/TKS ur QSL! 73! Boris




Рис. 3. Односторонняя карточка-квитанция
[image: image4.jpg]



Рис. 4а. Двусторонняя карточка-квитанция (лицевая сторона)
Аналогичное требование относится и к карточкам-квитанциям на основе художественных открыток. На них помимо позывного надпечатывают или наносят штам​пом текст QSL.
Выбирая художественную открытку для карточки-квитанции, разрабатывая эскиз личной QSL и, наконец, заполняя карточку после проведенной радиосвязи, сле​дует всегда помнить, что это — документ, причем такой, который может быть направлен в другую страну мира (самим радиолюбителем или его коллегой — вместе с заявкой на диплом). По этой QSL будет складываться представление как о самом радиолюбителе, так и о на​шей стране. Особо следует сказать о шрифтовых рабо​тах. Во многих областях страны в местных типографиях нет подходящих гарнитур букв латинского алфавита, по​этому радиолюбители вынуждены готовить эскиз, рисуя порой позывной и текст от руки. Редко кто может сде​лать это достаточно хорошо с художественной точки зрения. Здесь лучше либо воспользоваться помощью профессионального художника-графика, либо применить переводные шрифты (они бывают в продаже), либо, на​конец, воспользоваться выклейкой из шрифтов, подго​товленных фотоспособом по какому-либо оригиналу (они имеются в некоторых книгах, эпизодически публикуются в журнале «Журналист»). При самостоятельной разработке эскиза QSL следует избегать каких-то ри​сунков и т. п. Лучше, если карточка-квитанция будет простой и строгой в оформлении, чем «оригинальной», содержащей рисунки, художественные достоинства ко​торых сомнительны.
[image: image5.png]To radio

TXRX —  Ant
Remarks

e Op.
PSE-QSL-TNX via P. 0. Box 88, Moscow, USSR
Zone— QTH______ Repion(Obl)




Рис. 46. Двусторонняя карточка-квитанция (оборотная сторона)
Если для QSL используются бланки художественных открыток, то надо обратить внимание на содержание рисунка — будет ли оно понятно иностранному радио​любителю.
Карточки-квитанции заполняют перьевой или шари​ковой ручкой, фломастером или на пишущей машинке с латинским шрифтом. Цвет пасты или чернил — чер​ный или синий. Плохо читающиеся цвета (зеленый, крас​ный) применять не следует. При заполнении QSL не до​пускаются исправления в основной информации о сос​тоявшейся связи — карточки с такими поправками не засчитываются на радиолюбительские дипломы.
Позывной корреспондента вписывается печатными буквами. Радиолюбителям, имеющим малый опыт рабо​ты в эфире или плохо знающим иностранный язык, необ​ходимо обращать особое внимание на четкое написание схожих букв латинского алфавита (например, U и V, V и Y), не путать неэквивалентные, но схожие по написанию буквы русского и латинского алфавитов (напри​мер, русское «вэ» и латинское «бэ» — В).
Дата связи указывается как день, месяц и год, при​чем целесообразно месяц писать либо словами (May, June и т. д.), либо римскими цифрами. Это позволит избежать сложностей при проверке QSL, так как в неко​торых странах принят иной порядок написания даты (на​пример, месяц, день и год).
Время надо указывать всегда всемирное, даже на QSL для советского коротковолновика. Ведь она может ему пригодиться для оформления заявки на иностран​ный радиолюбительский диплом и, следовательно, может быть послана для проверки в иностранную радио​любительскую организацию. Применение местного или даже московского времени на карточках, отправляемых иностранным радиолюбителям, порой гарантирует... не​подтверждение связи. Дело в том, что некоторые радио​любители, особенно участники соревнований и операто​ры радиоэкспедиций, проводящие до !000 и более QSO в сутки, из-за трудностей поиска нужной связи в аппа​ратном журнале вообще не отвечают на карточки, если на них не указано всемирное время.
Диапазон, на котором была проведена связь, указы​вают в мегагерцах: 1,8; 3,5; 7, 14, 21 и 28 МГц. Послед​нее время в радиолюбительской связной аппаратуре все более широкое распространение получают цифровые шкалы, и коротковолновики иногда указывают на QSL частоту в килогерцах (например, 14242 кГц). Если за пись точной частоты в аппаратном журнале порой имеет смысл (некоторые станции и особенно радиоэкспедиции имеют «любимые» частоты работы, и эта информация может быть полезной), то на карточке указание точной частоты особого смысла не имеет.
Вид излучения следует указывать как 2XCW (или 2 WAY CW), 2XSSB (или 2 WAY SSB), а для смешан​ных связей как CW/SSB, AM/SSB и т. д. Дело в том что на многие радиолюбительские дипломы в зачет идут связи, когда оба корреспондента работали одним ка​ким-то видом излучения, и QSL, на которых это не ука​зано четко, на эти дипломы не засчитываются.
Заполнение графы оценки качества сигнала очевидно и комментариев не требует.
Если карточка-квитанция направляется на так назы​ваемого QSL-менеджера (коротковолновика, оказываю​щего помощь своему коллеге в рассылке карточек), то позывной QSL-менеджера также указывается на QSL кодовым сочетанием VIA (например, VIA K1MM). Же​лательно позывной QSL-менеджера подчеркнуть, исполь​зуя какие-нибудь яркие чернила или пасту (красные, синие). Такое выделение позывного позволит избежать ошибочной адресации карточки при сортировке QSL. Позывной QSL-менеджера на двусторонней карточке указывают с обратной ее стороны в левом или правом верхнем углу (в зависимости от расположения текста на QSL).
Этика радиолюбительской связи требует обязатель​ного подтверждения связи (если она, конечно, состоя​лась) по получении QSL от корреспондента. Рассылка своих карточек до этого момента производится по усмот​рению коротковолновика, например, только тем коррес​пондентам, в получении QSL от которых он заинтере​сован. Если радиолюбитель придерживается подобной практики, то он должен воздерживаться от обещаний выслать QSL. В этих случаях Международным радио​любительским союзом рекомендовано использовать со​четание QSL L, что и означает «Вышлю карточку-кви​танцию после получения Вашей».
Действующие в нашей стране правила допускают подтверждение наблюдательских (и только наблюда​тельских!) QSL не только личной карточкой коротковол​новика, но и простановкой на SWL QSL штампа позыв​ного, кодовой фразы «CFM SWL» и личной подписи коротковолновика. Оформленная таким образом наблю​дательская карточка возвращается ее владельцу.
Обмен карточками-квитанциями как с советскими, так и с зарубежными радиолюбителями коротковолно​вик осуществляет через местный спортивно-технический клуб. Рассортировав QSL по странам мира (в алфавит​ном порядке префиксов), а для СССР по республикам, краям и областям, радиолюбитель сдает их в местный клуб. Если же он проживает вдали от клуба, то QSL высылает по почте. Для этого он должен заранее прош​тамповать чистые стандартные почтовые конверты (без марок, размером 114X162 мм) специальным штампом «Карточки-квитанции о состоявшихся радиосвязях. Бес​платно». Карточки упаковываются в эти конверты так, чтобы толщина конверта не превышала 3 мм, на кон​верте надписывают адрес клуба, и они сдаются на поч​ту. Следует заметить, что пересылать в подобных кон​вертах какую-либо другую корреспонденцию (личные и служебные письма, отчеты об участии в соревновани​ях, заявки на дипломы и т. д.) категорически запреща​ется.
В последние годы широкое распространение получи​ли уже упоминавшиеся выше QSL-менеджеры, карточки для которых, как правило, следует высылать непосред​ственно на домашний адрес, а не через национальные QSL бюро, куда направляет исходящую почту QSL бю​ро ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля. Кроме того, в ряде стран членство в национальной радиолюбительской организации не является обязательным для коротковол​новика, но в этом случае он не пользуется и услугами соответствующего QSL бюро, рассылает (и получает) карточки только на домашний адрес. Советский радио​любитель в этом случае может направить свою карточ​ку непосредственно в адрес зарубежного коротковолно​вика или его QSL-менеджера. Для этого он вкладывает свою QSL в конверт, на котором надписывает полный почтовый адрес зарубежного радиолюбителя (латински​ми буквами или на английском языке), наклеивает на конверт почтовые марки СССР на сумму, установлен​ную в нашей стране для данного международного поч​тового отправления. В качестве обратного почтового адреса указывает Р. О. Box 88, MOSCOW, USSR. В верхней части необходимо также надписать.название страны, в которую направляется письмо, по-русски. Этот конверт (его не, заклеивают) вкладывается в дру​гой и высылается в адрес ЦРК СССР имени Э, Т. Крен​келя. На внешнем конверте обратный адрес — это пол​ный адрес радиолюбителя.
Карточки-квитанции, поступающие от иностранных радиолюбителей, сортируются в Центральном радиоклу​бе и через местные радиоклубы направляются совет​ским радиолюбителям. Внутрисоюзный обмен карточка​ми-квитанциями осуществляется непосредственно между местными радиоклубами, минуя ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля. Порядок работы местных QSL бюро регламентирован соответствующими инструкциями, ут​вержденными ЦК ДОСААФ СССР.

3. СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИОСВЯЗИ
Одна из самых интересных сторон коротковолнового радпслюбительстра- — участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ. Ежегодно проводятся десятки между​народных, всесоюзных и внутрисоюзных соревнований, в которых радпоспортсмены состязаются в умении быст​ро и четко проводить радиосвязи, выбирать оптималь​ную тактику в установлении QSO с различными регио​нами мира. Высокая активность радиолюбителей всех стран и территорий мира, специальные радиоэкспеди​ции — все это делает международные соревнования ин​тересными не только радиоспортсменам. Радиолюби​тель — «охотник» за дипломами может установить в них редкие радиосвязи, необходимые для выполнения усло​вий радиолюбительских дипломов.
Федерация радиоспорта СССР принимает участие во всех международных соревнованиях, проводимых на​циональными радиолюбительскими организациями, и в нескольких крупных международных соревнованиях, ор​ганизуемых американским радиолюбительским журна​лом «CQ».
Как правило, национальные радиолюбительские об​щества проводят международные соревнований в опре​деленные, ставшие уже традиционными даты. В связи с заочным характером KB соревнований они практи​чески всегда проходят в выходные дни (субботу и вос​кресенье). Рост числа KB соревнований различного масштаба привел к тому, что в последнее время стали нередки случаи совпадения дат проведения. В свою оче​редь это приводит к определенным трудностям в прак​тической работе в эфире. Место проведения соревнова​ний, наш радиолюбительский «стадион» — эфир — один на весь мир, на всех их организаторов. Число только международных соревнований (организованных нацио​нальными организациями и крупнейших ненациональ​ных) превышает 100. Если к этому числу добавить еще и национальные (проводимые внутри одной страны) и мелкие клубные соревнования, то на каждые субботу — воскресенье года в среднем придется примерно по три соревнования (максимально зарегистрированное чис​ло — шесть!).
Международный радиолюбительский союз (особенно его 1-й район) предпринимает определенные усилия по координации международных соревнований по радио​связи на KB, организуемых национальными радиолю​бительскими организациями. В числе рекомендаций IARU — объединение соревнований небольших радиолю​бительских обществ; координация соревнований так, чтобы на одни и те же субботу — воскресенье прихо​дились телефонные соревнования одного общества и телеграфные соревнования другого и т. д. Однако пол​ностью эта проблема до сих пор не решена.
Федерация радиоспорта СССР, Центральный радио​клуб СССР и редакция журнала «Радио» ежегодно про​водят несколько всесоюзных соревнований по радио​связи на KB, три чемпионата СССР и международные соревнования CQ-M CONTEST, проходящие под деви​зом «Миру — мир». Кроме того, один раз в три года в апреле ФРС СССР по поручению Исполкома 1-го ра​йона IARU проводит международные соревнования по радиосвязи на KB телеграфом на кубок первого кос​монавта Ю. А. Гагарина.
В таблице дана основная информация о крупных международных соревнованиях и о всесоюзных соревно​ваниях по радиосвязи на коротких волнах. В табл. 10 приведены традиционные даты их проведения (указана неделя, точнее полные, т. е. приходящиеся на один ме​сяц, субботу — воскресенье, когда они проходят), стра​на-организатор, вид излучения и рабочие диапазоны, круг, корреспондентов, с которыми засчитываются связи. Подробное изложение положения об этих соревнова​ниях по мере приближения даты их проведения публи​куется в выпусках «На любительских диапазонах» га​зеты «Советский патриот», передается в циркулярных передачах радиостанциями Центрального радиоклуба имени Э. Т. Кренкеля. Положения о международных соревнованиях относительно редко подвергаются прин​ципиальной переработке, поэтому при первоначальной подготовке можно использовать положения о соревнова​ниях, проводившихся в предыдущие годы.
Всесоюзные соревнования по радиосвязи на KB на кубок ФРС СССР, на кубок ЦРК СССР и на кубок ЦК ДОСААФ СССР «Юный радиолюбитель», а также все три чемпионата СССР по радиосвязи на KB прово​дятся по единой программе, которая пересматривается один раз в четыре года (одновременно с нормативами по радиоспорту). Последнее не исключает внесение в положение об этих соревнованиях изменений, не затра​гивающих основной программы. Все всесоюзные сорев​нования по радиосвязи на KB проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по радиоспорту», которые определяют порядок проведения соревнований и их су​действа.
В чемпионатах СССР по радиосвязи на коротких волнах могут принимать участие спортсмены, имеющие спортивный разряд не ниже первого. Допуск к участию в чемпионатах страны осуществляется местными (рес​публиканскими, краевыми или областными) федерация​ми радиоспорта и спортивно-техническими радиоклуба​ми на основании заявок спортсменов (команд коллек​тивных радиостанций). В остальных всесоюзных сорев​нованиях могут принимать участие радиолюбители, имеющие любой спортивный разряд или не имеющие его вовсе.
В международных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах могут принимать участие только те коротковолновики, которые имеют квалификацию и опыт работы в эфире, достаточные для проведения меж​дународных связей. Этот вопрос решается местными федерациями радиоспорта и спортивно-техническими радиоклубами на основании инструкций, утвержденных ЦК ДОСААФ СССР.
Спортсмен, принявший участие в KB соревнованиях, представляет в судейскую коллегию отчет. Судейство всесоюзных соревнований и чемпионатов СССР осуще​ствляет как Главная коллегия судей Федерации радио​спорта СССР, так и судейские коллегии республикан​ских, краевых или областных ФРС. О том, кто судит данные соревнования и куда следует высылать отчет, заблаговременно объявляется в циркулярных радио​граммах радиостанций ЦРК СССР имени Э. Т. Кренке​ля, эта информация публикуется в выпусках «На люби​тельских диапазонах» газеты «Советский патриот».
Судейство международных соревнований по радио​связи на KB проводят судейские коллегии или CONTEST — комитеты обществ — организаторов. Отче​ты об участии в этих соревнованиях направляются в ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля для последующей централизованной пересылки в соответствующую нацио​нальную организацию.
Для всех всесоюзных соревнований и чемпионатов СССР по радиосвязи на коротких волнах отчеты долж​ны быть высланы не позднее чем через 10 дней после окончания соревнований (определяется по почтовому штемпелю места отправления). В международных со​ревнованиях сроки высылки отчетов устанавливаются положением о конкретных соревнованиях и объявляют​ся при публикации этих положений или при передаче через радиостанцию UK3A. Обычно этот срок состав​ляет 10 — 15 дней со дня окончания соревнований.
[image: image6.png]obmec kom0 mictan nosuskoi | W obaecra | KATSIODES

Orver

YYaCTHHKA copeBHOBauWit mo pamnocasss na KB

19 r ropo1

e

Pamuans

Hma

Otyectso

Toa poxaenns

CroprHBRET paspsa

JInuuett noskEHON

Taprriinocts

O6pasoBanue B
Tperep

Homawsnf agpec

a0

3ayeTHoe BpeMa c- KOR-BO NePexoaos

CropTHeRise pesybTaTHl

Toarsepx-

Bansaeno o ’l.l.h'pmb. oant | Hrore

Beero pannocsaaeii
QuxoB 3a CBAIH

Ouxos 3a Koppecn. i
QOuxos 22 oSiactn

Beero ouxon

Brnoanesue cnOpTHBHLIX HOPMATHBOB

«S1 3asBASI0, UTO B JAHHHIX COPEBHOBAHMAX NOAHOCTHIO COSMOMAN
Tpebonanng «Hactpyrain o ROPAAKE PErHCTPAUNH K SKCOAyaTamum
AOBHTENLCKHX PATHOCTAHIHiS, IPABYAA H DOJNOKERNE O COPEBHORAHHAX?.

2, 3

Toamaci yeactankos: 1.




Рис. 5. Образец обобщающего листа отчета об участии во всесоюз​ных KB соревнованиях 
Радиолюбитель, принявший участие во всесоюзных соревнованиях или в чемпионате страны, обязан пред​ставить свой отчет судейской коллегии. За невысылку отчета он может быть -лишен решением ФРС СССР на определенный срок права участия в соревнованиях или даже вообще работы в эфире. Подобные жесткие тре​бования обусловлены тем, что в этих соревнованиях по результатам проверки отчетов присваиваются спортив​ные звания, и отсутствие хотя бы одного отчета может снизить результат, показанный спортсменом, лишить его возможности получить спортивный разряд или спортив​ное звание.
Высылка отчетов в международных соревнованиях по радиосвязи на KB — дело добровольное, но радиолю​бительская этика предполагает, что коротковолновик, принявший участие в таких соревнованиях, представит хотя бы CHECK LOG — «отчет для контроля» (без про​счета очков).
Отчеты выполняют на специальных бланках, которые печатаются как ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля, так и местными спортивно-техническими клубами. При от​сутствии таких бланков отчет можно выполнить на стандартных листах писчей бумаги (ориентировочные размеры 210X280 мм), причем используется только одна сторона листа.
[image: image7.png]Oruer

THOT e

Beero anctop —— -

Tosuissoi Hara Ne o6nacti
e | Kowrponwnan vomep G -
s Husn. | flepex.|  floswsnott T — % osa
‘ Acpezanaul | mppesTai cuasp | ﬁopy' ofn. | ecero 1
i i l ! !
; | | {
; i ! 1 i |
b | | i
i : ‘ i !
: i i : !
| i
| :
: !
| |
3assneno
Hoateep.
Witpagpuux

Hroro





Рис. 6. Образец основного листа отчета об участии во всесоюзных KB соревнованиях
Отчеты состоят из так называемого обобщающего листа и из основных листов, на которых, собственно, приводятся данные о проведенных в соревнованиях связях. Формы отчетов для всесоюзных соревнований и чемпионатов СССР приведены на рис. 5 (обобщающий лист) и рис. 6 (основной лист).Положения о международных соревнованиях по ра​диосвязи на KB нередко весьма существенно отличают​ся один от другого. В общем случае для каждого из соревнований имеется своя индивидуальная форма отче​та. В рамках Международного радиолюбительского союза предпринимаются попытки унифицировать форму отчета для международных соревнований, но работа эта еще далека от завершения. Однако суще​ствуют типовые формы, которые с небольшими измене​ниями можно использовать для большинства соревно​ваний.
[image: image8.png]CONTEST LOG PAGE.2.,

CALL., UW3AX, . panD 2B8.MHz, MODE.

NRSENT | NR RCVD |MULTIPLIER

Eaml |
549 | XwaEV 56916 57926
859 | DLARZ 59916 59914

9.03 DLszr 59916 59914

957 | 203z 58916
OKIAGQ [ 59916 | 57915
[ sese |

YU3ER 58916 57915





Рис. 7. Образец основного листа отчета об участии в междуна​родных KB соревнованиях (вариант — «по диапазонам»)
Если в соревнованиях множитель определяется отдельно по каждому диапазону (так, кстати, принято в большинстве соревнований), то для удобства проверки множителя отчеты составляются также по диапазонам. Образец основного листа такого отчета показан на рис. 7. В отчетах о конкретных соревнованиях число колонок для указания множителя и очков (дополнитель​ных очков) может отличаться от приведенного на рис. 7. Это определяется положением о соревнованиях. В верх​ней части основного листа отчета обязательно, помимо позывного участка и порядкового номера листа отчета (обобщающий лист — первый), указывают рабочий диапа​зон. В нижней части листа нередко вводят итоговые гра​фы, где приводят суммарные (для данного листа) данные по множителю, очкам и т. д.
В тех соревнованиях, где множитель сквозной по всем диапазонам, отчеты обычно составляют в хроноло​гическом порядке проведенных связей (рис. 8). Отлича​ются основные листы в этом случае лишь наличием до​полнительной колонки «Диапазон, МГц» (BAND, MHZ).
[image: image9.png]CONTEST LOG PACEZ.

NR SENT[NR RCVD

709 |
142




Рис 8 Образец основного листа отчета об участии в междуна​родных KB соревнованиях (вариант — «хронологический поря​ден»)
Один из возможных вариантов выполнения обоб​щающего листа отчета об участии в Международных соревнованиях приведен на рис. 9. При его заполнении в графе «ENTRY» указывается подгруппа соревнований, в которой выступал участник: SINGLE OP — SINGLE BAND (один оператор — один диапазон, обязательно указывают, какой), SINGLE OP — MULTI BAND (один оператор — все диапазоны), MULTI OP — MULTI BAND (несколько операторов — все диапазоны). В тех случаях, когда в соревнованиях есть еще и подгруппа не​сколько операторов — все диапазоны — несколько пере​датчиков, то пишут либо MULTI OP — MULTI BAND — SINGLE TX (один передатчик) или MULTI TX (несколь​ко передатчиков). Заметим, что участие в подгруппе MULTI TX (т. е. одновременная работа на всех диапазо​нах одним и тем же позывным) требует получения специ​ального разрешения Государственной инспекции элек​тросвязи Министерства связи СССР. Оформляется оно через Федерацию радиоспорта СССР.
Если множитель в соревнованиях сквозной по диа​пазонам, то на обобщающем листе таблица с итогами по диапазонам, естественно, не делается, а заполняют лишь графы «TOTAL» («Всего») и «CLAIMED SCORE» («Заявляемый результат»). Когда участник не претен​дует на включение в зачет, то в последней графе просто пишут CHECK LOG («Отчет для контроля»).
В нижней части обобщающего листа приведено заяв​ление спортсмена, которое в переводе на русский язык выглядит так: «Я заявляю, что полностью соблюдал положение о данных соревнованиях и правила, установ​ленные для радиолюбителей в моей стране». Обобщаю​щий лист подписывается участником (для коллектив​ной радиостанции — всеми членами команды). В отчете коллективной радиостанции указываются фамилии, име- ; на, и позывные всех членов команды.
Положения о некоторых международных соревнова​ниях по радиосвязи на коротких волнах требуют обя​зательного приложения к отчету отдельного листа или листов с данными по повторным связям (на одном и том же диапазоне) или по множителю. Форма этих листов определяется положением о соревнованиях.
Отчеты об участии в международных соревнованиях составляют на английском языке. Позывные и другие сокращения (из радиолюбительских кодов) пишут ла​тинскими буквами. Общее число страниц отчета обычно указывают в правом верхнем углу обобщающего листа (TOTAL ... PAGES). При заполнении отчетов, как и лю​бой другой документации, надо использовать только синие или черные чернила (пасту).
При составлении отчета, так же как и при заполне​нии карточки-квитанции, следует помнить, что отчет — это документ, который направляется в иностранную ра​диолюбительскую организацию. Он должен быть выпол​нен аккуратно, по возможности без исправлений.
[image: image10.png]SUMMARY- SHEET

...CO. \WW, DX ... CONTEST, DATE

CALL, . MW3AX,, ., NAME,. BORIS STEPANOY
QTH., MOSCOW. ..., USSR

ADRESS ~ P.0,.BOX 88, MOSCOW, USSR
ENTRY SINGHE. O SINGLE.EAND, . (281H2),

MULTIFLIER

I N
— [ 1
—  t 1 1
1 |
[ 260 | s [ » |
260 | 51 | 2 |

CLAIMED SCORE, 240X {31412). 510320, ., ... POINTS

RIG....JRGYR.. 60, ., .ANT, GF ... ...
| HEREEY STATE THAT ALL THE PULES OF THIS
CONTEST AND THE REGULATIONS ESTABLISHED  FOR
AMATEUR RADIO IN MY COUNTRY WERE o%o

SIGNATURE W34,

L300, NN L 972





Рис. 9. Образец обобщающего листа отчета об участии в между​народных KB соревнованиях
Таблица 10
Перечень международных и всесоюзных соревнований по радиосвязи на KB
Месяц и не​деля 
Название соревно​вания 
Страна-органи​затор 
| Вид рабо​ты, KB диа​пазоны 
Страны, с которы. ми засчитываются радиосвязи 

Январь 
 
 
 
 

1 
Всесоюзные со​ревнования на ку​бок ФРС СССР 
СССР 
FONE,
все 
СССР 

2 
Всесоюзные сорев​нования на кубок ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля 
СССР 
CW, все 
СССР 

3 
НА DX CONTEST 
Венгрия 
CW,
3, 5... 28 МГц 
Весь мир, кроме своего континента (для радиолюбите​лей Европы засчи. тываются QSO с НА станциями) 

4 
FRENCH CONTEST UBA CONTEST 
Франция, Бельгия 
CW, 3,5... 28 МГц 
Франция (вклю​чая заморские де​партаменты и вла​дения), Бельгия, а также все «фран. коговорящие» страны 

 
CQ WW 1,8 MHZ CONTEST 
США 
CW, 1,8 МГц 
Весь мир 

Фев​раль 
 
 
 
 

1 
RSGB 7 MHZ 
Велико- 
FONE, 
Великобритания 

 
CONTEST 
британия 
7 МГц 
 

 
YU DX CONTEST 
Югосла​вия 
CW, 3,5 и 7 МГц 
Весь мир 

2 
PACC CONTEST 
Нидерла​нды 
CW и FONE, все 
Нидерланды 

Месяц и не​деля 
Название соревно​вания 
Страна-органи​затор 
Вид рабо​ты, KB диа​пазоны 
Страны, с которы. ми засчитываются радиосвязи 

 
RSGB 1,8 MHZ «Велико- 
CW, 
 

 
FIRST CONTEST 
1британия 
1,8 МГц 
Великобритания 

3 
ARRL DX CONTEST 
США 
CW, все 
США и Канада 

4 
RSGB 7 MHZ CONTEST 
Велико​британия 
CW,
7 МГц 
Великобритания 

 
CQWW 1,8 MHZ 
США 
FONE, 
Весь мир 

 
CONTEST 
 
1,8 МГц 
 

 
FRENCH CONTEST UBA CONTEST 
Франция, Бельгия 
FONE, 3,5... 28 МГц 
Франция (включая заморские депар​таменты и владе​ния), Бельгия, а также все «фран-коговорящие» страны 

Март 
 
 
 
 

1 
ARRL DX 
США 
FONE, 
США и Канада 

 
CONTEST 
 
все 
 

2 
Чемпионат СССР 
СССР 
FONE, 
СССР 

 
 
 
все 
 

3 
Всесоюзные сорев 
СССР 
28 МГц 
СССР 

 
нования юных ультракоротко​волновиков на приз журнала «Радио» 
 
и УКВ 
 

4 
CQ WW WPX CONTEST 
США 
FONE, все 
Весь мир 

Ап- 
 
 
 
 

рель 
 
 
 
 

1 
SP DX CONTEST 
Польша 
CW и FONE, 
Польша 

 
 
 
ЗД..28 МГц 
 

2 
Международные 
СССР 
CW, 
Весь мир 

 
соревнования 
 
ЗД..28 МГц 
 

 
«Кубок Ю. Гагарина» 
 
 
 

 
RSGB LOW POWER CONTEST 
Велико​британия 
CW, 3,5 и 7 МГц 
Великобритания 

3 
Чемпионат СССР 
СССР 
CW, 
СССР 

 
 
 
все 
 

4 
HELVETIA-26 
Швейца- 
CW и FONE, 
Швейцария 

 
CONTEST 
рия 
все 
 

Май 
 
 
 
 

2 
CQ-M CONTEST 
СССР 
CW и FONE, 
Весь мир 

 
 
 
3,5...28 МГц 
 

 
WTD CONTEST 
Бразилия 
FONE, 
Весь мир 

 
 
 
все 
 

3 
WTD CONTEST 
Бразилия 
CW, 
Зесь мир 

 
 
 
все 
 

4 
CQ WW WPX 
США 
CW, 
Весь мир 

 
CONTEST 
 
все 
 

Июнь 
 
 
 
 

1 
FIELD DAY 
IARU 
CW, 
Весь мир 

 
 
(1-й pa 
все 
 

 
 
ион) 
 
 

2 
АА DX CONTEST 
Япония 
FONE, 
Радиолюбители 

 
 
 
3.5...28 МГц 
стран Азии со 

 
 
 
 
всеми остальными 

 
 
 
 
континентами 

4 
RSGB 1,8 MHZ 
Велико- 
CW, 
Великобритания 

 
SUMMER 
британия 
1,8 МГц 
 

 
CONTEST 
 
 
 

Июль 
 
 
 
 

2 
IARU RADIO- 
IARU 
CW 
Весь мир 

 
SPORT 
 
и FONE, 
 

 
CHAMPIONSHIP 
 
все 
 

3 
HK DX CONTEST 
Колум- 
CW и FONE, 
Весь мир 

 
 
бия 
все 
 

Ав- 
 
 
 
 

густ 1 
YO DX CONTEST 
Румыния 
CW и FONE, 
Весь мир 

 
 
 
все 
 

2 
WAE DX 
ФРГ 
CW, 
Радиолюбители 

 
CONTEST 
 
3,5... 28 МГц 
стран Европы — со всеми осталь- 

 
 
 
 
ными континен- 

 
 
 
 
тами 

4 
AA DX CONTEST 
Япония 
CW, 
Радиолюбители 

 
 
 
1,8... 
стран Азии — 

 
 
 
28 МГц 
со всеми осталь. 

 
 
 
 
ными континен- 

 
 
 
 
тами 

Сентябрь
 
 
 
 

1 
LZ DX CONTEST 
Болгария 
CW, 
Весь мир 

 
 
 
ЗД..28 МГц 
 

 
FIELD DAY 
IARU 
FONE, 
Весь мир 

 
 
(1-й ра- 
все 
 

 
 
йон) 
 
 

2 
WAE DX 
ФРГ 
FONE, 
Радиолюбители 

 
CONTEST 
 
3,5... 
стран Европы — со 

 
 
 
28 МГц 
всеми остальными 

 
 
 
 
континентами 

3 
SAC CONTEST 
Лвеция, Дания, Норвегия, Финлян дия (по очередно)
CW, ЗД..28 МГц 
Ивеция, Дания, Норвегия, Фин ляндия, Фарерские острова

4 
SAC CONTEST 
Швеция, Дания, Норвегия Финлян​дия (по​очередно) 
CW, 3 5 28 МГц 
Швеция, Дания, Норвегия, Фин​ляндия, Фарерские острова 

Ок​тябрь 
 
 
 
 

1 
VK-ZL-OCEANIA CONTEST 
Австра​лия, Новая Зеландия (пооче​редно) 
FONE, все 
Австралия, Новая Зеландия, Океания 

2 
VK-ZL-OCEANIA 
Австра​лия, Новая Зеландия (пооче​редно) 
CW, все 
Австралия, Новая Зеландия, Океания 

 
RSGB 21/28 MHZ CONTEST 
Велико​британия 
FONE,
21 и 28 МГц 
Великобритания 

3 
RSGB 21 MHZ CONTEST WA-Y2 CONTEST 
Велико​британия ГДР 
CW, 21 МГц 3W и FONE, 3.5...28 МГц 
Великобритания ГДР 

4 
CQ WW DX CONTEST 
США 
FONE,
все 
Весь мир 

Но​ябрь 
 
 
 
 

1 
Всесоюзные со​ревнования на Ку​бок ЦК ДОСААФ 
СССР 
FONE, все 
СССР 

 
«Юный радиолю​битель» 
 
 
 

 
НА QRP CONTEST 
Венгрия 
CW, 3,5 МГц 
Весь мир 

(1-7
нояб​ря) 
 
 
 
 

2 
OK DX CONTEST 
Чехосло​вакия 
CW и FONE, все 
Весь мир 

Окончание
Месяц и не​деля 
Название соревно​вання 
Страна -органи​затор 
Вид рабо​ты, KB диа​пазоны 
Страны, с которы​ми засчитываются радиосвязи 

 
WAE DX CONTEST
ФРГ 
RTTY 
Весь мир 

 
RSGB 1.8 MHZ SECOND CONTEST 
Велико​британия 
CW,
1,8 МГц 
Великобритания 

3 
Всесоюзные сорев​нования на диа​пазоне 160 метров на приз журнала «Радио» 
СССР 
CW и FONE, 1,8 МГц 
СССР 

 
ALL AUSTRIA CONTEST 
Австрия 
CW, 1,8 МГц 
Весь мир 

4 
CQ WW DX CONTEST 
США 
CW,
все 
Весь мир 

Де​кабрь 
 
 
 
 

1 
ARRL 1,8 MHZ CONTEST EA DX CONTEST 
США Испания 
CW, 1,8 МГц CW, ЗД..28 МГц 
США
Испания 

2 
ARRL 28 MHZ r.ONTTFST 
США 
CW и FONE,
28 МГц 
США, Канада 

3 (Чемпионат СССР, | посвященный па​мяти Героя Совет​ского Союза Еле​ны Стемпковской 
СССР 
FONE, все 
СССР 

4 
Всесоюзные сорев​нования — мемо​риал Героя Советского Союза Э. Т. Кренкеля 
СССР 
CW,
все 
СССР 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. ТЕЛЕГРАФНАЯ АЗБУКА
Наибольшее распространение у радиолюбителей по​лучила радиосвязь телеграфом. От радиосвязи телефо​ном или телетайпом ее отличает заметно более высокая помехоустойчивость — CW QSO удается проводить в таких условиях, когда надежный обмен информацией другими видами радиосвязи практически невозможен. В международном «Регламенте радиосвязи» отмечено, что владельцы любительских радиостанций должны уметь передавать рукой и принимать на слух (т. е. без применения каких-либо автоматических устройств) теле​графную азбуку. Администрациям связи предоставлено, правда, право не требовать от радиолюбителей проде​монстрировать умение работать телеграфом в том слу​чае, если они будут работать только в любительских ультракоротковолновых диапазонах (т. е. на частотах выше 30 МГц). В большинстве стран мира нижний пре​дел скорости приема и передачи телеграфной азбуки, при котором выдают разрешение на эксплуатацию лю​бительских радиостанций, составляет 5...10 знаков в ми​нуту
Телеграфная азбука образована из различных ком​бинаций коротких и длинных посылок — точек и тире. Основой для создания телеграфной азбуки в различных странах мира послужил так называемый международ​ный код Морзе, который был дополнен сочетаниями точек и тире, обозначающими буквы, отсутствующие в латинском алфавите. В русском варианте телеграфной азбуки — буквы Ш, Э, Ю, Я и Ч, в немецком — буквы D, А, О и сочетание СН, в греческом — а, р и т. д. Помимо букв и цифр в международном коде Морзе име​ются также специальные обозначения для знаков пре​пинания и некоторых служебных знаков.
За основу всех временных интервалов в телеграфной азбуке принята длительность точки. Длительность тире соответствует трем точкам, пауза между элементами в одной букве или цифре — точке, пауза между буквами в слове — трем точкам, между словами — семи точкам.
Телеграфная азбука представляет собой так назы​ваемый неравномерный код: посылки (точки и тире) имеют различную длительность, и их число в различных знаках (буквах и цифрах) разное. По этой причине реальная скорость передачи радиограммы зависит от ее содержания, в частности, от того, какие буквы в ней пре​обладают — «короткие» или «длинные». По этой причи​не в международной радиолюбительской практике не​редко применяется условный способ определения ско​рости передачи. Он основан на измерении, сколько раз в минуту можно передать стандартное слово, состоящее из пяти букв — PARIS (система «Парис»). Если, напри​мер, это слово было передано 20 раз, то скорость по системе «Парис» равна 20X5=100 знаков в минуту. Сло​во PARIS было выбрано в качестве эталона не случай​но: с учетом паузы между словами его длительность составляет 50 элементарных посылок (точек).
Однако скорость, определенная по системе «Парис», может заметно отличаться от реальной. Так, для равно-элементных (т. е. содержащих равное число всех букв алфавита) радиограмм скорость передачи по системе «Парис» для латинского алфавита будет выше реальной примерно на 20 %, а для русского — примерно на 30 %. У чисто цифровых текстов эта разница еще больше. «Открытые» тексты являются неравноэлементными (частота появления различных букв и цифр в них раз​ная), и переводные коэффициенты для них ввести нель​зя.
Телеграфная азбука для букв русского и латинского алфавитов, цифр, а также знаков препинания и служеб​ных знаков приведена в табл. 11.
Следует отметить, что сочетания точек и тире, обо​значающие служебные знаки в разных странах мира, порой различаются. Так, в Великобритании, США и не​которых других странах «точка» передается как наша запятая (см. таблицу), а «запятая» — как наш воскли​цательный знак. Причем отдельного обозначения восклидательного знака в коде Морзе этих стран вообще нет.
Таблица 11
Телеграфная азбука
Буквы 
Телеграф​ный код 


Цифры, знаки препи​нания, служебные знаки 


Телеграфный код 


ла​тин​ские 
рус​ские 




А 
А 
. — 
1 
. — — — — 

В 
Б 
 — . . . 
2 
. . — — — 

С 
Ц 
 — . — . 
3 
... — — 

D 
Д 
— . . 
4 
.... — 

Е 
Е 
 . 
5 
. . . . . 

F 
Ф 
. . — . 
6 
 — .... 

G 
Г 
— — . 
7 
— — ... 

Н 
X 
.... 
8 
— — — . . 

I 
И 
. . 
9 
— — — — . 

J 
Й 
. — — — 
0 
— — — — — 

К 
К 
 — . — 
9* 
 — . 

L 
Л 
. — . . 
0* 
 — 

М 
М 
— — 
 
 

N 
Н 
 — . 
 
 

О 
О 
 — — — 
 
 

P 
П 
. — — . 
Точка ** 
.. .. .. 

Q 
Щ 
 — — . — 
Запятая ** 
 — . — . — 

R 
Р 
. — . 
 
 

S 
С 
. . . 
Дробная черта 
— . . — . 

T 
Т 
 — 
Вопроситель- 
 

U 
У 
. . — 
ный знак 
. . — — . . 

V 
Ж 
... — 
Восклицатель- 
 

W 
В 
. — — 
ный знак 
— — . . — — 

X 
Ь 
 — . . — 
Знак раздела 
 — . . . — 

Y 
Ы 
 — . — — 
 
 

Z 
З 
— — . . 
Ошибка (перебой) 
. . . . . . . . 

 
Ш 
— — — — 
 
 

— 
Э 
. . — . . 
 
 

— 
Ю 
. . — — 
 
 

— 
я 
. — . — 
 
 

 — 
ч 
— — — . 
 
 

* Сокращения. Применяются при передаче цифровых комбина​ций: контрольных номеров в соревнованиях, RST, мощности пере​датчика и т. п.
** В любительских связях применяется крайне редко.
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ ВИДОВ РАДИОСВЯЗИ
В радиолюбительской связи на коротких и ультра​коротких волнах применяются два способа обозначения вида радиосвязи. Один из них зафиксирован в радиолю​бительском коде. В нем виды радиосвязи обозначают​ся по первым буквам соответствующих английских слов Например, амплитудная модуляция — AM (Amp​litude Modulation). Другой способ пришел к радиолю​бителям из профессиональной связи. Это обозначения видов радиосвязи, установленные международным «Рег​ламентом радиосвязи». Они широко применяются в ра​диолюбительской литературе по вопросам KB и УКВ, нередко используются и для заполнения карточек-квитанции.
Согласно «Регламенту радиосвязи» обозначение вида радиосвязи состоит из трех символов: буквы, цифры и еще одной буквы.
Первая буква характеризует тип модуляции несущей
частоты сигнала:
N — немодулированная несущая;
А — двухполосная модуляция;
Н — однополосная модуляция с полной несущей;
R — однополосная модуляция с уменьшенной несу​щей; „ „
J — однополосная модуляция с подавленной несущей;
F — частотная модуляция; G — фазовая модуляция.
Цифра дает информацию о природе модулирующе​го сигнала:
0 — модулирующий сигнал отсутствует;
1 — одноканальный сигнал, содержащий дискретную (квантованную) или цифровую информацию;
3 — одноканальный сигнал, содержащий аналоговую
информацию.
Буква, следующая за цифрой, обозначает тип пере​даваемой информации:
N — информация не передается;
А — телеграф (слуховой прием);
В — телеграф (автоматический прием);
E — телефон;
X — виды, не предусмотренные данной классифика​цией.
Полные названия видов радиосвязи, используемых в радиолюбительской связи, их обозначения в соответствии с радиолюбительским кодом и «Регламентом ра​диосвязи» приведены в табл. 12. Здесь же даны и ста​рые (действовавшие до 1980 года) профессиональные обозначения — их можно встретить и в литературе, вышедшей до 1980 года, и на карточках-квитанциях. По старой системе перед собственно обозначением обычно указывали номинальную полосу излучаемых частот в килогерцах. Этот вариант обозначения приведен в таб​лице в скобках.
В радиолюбительской литературе после обозначения однополосной модуляции с подавленной несущей при необходимости указывают в скобках буквы U или L, что указывает на то, какая из боковых полос исполь​зуется в данном случае — верхняя (U) или нижняя (L).

Таблица 12

Обозначения видов радиосвязи

Вид радиосвязи 

 
Обозначения


по радиолю​бительско- 

му коду 
по «Регла- 

менту ра​диосвязи» 

(новое) 
по «Регла- 

менту ра​диосвязи» 

(старое) 

Телеграф (амплитудная ма- 
CW 
А1А 
А1(0,1А1) 

нипуляция) 
 
 
 

Телефон: 
 
 
 

амплитудная модуляция 
AM 
АЗЕ 
A3 (6АЗ) 

однополосная модуля- 
 
 
 

ция с подавленной не- 
 
 
 

сущей 
SSB 
J3E 
A3J (3A3J) 

частотная модуляция 
FM 
F3E 
F3 

фазовая модуляция 
 — 
G3E 
 — 

двухполосная модуля- 
 
 
 

ция с подавленной не- 
 
 
 

сущей 
PSB 
АЗЕ 
 — 

Радиотелетайп 
RTTY 
F1B 
F1 

3. ШКАЛЫ RST (M)
Для информации корреспондента об условиях прие​ма его сигналов и о качестве самих сигналов во время телеграфной радиосвязи передается RST — комбинация из трех цифр, оценивающая разбираемость сигналов (R — англ, readability) по пятибалльной шкале, силу сигналов (S — англ, strength) по девятибалльной шка-
ле и тон (Т — англ, tone) по девятибалльной шкале. При телефонной радиосвязи передают обычно только оценку разбираемости и слышимости (RS), а качество модуляции оценивают словами. Для оценки телефонного сигнала иногда применяется и система RSM, в которой качество модуляции (М — англ, modulation) оценивает​ся по пятибалльной шкале. Шкалы R, S, Т и М приведе​ны в табл. 13.
При телеграфных радиосвязях после RST нередко передают еще буквы или буквенные сочетания, допол​нительно оценивающие качество сигнала. К ним отно​сятся:
К (англ, clicks) — имеются щелчки от «жесткой» манипуляции;
С (англ, chirp) — «чирикающий» сигнал (возникает из-за быстрого, в течение одной посылки ухода частоты при манипуляции);
X (англ, crystal) — прекрасный, «кристальный» тон;
QRI (см. Q-код) — тон изменяется в процессе работы.
Условия приема дополнительно характеризуют пере​дачей после RST или RS следующих сочетаний Q-кода:
QRM — есть помехи от других радиостанций;
QRN — есть атмосферные помехи;
QSB — уровень сигнала изменяется в процессе рабо​ты (есть замирания).

Таблица 13 Шкалы обозначений качества сигнала

Баллы 
Значение 

 
Шкала R 

1 
Неразборчиво, прием невозможен 

2 
Едва разборчивы отдельные знаки (слова), прием практически невозможен 

3 
Разборчиво с большим трудом (З0...50%) 

4 
Достаточно разборчиво (50.. .80%) 

5 
Совершенно разборчиво (100%) 

 
Шкала S 

1 
Едва слышно, прием невозможен 

2 
Очень слабые сигналы, прием практически невозможен 

3 
Очень слабые сигналы, прием с большим напряжением 

4 
Слабые сигналы, прием с небольшим напряжением 

Окончание
Баллы 
Значение 

5 
Удовлетворительные сигналы, прием почти без напряжения 

6 
Хорошие сигналы, прием без напряжения 

7 
Умеренно громкие сигналы 

8 
Громкие сигналы 

9 
Очень громкие сигналы 

 
Шкала Т 

1 
Очень грубый, шипящий тон 

2 
Грубый тон, никаких следов музыкальности 

3 
Хриплый, слегка музыкальный тон 

4 
Тон средней музыкальности 

5 
Журчащий музыкально-модулированный тон 

6 
Музыкальный тон, заметная пульсация 

7 
Музыкальный тон, небольшая пульсация 

8 
Чистый музыкальный тон, едва заметная пульсация 

9 
Чистейший музыкальный тон 

 
Шкала М 

1 
Очень большие искажения, прием невозможен 

2 
Большие искажения, прием с большим трудом 

3 
Заметные искажения 

4 
Небольшие искажения 

5 
Искажения отсутствуют 

4. НОМИНАЛЬНЫЕ УРОВНИ S-METPA
Оценка условий приема по шкалам RST является чисто субъективной, ибо трудно, например, провести границу между «умеренно громкими сигналами» (S7) и «громкими сигналами» (S8). Однако шкала S отра​жает объективно измеряемый параметр — силу сигнала. В связной аппаратуре для этой цели используют устрой​ство для измерения уровня входного сигнала — S-метр, который, как правило, работает совместно с системой автоматической регулировки усиления приемника. В 1-м районе Международного радиолюбительского союза ре​комендованы следующие правила для калибровки S-мет-ров связной аппаратуры:
одна единица шкалы S соответствует разнице в уров-
не сигнала 6 дБ;
на коротковолновых диапазонах (30 МГц и ниже) зна​чению S9 шкалы S-метра должен соответствовать уровень CW сигнала на входе приемника — 73 дБм (дБм — деци​белы относительно уровня 1 мВт), т. е. 50 мкВ при вход​ном сопротивлении приемника 50 Ом;
измерительная система S-метра должна быть основа​на на квазипиковом выпрямлении с временем установ​ления 10 мс и временем спада не менее 500 мс (харак​терные постоянные времени системы АРУ приемника).
Значения уровней сигнала шкалы S в децибелах от​носительного 1 мВт, а также в микровольтах для наи​более часто встречающихся входных сопротивлений при​емников приведены в табл. 14 (KB диапазоны).

Таблица 14

Уровни шкалы S для KB диапазонов
Единицы шкалы 


Уровень сигнала,
дБм 


Уровень сигнала, мкВ 



R вх =75 Ом 
R вх =50 Ом 

9 + 40 дБ 
 — 33 
5000 
6100 

9+30 дБ 
 — 43 
1600 
1900 

9+20 дБ 
 — 53 
500 
610 

9 + 10 дБ 
 — 63 
160 
190 

9 
 — 73 
50 
61 

8 
 — 79 
25 
31 

7 
 — 85 
13 
15 

6 
 — 91 
6,3 
7,7 

5 
 — 97 
3,2 
3,9 

4 
 — 103 
1,6 
1,9 

3 
 — 109 
0,8 
0,97 

2 
 — 115 
0,4 
0,49 

1 
 — 121 
0,2 
0,24 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ Q-КОД
Международный Q-код применяется как в любитель​ской так и в профессиональной радиосвязи. Он пред​ставляет собой трехбуквенные сочетания, начинающиеся с буквы Q (отсюда и название этого кода) и обозначаю​щие целые фразы из числа наиболее употребимых в ра​диосвязи Каждое сочетание может быть использовано со знаком вопроса (в вопросительной форме) или без знака вопроса. Соответственно изменяется и его значение. В любительской практике применяется лишь незна​чительная часть международного Q-кода, которая при​ведена в табл. 15. Специфика любительской радиосвязи привела к тому, что некоторые выражения Q-кода при​обрели значения, несколько отличающиеся от приведен​ных. Так, сочетание QSO практически всегда обозначает просто «радиосвязь»; сочетание QSL наряду с основным значением (подтверждение в приеме информации при проведении радиосвязи) обозначает и карточку-квитан​цию, подтверждающую эту радиосвязь; сочетание QTC часто обозначает «сообщение». Такие выражения, как QRM, QRN, хотя и сохранили свое значение, употребля​ются обычно без оценки помех в баллах, а сочетание QRI, передающееся также без оценки в баллах, обозна​чает плохой, меняющийся тон, т. е. эквивалентно сочета​нию QRI 2 или QRI 3. Если сочетание QSY передается не радиостанции, с которой идет радиосвязь, а радио​станции, создающей помехи этой связи, то оно обозна​чает просто просьбу изменить частоту. Оно в этом слу​чае, естественно, передается без указания частоты, но обязательно в вежливой форме — PSE QSY (см. радио​любительский код). Сочетание QRX часто употребляется как просьба подождать (т. е. эквивалентно выражению AS из радиолюбительского кода), a QRP практически всегда обозначает просто работу малой мощностью (10 Вт и менее, подводимых к оконечному каскаду).
Таблица 15
Международный Q-код
Соче​тание 
Значение сочетания при передаче его со знаком вопроса 
Значение сочетания при передаче его без знака вопроса 

QRA* 
Как называется Ваша станция? 
Моя станция назы​вается... 

QRB 
На каком приблизительно расстоянии Вы находитесь от моей станции? 
Приблизительное расстояние между на. шими станциями рав​но.. .морским милям (или километрам) 

QRG 
Сообщите мне мою точную частоту (или точную частоту...) 
Ваша точная частота (или точная часто​та...) ...кГц (или МГц) 

QRH 
Меняется ли моя частота? 
Ваша частота меняется 

QRI 
Каков тон моей передачи? 
Тон Вашей переда​чи... 

 
 
(1. Хороший. 2. Ме​няющийся. 3. Плохой) 

QRK* 
Какова разборчивость моих сигналов (или сигналов...)? 
Ваши сигналы (или сигналы...) (1. Нераз​борчивы. 2. Не совсем разборчивы. 3. Удов​летворительно раз​борчивы. 4. Хорошо разборчивы. 5. Отлич​но разборчивы) 

QRL 
Заняты ли Вы? 
Я занят (или: Я за​нят с...). Прошу не мешать 

QRM 
Испытываете ли Вы помехи? 
Я испытываю помехи (1. Не испытываю. 2. Слабые. 3. Умеренные. 4. Сильные. 5. Очень сильные) 

QRN 
Мешают ли Вам атмосферные помехи? 
Мне мешают атмо​сферные помехи (1, Совсем не мешают. 2. Незначительно. 3. Умеренно. 4. Сильно. 5. Очень . сильно) 

QRO 
Должен ли я увеличить мощность передатчика? 
Увеличьте мощность передатчика 

QRP 
Должен ли я уменьшить мощность передатчика? 
Уменьшите мощность передатчика. 

QRQ 
Должен ли я передавать быстрее? 
Передавайте быстрее (... слов в минуту) 

QRS 
Должен ли я передавать медленнее? 
Передавайте медлен​нее (... слов в ми​нуту) 

Продолжение
Соче​тание 
Значение сочетания при передаче его со знаком вопроса 
Значение сочетания при передаче его без знака вопроса 

QRT 
Должен ли я прекратить передачу? 
Прекратите передачу 

QRU 
Есть ли у Вас что-нибудь для меня? 
У меня ничего нет для 

 
 
Вас 

QRV 
Готовы ли Вы? 
Я готов 

QRW 
Должен ли я сообщить... что Вы вы​зываете его на... кГц (или МГц)? 
Пожалуйста, сообщи-те... что я вызываю его на ...кГц (или МГц) 

QRX 
Когда Вы вызовете меня снова? 
Я вызову Вас снова в ... часов на ... кГц (или МГц) 

QRY* 
Какая моя очередь? 
Ваша очередь №... 

QRZ 
Кто меня вызывает? 
Вас вызывает... на ...кГц (или МГц) 

QSA* 
Какой силы мои сигналы (или сигналы...)? 
Сила Ваших сигналов (или сигналов...) (1. Очень слабая. 2. Слабая. 3. Удовлетво​рительная. 4. Хоро​шая. 5. Очень хоро​шая) 

QSB 
Замирают ли мои сигналы? 
Ваши сигналы зами​рают 

QSD 
Имеет ли моя манипуляция дефекты? 
Ваша . манипуляция имеет дефекты 

QSK* 
Можете ли Вы слышать меня между своими сигналами: если да, то могу ли я прервать Вашу передачу? 
Я могу Вас слышать между моими сигна​лами; прерывайте 

 
 
мою передачу 

QSL 
Может-э ли Вы подтвердить прием? 
Даю Вам подтверж​дение приема 

QSN* 
Слышали ли Вы меня (или... позыв​ной сигнал) на... кГц (или МГц)? 
Я Вас слышал (или... позывной сигнал) на... кГц (или МГц) 

QSO 
Можете ли Вы связаться с... непо​средственно (или посредством пере​приема)? 
Я могу связаться с... непосредственно (или посредством пере​приема через...) 

QSP 
Можете ли Вы передать...? 
Я могу передать... 

QSY 
Должен ли я перейти на передачу на другой частоте (или на. ..кГц (МГц] 
Переходите на пере​дачу на другой час​тоте (или на... кГц (МГц) 

QSX* 
Слушайте ...(позывной сигнал на.. кГц (МГц) 
Я слушаю (позывной сигнал на... кГц (МГц) 

QSU* 
Должен ли я передавать или отве чать на данной частоте (или на...к!ц (МГц)? 
Передавайте или от​вечайте на данной частоте (или на... кГц (МГц) 

Окончание
Соче. тание 
Значение сочетания при передаче его со знаком вопроса 
Значение сочетания при передаче его без знака вопроса 

QSZ* 
Должен ли я передавать каждое 
Передавайте каждое 

 
слово (или группу) несколько раз? 
слово (или группу) дважды (или по... раз) 

QTC 
Сколько у Вас телеграмм (сообще​ний) для передачи? 
У меня ... телеграмм (сообщений) для Вас (или для...) 

QTH 
Каково Ваше местонахождение? 
Я нахожусь... 

QTR 
Какое точное время? 
Точное время... часов 

QTU* 
В какие часы работает Ваша стан​ция? 
Моя станция работа​ет от... до... часов 

QUA* 
Есть ли у Вас известия от... (позыв​ной сигнал)? 
У меня есть известия от... (позывной сиг​нал) 

В любительской радиосвязи употребляется редко.
В настоящее время появилось несколько сочетаний Q-кода (они используются только в любительской свя​зи), которые состоят из четырех букв. К их числу отно​сятся QSLL («Вышлю карточку-квитанцию после полу​чения Вашей»), QTHR («Мой адрес, приведенный в по​следнем издании списка позывных, правильный») и QRPP (обозначает работу очень маленькой мощнос​тью — менее 1 Вт).

6. РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КОД
При скоростях передачи телеграфной азбуки, с ко​торыми работает большинство радиолюбителей (50... 100 знаков в минуту), связь «открытым» текстом на том или ином языке занимала бы слишком много времени по сравнению с телефонной QSO. Вот почему на самой заре развития коротковолнового радиолюбительства был создан набор сокращений для телеграфных связей — международный радиолюбительский код. Он представ​ляет собой буквенные сочетания, образованные в боль​шинстве случаев на основе английских слов, значение которых они передают. Международный радиолюбитель​ский код позволяет коротковолновикам разных стран проводить связи, не зная языка корреспондента. Более того, короткие сочетания радиокода позволяют сокра​тить длительность обмена и при радиосвязи со своим соотечественником. В табл. 16 приведены сочетания ра​диокода и отдельные английские слова, знание которых позволяет проводить не только типовые QSO, но осуще​ствлять обмен практически в полном объеме тематики, разрешенной для любительских радиосвязей. Кроме то​го, в таблице приведены некоторые цифровые комбина​ции, вошедшие в радиолюбительский код, и некоторые сокращения, образованные от русских слов. Их часто используют в связях между собой советские коротко​волновики и все чаще применяют во время связей ино​странные радиолюбители.
Завершает таблицу радиолюбительского кода не​сколько служебных знаков, которые применяются в лю​бительской связи. Черта над сочетаниями обозначает, что образующие их буквы передаются слитно, без пау​зы между ними.

Таблица 16
Радиолюбительский код
Сокращение или слово 
Слово, от которого обра​зовано сокращение 
Значение 

АА 
All after 
Все после... 

АВ 
All before 
Все до... 

АВТ 
About 
Около, приблизительно 

АС 
Alternating current 
Переменный ток 

ADR, ADS 
Addres 
Адрес 

AER 
Aerial 
Антенна 

AFTER 
After 
После 

AGN 
Again 
Опять, снова 

ALL 
All 
Все 

ALSO 
Also 
Так же 

AM 
Ante merediem 
Пополуночи 

AM 
Amplitude modulaton 
Амплитудная модуляция 

AMP 
Ampere 
Ампер 

AMMTR 
Ammeter 
Амперметр 

ANS 
Answer 
Ответ 

ANT 
Antenna 
Антенна 

ARE 
Are 
Есть (множеств.) 

AT 
At 
К, в, при 

AT FIRST 
At first 
Сперва 

AT END 
At end 
К концу 

AT TIMES 
At times 
Временами 

AT LAST 
At last 
Наконец 

AUD 
Audibility 
Слышимость 

AVC 
Automatic volume control 
Автоматическая регулировка усиления, 

 
 
АРУ 

BAD, BD 
Bad 
Плохо, плохой 

BAND 
Band 
Диапазон 

BCI
 
Broadcasting interference
 
Помехи приему
радиовещания 

BCNU 
 — 
Зуду рад встретить 

 
 
снова 

BD 
Bad 
Плохо, плохой 

BEAM 
Beam 
1аправленная (антенна) 

BEST 
Best 
1аилучший 

BFO 
Beat frequency oscillator 
елеграфный гетеродин 

BFR 
Before 
Перед 

BOX 
Box 
Ящик (почтовый) 

BTR 
Better 
Лучше 

Сокращение или слово 
Слово, от которого обра​зова но сокращение 
Значение 

BUT 
But 
Ho 

BUG 
Bug 
Виброплекс (механиче​ский полуавтоматический ключ) 

BUK 
Book 
Книга, список позывных 

BY 
By 
Посредством, при помощи 

CALL 
Call 
Вызов (позывной) 

CAN 
Can 
Могу 

CANT 
Can not 
Не могу 

cc 
Crystal control 
Стабилизация кварцем 

CFM 
Confirm 
Подтверждаю, подтвер​ждение 

CHEERIO 
Cheerio 
Желаю успеха 

CITY 
City 
Город 

CKT 
Circuit 
Схема 

CLEAR 
Clear 
Ясно (как в смысле по​годы, так и в смысле помех) 

CLD 
Called 
Вызывал 

CLG 
Calling 
Вызывает, вызываю 

CLOUDY 
Cloudy 
Облачно 

CO 
Crystal oscillator 
Кварцевый генератор 

COLD 
Cold 
Холодно 

CONDX 
Conditions 
Условия (слышимость) 

CONGRATS 
Congratulations 
Поздравления 

COPI 
Copy 
Записывать (принлмать) 

CP 
Counterpose 
Противовес 

CQ 
 — 
Всем, всем (общий вы​зов) 

CRD, CARD 
Card 
Карточка-квитанция 

CU 
See you 
Встретимся (в эфире) 

CUAGN 
See you again 
Встретимся снова 

CUL 
See you later 
Встретимся позже 

cw 
Continuous wave 
Незатухающие колеба​ния (телеграфная передача) 

DC 
Direct current 
Постоянный ток 

DE 
__ 
От, из 

DIRECT 
Direct 
Непосредственно, прямо 

Продолжение
Сокращение или слово 
Слово, от которого обра​зовано сокращение 
Значение 

DOPE 
Dope 
!
Сообщение (приятное) 

DR 
Dear 
Дорогой 

DSB 
Double side band 
Двухполосная модуля​ция с подавленной не​сущей 

OWN 
Down 
Вниз, ниже 

DX 
 — 
Дальняя связь, дальнее расстояние 

EAST 
East 
Восток 

ECO 
Electron coupled oscilla​tor 
Генератор с электронной связью 

EL BUG 
Electronic bug 
Электронный полуавто​матический ключ 

END 
End 
Конец 

ERE 
Here 
Здесь 

ES 
— 
И 

EVY 
Every 
Каждый 

EX 
Ex 
Бывший (о позывном) 

FAIR 
Fair 
Превосходно, прекрасно (погода) 

FB 
Fine business 
Превосходно, пре​красно 

FD 
Frequency doubler 
Удвоитель 

FER, FOR, FR 
For 
За, для, при 

FINE 
Fine 
Хороший, прекрасный 

FIRST 
First 
Первый 

FM. 
From 
Из, от 

F?vi 
Frequency modulation 
I Частотная модуляция 

FONE 
Telephone 
Телефон 

FREQ 
Frequency 
Частота 

FROM 
From 
От, из 

FROST 
Frost 
Мороз 

GA 
Go ahead 
Давайте, начинайте 

GA 
Good afternoon 
Добрый день (во вторую половину дня) 

GB 
Good bye 
Прощайте, до свидания 

GD 
Good day 
Добрый день 

GE 
Good evening 
Добрый вечер 

GEN 
Generator 
Генератор 

GET 
Get 
Получать 

Продолжение
Сокращение или слово 
Слово, от которого обра​зовано сокращение 1 
Значение 

GLD 
Glad 
Рад, доволен 

GM 
Good morning 
Доброе утро 

GN 
Good night 
Доброй ночи 

GND 
Ground 
Заземление 

GOT 
Got 
Получил 

GUD 
Good 
Хороший, хорошо 

GUHOR 
 — 
Я Вас не слышу 

НАМ 
- 
Любитель-коротковол- 

 
 
нозик, имеющий пере- 

 
 
датчик 

HVI 
Heavy 
Тяжелые, сильные 

HD 
Had 
Имел 

HEAR 
Fear 
Слышать, слышу 

HF 
High frequency 
Высокая частота 

HI 
__ 
Выражение смеха 

НОРЕ, НРБ 
Hope 
Надеюсь 

НОТ 
Hot 
Жарко 

HOUR 
Hour 
Час 

HR 
Here 
Здесь 

HRD 
Heard 
Слышал 

HT 
High tension 
Высокое напряжение 

HV 
Have 
Иметь, имею 

HVNT 
Have not 
Не имею 

HW 
 
Как дела? Как Вы меня 

 
 
слышите? 

HZ 
Hertz ~ 
Герц 

I 
I 
Я 

IN 
In 
В 

INPUT, INPT 
Input 
Подводимая мощность 

INFO 
Information 
Информация 

IS 
Is 
Есть 

К 
 
Отвечайте, передавайте 

КС 
Kilocycle 
Килоцикл 

KHZ 
Kilohertz 
Килогерц 

KNOW 
Know 
Знать 

KW 
Kilowatt 
Киловатт 

KY 
Key 
Ключ телеграфный 

LAT 
Latitude 
Широта 

LAST 
Last 
Последний 

LF 
Low frequency 
Низкая частота 

Продолжение
Сокращение или слово 
Слово, от которого обра​зовано сокращение 
Значение 

LID 
 
Плохой оператор 

LOCAL 
Local 
Местный 

LONG 
Long 
Длинный, долго 

LONG 
Longitude 
Долгота 

LOG 
Logbook 
Список радиостанций 

LSB 
Lower side band 
Нижняя боковая полоса 

LT 
Low tension 
Низкое напряжение 

LTR 
Letter 
Письмо 

LUCK 
Luck 
Успех, счастье 

MA 
Milliampere 
Миллиампер 

MC 
Megacycle 
Мегацикл 

MEET 
Meet 
Встретить 

MF 
Microfarad 
Микрофарада 

MHZ 
Megahertz 
Мегагерц 

MI 
My 
Мой 

MIKE 
Microphone 
Микрофон 

MILS 
Milliamperes 
Миллиамперы 

MILE 
Mile 
Миля (1,6 км) 

MIN 
Minute 
Минута 

MISD 
Missed 
Пропустил 

MNI 
Many 
Много, многие 

MO 
Master oscillator 
Задающий генератор 

MOD 
Modulation 
Модуляция 

MOM 
Moment 
Момент 

MSG 
Message 
Сообщение 

MTR 
Meter 
Метр 

NEW 
New 
Новый 

NEAR, NR 
Near 
Близ 

NBFM 
Narrow band frequency 
Узкополосная частотная 

 
modulation 
модуляция 

NICE 
Nice 
Приятный, хороший 

NIL 
 — 
Ничего 

NO 
No 
Нет 

NORTH 
North 
Север 

NOT 
Not 
Не 

NR 
Number 
Номер 

NW 
Now 
Теперь, приступаю к пе- 

 
 
редаче 

ОС 
Old comarade 
Приятель (дословно — 

 
 
старый товарищ) 

Продолжение
Сокращение или слово 
Слово, от которого обра​зовано сокращение 
Значение 

ок 
 — 
Принял правильно, 

 
 
понял 

OLD 
Old 
Старый 

ОМ 
Old man 
Приятель (дословно — 

 
 
старый человек) 

ON 
On 
На 

ONLY 
Only 
Только 

OP, OPR 
Operator 
Оператор, радист 

OSC 
Oscillator 
Генератор 

OUTPT 
Output 
Отдаваемая мощность 

PA 
Power amplifier 
Мощный усилитель 

PART 
Part 
Часть 

PM 
Post merediem 
Пополудни 

PSE 
Please 
Пожалуйста 

PSED 
Pleased 
Доволен, рад 

PWR 
Power 
Мощность 

R 
Right 
Верно, правильно при- 

 
 
нял 

RAG 
Rough alternating 
Грубый фон переменно- 

 
current 
го тока 

RAIN 
Rain 
Дождь 

RCD 
Received 
Принял, получил 

RCV 
Receive 
Получать, принимать 

RCVR 
Receiver 
Приемник 

RDN RDO 
Radiaton Radio 
Излучение Радио 

REF 
Reference
f 
Ссылка (на книгу, справочник) 

REF 
Reference 
Эталон, (частоты, нап​ряжения) 

REPT, RPRT 
Report 
Сообщение 

RITE
 
Write 
Писать, пишите Передатчик 

RIG
RPT 
Repeat 
Повторение, повторите, повторяю 

RTTY 
Radioteletype 
Радиотелетайп 

SA 
Say 
Скажите 

SEG 
Second 
Секунда 

SECOND 
Second 
Второй 

SED 
Said 
Сказал 

Продолжение 

Сокращение или слово 
Слово, от которого обра​зовано сокращение 
Значение 

SEND 
Send 
Посылать, передавать 

SIGS 
Signals 
Сигналы 

SKED 
Schedule 
Расписание работы 

SM, SUM 
Some 
Некоторые, несколько 

SNOW 
Snow 
Снег 

SOLID 
Solid 
Уверенно, солидно 

SOON, SN 
Soon 
Скоро, вскоре 

SOUTH 
South 
Юг 

SORI, SRI 
Sorry 
К сожалению, жаль 

SPK 
Speak 
Говорить 

SSB 
Single side band 
Однополосная модуля- 

 
 
ция 

STDI 
Steady 
Устойчиво 

STN 
Station 
Станция 

STRONG 
Strong 
Сильно 

SUM 
Some 
Несколько 

SURE 
Sure 
Уверенность, будьте уве- 

 
 
рены 

SW 
Short wave 
Короткая волна, корот- 

 
 
коволновый 

SWL 
Short wave listner 
Наблюдатель 

SWR 
Standing wave ratio 
Коэффициент стоячей 

 
 
волны (КСВ) 

TEN 
Ten 
Десятиметровый диапа- 

 
 
зон 

TEST 
Test 
Опыт, опытная работа, 

 
 
соревнования 

TFC 
Traffic 
График, регулярная ра- 

 
 
диосвязь, обмен 

TIME 
Time 
Время 

TILL 
Till 
До 

TKS 
Thanks 
Благодарность 

тки 
Thank you 
Благодарю Вас 

TMR, TMW 
To morrow 
Завтра 

TNX 
Thanks 
Благодарность 

TO 
To 
К, для 

TOD I 
Today 
Сегодня 

TONITE 
Tonight 
Сегодня (вечером) 

TOO 
Too 
Также, слишком 

TONE 
Tone 
Тон 

Продолжение
Сокращение или слово 
Слово, от которого обра-зова но сокращение 
Значение 

TRCVR 
Tranceiver 
Трансивер 

TRUB 
Trouble 
Помеха, затруднение 

TU 
Thank you 
Благодарю Вас 

TUBE 
Tube 
Лампа 

TVI 
Television interference 
Помехи приему телеви- 

 
 
дения 

ТХ 
Transmitter 
Передатчик 

TXT 
Text 
Текст 

U 
You(-) 
Вы (или. — советский ко- 

 
 
ротковолновик, имеющий 

 
 
передатчик) 

UFB 
Ultra fb 
Превосходно 

UNLIS 
Unlicenced 
Недегальная станция 

UNSTDI 
Unsteady 
Нестабильно, неустой​чиво 

UP 
Up 
Вверх, выше 

UR 
Your 
Ваш 

URS 
Yours - 
Ваши 

USB 
Upper side band 
Верхняя боковая полоса 

VALVE 
Valve 
Радиолампа 

VIA 
Via 
Через, посредством 

VCO
 
Voltage controlled os-
cillator 
Генератор, управляемый
напряжением 

VFO
 
Variable frequency os-
cillator 
Генератор плавного
диапазона 

VHP 
Very high frequency 
Сверхвысокие частоты 

vxo
 
Variable crystal
oscillator 
Перестраиваемый квар-
цевый генератор 

VY 
Very 
Очень 

WA 
Word after 
Слово после 

WB 
Word before 
Слово до 

WD 
Word 
Слово 

WDS 
Wds 
Слова 

WTTS 
Watts 
Ватты 

WAVE 
Wave 
Волна 

WARM 
Warm 
Тепло 

WEST 
West 
Запад 

WEAK 
Weak 
Слабый 

WID 
With 
С 

WIND 
Wind 
Ветер 

Окончание
Сокращение или слово 
Слово, от которого обра​зовано сокращение 
Значение 

WKD 
Worked 
Работал 

WKG 
Working 
Работаю 

WELL 
Well 
Хорошо 

WLL 
Will 
Буду, .будет, будете 

WRK 
Work 
Работа, работать 

WRKD 
Worked 
Работал 

WW 
World-wide 
Весь мир 

WX 
Weather 
Погода 

XUSE 
Excuse 
Извинения 

XTAL 
Crystal 
Кварцевый кристалл 

XYL 
Ex young lady 
Жена 

YES 
Yes 
Да 

YDAY 
Yesterday 
Вчера 

YL 
Young lady 
Девушка 

73 
 — 
Наилучшие пожелания 

88 
 — 
Любовь и поцелуй (пе​редается в шутку) 

БЛГ 
 — 
Благодарю 

ДСВ 
— 
До свидания 

ЗДР 
— 
Здравствуйте 

нлд 
 — 
Выпуски «На любитель​ских диапазонах» в га​зете «Советский патриот» 

СПБ 
 — 
Спасибо 

слд 
 — 
Следите 

ТО В 
 — 
Товарищ 

AS 
 — 
Ждите 

AR 
-- 
Конец передачи 

В К 
 — 
Работа полудуплексом 

ВТ 
 — . 
Знак раздела 

КА 
 — 
Начало передача 

KN 
 — 
Слушаю только своего корреспондента 

SIT
 
 
Полное окончание об​мена 

7. ФОНЕТИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ
При проведении радиосвязей телефоном для пере​дачи нетиповой информации, прием которой «со слуха» может привести к ошибкам (позывной, местонахожде​ние, имя оператора и т. д.) используется так называе​мый фонетический алфавит. В этом алфавите каждой букве соответствует слово, начинающееся именно с этой буквы. Применение фонетического алфавита позволяет передавать и принимать информацию даже в условиях очень сильных помех. Существуют (и применяются на практике) несколько вариантов фонетического алфави​та — «по именам», «по городам» и т. д. Международ​ным радиолюбительским союзом в качестве основного коротковолновикам и ультракоротковолновикам реко​мендован фонетический алфавит, опубликованный в международном «Регламенте радиосвязи». Он приведен в табл. 17. Здесь же дано и произношение этих слов с разбивкой на слоги. Ударные слоги выделены полу​жирным шрифтом.
Фонетический алфавит, который применяется для связей на русском языке, приведен в табл. 18.
Таблица 17
Фонетический алфавит, рекомендуемый для международных радиосвязей
Буква 
Английское слово 
Произношение 

А 
alfa 
аль — фа 

В 
bravo 
бра — во 

С 
Charlie 
шар — ли 

D 
delta 
дель — та 

Е 
echo 
эк — о 

F 
foxtrot 
фокс — трот 

G 
golf 
гольф 

Н 
hotel 
отель 

I 
India 
ин — ди — а 

J 
Juliett 
Жюль — етт 

К 
kilo 
ки — ло 

L 
Lima 
ли — ма 

М 
Mike 
Майк 

N 
november 
но — вем — бер 

0 
Oscar 
Ос — кар 

Р 
papa 
па — па 

Q 
Quebec 
Кве — бек 

R 
Romeo 
Ро — ме — о 

S 
Sierra 
сьерра 

Окончание
Буква Английское слово 
Произношение 

Т 
tango 
тан — го 

и 
uniform 
ю — ни — форм 

V 
Victor . 
Вик — тор 

W 
whiskey 
уис — ки 

X 
x-ray 
икс — рей 

Y 
yankee 
ян — ки 

Z 
zulu 
зу — лу 

Таблица 18
Фонетический алфавит, рекомендуемый для внутрисоюзных радиосвязей
Буква 
Слово 
Буква 
Слово 

А 
Алексей 
С 
Сергей 

Б 
Борис 
т 
Татьяна 

В 
Василий 
У 
Ульяна 

Г 
Григорий 
ф 
Федор 

д 
Дмитрий 
X 
Харитон 

Е 
Елена 
ц 
цапля 

Ж 
Женя 
и 
человек 

З 
Зоя 
iii 
Шура 

И 
Иван 
щ 
щука 

Й 
Иван Краткий 
ъ 
твердый 

 
 
 
знак 

К 
киловатт 
ы 
игрек 

Л 
Леонид 
ь 
мягкий 

 
 
 
знак 

М 
Мария 
 
(икс) 

Н 
Николай 
э 
Эмилия 

О 
Ольга 
ю 
Юрий 

П 
Павел 
я 
Яков 

Р 
Роман 
 
 

8. ПОЯСНОЕ И СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ
Для удобства отсчёта текущего. времени вся терри​тория земного шара разделена на 24 .часовых пояса. В пределах каждого такого пояса устанавливается свое единое поясное время. Ширина часового пояса — 15° по долготе. Исходным (первым) поясом считается тот, через середину которого проходит нулевой (гринвичский) меридиан. Реально на суше границы часовых поясов идут не по меридианам, а по близким к-ним государственным границам различных стран. Для больших по протяженности стран, попадающих в не​сколько часовых поясов, граница между этими поясами проходит обычно по границам внутреннего администра​тивно-территориального деления этих стран. Территория Советского Союза расположена в часовых поясах с тре​тьего по тринадцатый включительно.
Разница между номерами часовых поясов соответ​ствует разнице во времени между этими поясами. Одна​ко на самом деле определить местное время в других странах не так уж просто. Сложность здесь состоит в том, что на территории ряда стран действует не поясное время, а так называемое декретное, которое отличается от по​ясного на некоторое постоянное значение. Например, на территории Индии, находящейся в основном в шес​том часовом поясе, принято единое время, разница кото​рого с первым часовым поясом установлена в 5 часов 30 минут. Другой пример — наша страна. На всей тер​ритории СССР часовая стрелка переведена на 1 час по сравнению с поясным временем.
Другая сложность в определении местного времени вызвана тем, что во многих странах (в том числе и в СССР) для более полного использования светлой части суток и экономии электроэнергии в течение части года действует «зимнее» время, а в течении другой его час​ти — «летнее». Переход с «зимнего» времени на «лет​нее» обычно происходит в марте-апреле (причем в раз​ных странах это имеет место в различные дни), а об​ратный переход — в сентябре-октябре. При переходе на «летнее» время стрелки часов сдвигают на час впе​ред по сравнению с «зимним».
Таким образом, например, в Москве (третий часо​вой пояс) разница по времени с первым часовым поясом составляет не 2 часа, а либо 4 (летом), либо 3 (зимой).
Международный характер радиолюбительских связей, трудности перевода одного местного времени в другое предопределили использование коротковолновиками единого времени — всемирного. Это то время, которое соответствует нулевому (гринвичскому) меридиану и, естественно, первому часовому поясу. Для всемирного времени принято обозначение UT (англ. Universal Ti​me), а в научно-технической литературе используют более строгое обозначение UT1. Шкала времени, используемая на практике в различных странах и связанная со всемирным временем, носит название шкалы коор​динированного времени и обозначается UTC. Если есть необходимость пояснить, о координированном времени какой страны идет речь, то после UTC в скобках приво​дят условное (сокращенное) название страны. Так, пол​ное обозначение шкалы координированного времени Со​ветского Союза UTC (SU). Эта шкала передается в нашей стране Государственной службой времени и час​тоты СССР через сеть специальных радиостанций, через радиовещательные и телевизионные станции, а также сеть звукового вещания. Характерные точки эталонных сигналфв времени, излучаемых этими радиостанциями, согласуются со шкалой UTC (SU)c погрешностью, не превышающей 30 мкс. В точке приема эта погрешность будет несколько выше (из-за особенностей распростра​нения радиоволн, в частности, на KB диапазонах).
Временное положение сигналов проверки времени, передаваемых через сеть звукового вещания, согласуй ется со шкалой UTC (SU) с погрешностью, не превы​шающей 0,3 с для европейской части СССР и 0,5 с для других районов страны. Эта точность более .чем доста​точна :для большинства случаев в любительской радио​связи (время QSO указывается, например, с точностью всего лишь до минуты).
Сигналы поверки времени (шесть коротких тональ​ных посылок) передаются ежедневно в 15 часов по московскому времени как по первой программе Всесоюз​ного радио, так и по программам «Радио — Орбит». Пе​редаче сигналов проверки времени предшествует объяв​ление диктора. Начало шестого сигнала соответствует (с указанной выше точностью) 15 часам 00 минутам 00 секундам. Сигналы проверки времени передаются по всем программам Всесоюзного радио (но уже без дик​торского объявления) в начале каждого часа. Однако эти сигналы в отдельных случаях могут и не переда​ваться, если, например, идет трансляция концертов и спектаклей, которые по длительности выходят за преде​лы часового отрезка времени.
Устаревшее название всемирного времени — гринвич​ское (обозначается GMT). Иногда (крайне редко) встречается на карточках-квитанциях и чисто радиолю​бительское обозначение всемирного времени 2 (нем Zeit). Применительно к любительской связи
UT = UTC = GMT = Z.
Для указания времени на карточках-квитанциях, отчетах об участии в соревнованиях, заявках на радио​любительские дипломы предпочтительными являются обозначения всемирного времени UT или UTC.
Временные метки с частотой повторения 1 Гц и 10 Гц, передаваемые через радиостанции Государственной службы времени и частоты СССР, непосредственно (т. е. без дополнительного аппаратурного обеспечения) ис​пользовать в радиолюбительской практике крайне труд​но. В тех случаях, когда коротковолновику требуется большая точность отсчета времени, чем это обеспечивает поверка часов по сигналам, . передаваемым через сеть вещательных станций, то следует воспользоваться под​робной информацией об этих станциях, публикуемой в бюллетенях «Эталонные сигналы частоты и времени» (Издательство Стандартов, Москва).
Большинство радиолюбителей на своих карточках-квитанциях указывает всемирное время. Но иногда на QSL, поступающих из других стран, можно встретить и местное время, что вызывает определенные трудности в поиске нужной связи в аппаратном журнале. В табл. 19 приведен список условных обозначений стандартного времени некоторых стран и его разницы с всемирным (для «зимнего» времени).

Таблица 19

Стандартное время для некоторых стран
Сокращенное название стандартного времени 
Страна 
Разница по отно​шению к всемир-ному времени 

GCT 
Великобритания 
0 

MEZ 
Страны централь- 
+ 1 час 

 
ной Европы 
 

OEZ 
Страны восточной 
+ 2 часа 

 
Европы 
 

MSK 
СССР 
4- 3 часа 

1ST 
Индия 
+ 5 часов 

 
 
30 мин 

AMI 
Австралия 
+ 9 часов 

 
 
30 мин 

EST 
США 
 — 5 часов 

GST 
США 
 — 6 часов 

MST 
США 
 — 7 часов 

PST 
США 
 — 8 часов 

9. ЭТАЛОННЫЕ ЧАСТОТЫ
При повседневной работе в эфире каждый коротко​волновик (оператор коллективной радиостанции или владелец радиостанции индивидуального пользования) должен быть уверен, что излучаемый его передатчиком сигнал лежит в пределах диапазона, выделенного для любительской связи. Те, кто работают телефоном, обя​заны дополнительно следить за тем, чтобы не выйти за пределы поддиапазонов, отведенных для связи телефо​ном. Если на радиостанции используется аппаратура с аналоговыми шкалами для отсчета частоты, то обя​зательной принадлежностью такой аппаратуры являет​ся кварцевый калибратор, используя который регулярно проверяют калибровку шкалы (границы диапазонов и поддиапазонов). Если радиолюбитель применяет аппара​туру с цифровым отсчетом частоты, то в ней всегда есть эталонный кварцевый генератор, определяющий точность цифровой шкалы. 
Как кварцевый калибратор, так и эталонный генера​тор требуют точной установки рабочих частот и регу​лярной их проверки (чтобы исключить, например, ошиб​ки, обусловленные старением резонаторов). Такая про​верка может быть осуществлена сравнением частоты кварцевого генератора или одной из ее гармоник с эта​лонной частотой.
Эталонные сигналы частоты и времени в нашей стра​не передаются сетью специальных радиостанций Госу​дарственной службы времени и частоты (ГСВЧ) СССР. Список этих радиостанций и основная информация об их работе приведены в табл. 20.
Все радиостанции, передающие точное время и час​тоту, работают в телеграфном режиме. Исключение составляют RW — 166 и RW — 76 — это радиовещатель​ные станции, частота несущих колебаний которых ста​билизирована с высокой точностью.
Среднесуточные значения частот эталонных сигналов, излучаемых радиостанциями, согласуются с размерами времени и частоты, которые воспроизводятся государ​ственным первичным эталоном времени и частоты, с от​носительной погрешностью не более 5-10~12 для радио​станций RBU, RTZ, RW — 76, RW — 166 и 5-1011 для радиостанций RWM, RID, .RTA, RCH. Заметим, что по​грешность в точках приема будет несколько больше приведенных здесь значений.
Каждая из радиостанций работает по своей особой программе, в которой чередуются передачи неманипу-лируемой несущей частоты, позывных, сигналов точного времени и информации о разности шкал всемирного и координированного времени (UT1 — UTC). Для радио​станций RTA и RCH, сигналы которых наиболее подхо​дят для радиолюбительской практики (рабочие частоты кратны 100 кГц), эта программа следующая (минуты каждого часа):

00.00 — 09.55 30.00 — 39.55 
 — посылки с частотой повторения 1 Гц и информация UT1 — UTC (А1Х) 

10.00 — 19.55 40.00 — 49.55 
 — посылки с частотой повторения 10 Гц (A1N) 

20.00 — 27.55 
 — несущая частота (NON) 

50.00 — 57.55 
 

28.00 — 29.00 
 — передатчик выключен , 

58.00 — 59.00 
 

29.00 — 30.00 
 — позывные сигналы (А1А) 

59.00 — 60.00 
 

При передаче посылок с частотой повторения 1 и 10 Гц сигналы, приходящиеся на начало каждой секун​ды и минуты, удлиняются.
Радиостанции, передающие точное время и частоту, имеют перерывы в работе от одного до трех дней в ме​сяц. Для радиостанций RTA — это первый и третий чет​верг с 3 до 13 MSK, а для RCH — третий понедельник каждого месяца с 4 до 14 MSK.
Рекомендованные зоны приема этих радиостанций следующие:

20° ..60° в.д. 
 — RBU, RWM, R1D, 

40° ..70° с.ш. 
RTA, RCH 

40° ..80° в.д. 
 — RWM, RID, RTA, 

35° ..70° с.ш. 
RCH 

80°. .120° в.д. 
 — RTZ, RWM, RID, 

45° „75° с.ш. 
RTA 

.120°...150°в.д, 40°...70° с.ш. 
 — RWM, RID, RTA 

150°... 180° в.д. 
 — RWM, RID, RTA 

50°...70°с.ш. 
 

Сигналы радиовещательных станции KW — 76 и RW — 166 рекомендуется принимать в зоне, ограничен​ной радиусом 600 км от станции.
Для четырех из приведенных в таблице радиостан​ций указаны по нескольку рабочих частот. RWM и RID работают на всех трех частотах одновременно, a RTA и
RCH — по «летнему» и «зимнему» сезонным графикам.
С 1 октября по 31 марта («зимний» график) радио​станции RTA с 0 до 8.30 MSK и с 17 до 24 MSK излу​чает на частоте 10 000 кГц, а с 9.30 до 16.30 MSK — на частоте 15 000 кГц. С 1 апреля по 30 сентября («летний» график) она излучает на частоте 10 000 кГц с 0 до 9.30 MS К и с 18 до 24 MSK, а на частоте 15 000 кГц — с 10.30 до 17.30 MSK.
Радиостанция RCH по «зимнему» графику работает на частоте 2500 кГц с 0 до 7 и с 8 до 24 MSK, на часто​те 5000 кГц — с 0 до 7 и с 17 до 24 MSK, на часто​те 10 000 кГц — с 8 до 16.30 MSK. По «летнему» графи​ку эта станция излучает на частоте 2500 кГц с 0 до 8 и с 9 до 24 MSK, на частоте 5000 кГц — с 0 до 8 и с 18 до 24 MSK, на частоте 10 000 кГц — с 9 до 17.30MSK.
Радиолюбители, проживающие на Дальнем Востоке, могут для проверки своей аппаратуры воспользоваться сигналами службы и времени Японии (JJY, рабочие частоты 2500, 5000, 10 000, 15 000 кГц) или США (WWVH, Гавайи, рабочие частоты 2500, 5000, 10 000 и 15 000 кГц). Для тех, кто проживает в западных ра​йонах страны, подойдут передачи службы времени и частоты ЧССР (радиостанция ОМА, г. Либлице, рабо​чая частота 2500 кГц).

Таблица 20
Основные данные о радиостанциях ГСВЧ
Позывной 
Местонахождение 
Рабочие частоты, кГц 
Передача позывных (минуты, каждый час) 

RWM 
Москва 
4996 
9... 10, 

 
 
9996 
39...40 

 
 
14996 
 

RID 
Иркутск 
5004 
19...20, 

 
 
10004 
49...50 

 
 
15004 
 

RTA 
Новосибирск 
10000 
29...30, 

 
 
15000 
5Э...69 

RCH 
Ташкент 
2500 
29...30, 

 
 
5000 
59...60 

 
 
10000 
 

RBU 
Москва 
66,(6) 
5...6* 

RTZ 
Иркутск 
50 
5...6 

RW — 166 
Иркутск 
200 
 

RW — 72 
Новосибирск 
272 
 

* Передаются не каждый час
10. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ ЦРК

Радиостанция Центрального радиоклуба СССР име​ни Э. Т. Кренкеля UK3R в сети коллективных радио​станций страны работает по вторникам, средам, четвер​гам и субботам. В программе ее работы — передача циркулярных радиограмм с информацией для радиолю​бителей всей страны или отдельных ее регионов (поло​жения и итоги соревнований по радиосвязи на коротких и ультракоротких волнах, различная информация по во​просам радиоспорта, ответы на вопросы радиолюбите​лей и т. д.). По субботам UK3A работает в сети только в тех случаях, когда в этот день нет -международных соревнований по радиосвязи йа КВ.
В каждый из названных выше дней с 9 до 10 MS К радиостанция UK3A выходит в эфир для радиолюбите​лей азиатской части РСФСР (рабочая частота — 14 100 кГц); с 10 до 11 MSK — для радиолюбителей Казахста​на и республик Средней Азии (частота 14 100 кГц); с 11 до 11.50 — для радиостанций республик Закавказья, а также для областей, краев и АССР Северного Кав​каза (частота 14 100 кГц); с 12 до 13 MSK — для ос​тальных областей и АССР европейской части РСФСР (частота 7040 кГц); с 14 до 15 MSK — для радиостан​ций Белоруссии, республик Прибалтики, а также Кали​нинградской области (частота 7040 кГц); с 15 до 16 MSK — для радиостанций Украины и Молдавии (частота 7040 кГц); с 16 до 17 MSK — для всех радиолюбитель​ских станций СССР (частота 7040 кГц).
11. РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ МАЯКИ
Для индикации прохождения радиоволн в любитель​ской радиосвязи на коротких волнах используют радио​маяки. В основном такие маяки работают в диапазоне 10 метров — здесь для них решением 1-го района Меж​дународного радиолюбительского союза даже рекомен​дован специальный участок — 28,2...28,3 МГц. Как из​вестно, прохождение радиоволн в этом диапазоне неста​бильно (в частности, бывает так называемое спорадическое распространение радиоволн, обусловленное слоем Е ионосферы), и маяки могут помочь радиолюбителю не пропустить короткие его всплески. Список позывных маяков и их рабочие частоты приведены в табл. 21. Работу подавляющего большинства этих маяков обеспе​чивают местные радиолюбительские клубы (а иногда и отдельные коротковолновики), поэтому регулярная работа маяков не гарантируется. Иными словами, отсут​ствие сигнала какого-либо маяка еще не является одно​значным свидетельством того, что на соответствующей трассе в данный момент времени нет прохождения ра​диоволн.
Регулярная сеть маяков существует и на диапазоне 14 МГц. Все они работают последовательно на одной и той же частоте — 14,1 МГц, давая тем самым хоро​шую возможность за короткий промежуток времени оце​нить прохождение радиоволн сразу на нескольких трас​сах. Более того, каждый маяк в процессе работы изме​няет мощность передатчика, что позволяет получить представление и об энергетике трассы.
Стандартная радиограмма, передаваемая маяками в диапазоне 14 МГц, выглядит так. Вначале полной мощностью 100 Вт передается позывной маяка (QST DE .....), затем следуют четыре посылки («Нажатия») длительностью по 9 секунд, причем мощность передат​чика для каждой посылки разная (изменяется в следую​щей последовательности: 100 Вт, 10 Вт, 1 Вт и 0,1 Вт); завершает цикл передача позывного полной мощностью 100 Вт (SK ...). Общая длительность передачи примерно 58 секунд. После короткой паузы (около 2 секунд) на​чинает работу следующий маяк.
Маяки выходят в эфир один раз в десять минут. В течение первой минуты каждого часа (00.00 — 01.00) работает маяк 4U1UN/B (Нью-Йорк), второй — W6WX/B (Станфорд, Калифорния), третьей — КН6О/В (Гонолулу, Гавайи), четвертой — JA2IGY (Токио, Япо​ния), шестой — ОН2В (Эспоо, Финляндия), седьмой — СТЗВ (о. Мадейра), восьмой — ZS6DN/B (Трансвааль, Южно-Африканская Республика). В рамках этой про​граммы максимальное число маяков — десять, и ее со​здатели планируют выход в эфир еще нескольких мая​ков.
На диапазоне 3,5 МГц работает маяк VE3MPG. Он включен с 9 до 12.30 UT и с 1 до 6 UT. Рабочая частота 3559 кГц. Выходная мощность передатчика 25 Вт.

Таблица 21 Радиолюбительские маяки на диапазоне 28 МГц
Частота, МГц 
Позывной 
Частота, МГц 
Позывной 

28,2025 
ZS5VHF 
28,262 
VK2RSY 

28,205 
DLOIGI 
28,264 
VE6RWA 

28,2075 
KE4NL* 
28,266 
VE6RTW 

28,210 
3B8MS** 
28,270 
ZS6PW 

28,2125 
ZD9GI 
28,2725 
9L1FTN 

28,215 
GB3SX 
28,2775 
DFOAAB 

28,2175 
VE2TEN 
28,280 
YV5AYV 

28,220 
5B4CY 
28,284 
KA1YE/B 

28,2225 
HG2BHA 
28,285 
VP8ADE 

28,2275 
EA6AU 
28,2875 
H44SI 

28,230 
ZL2MHF 
28,290 
VS6TEN 

28,235 
VP9BA 
28,295 
VU2BCN 

28,2375 
LA5TEN 
28,296 
W3VD 

28,2425 
ZS1CTB 
28,300 
PY2AMI 

28,245 
A9ZC** 
28,3025 
ZS1STB 

28,250 
Z21ANB 
 
 

28,2575 
DKOTEN 
 
 

28,260 
VK5WI 
 
 

* Работает эпизодически. ** Временно не работает из-за изменения QTH.
12. НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ ЕДИНОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
В соответствии с Положением о Единой всесоюзной спортивной классификации на 1985 — 1988 годы радио​спортсменам, в частности коротковолновикам, присваи​ваются спортивные звания «Мастер спорта СССР меж​дународного класса», «Мастер спорта СССР» и спортив​ные разряды: кандидат в мастера спорта, спортсмен I (II, III, IV, V) разряда.
Звания «Мастер спорта СССР международного клас​са» и «Мастер спорта СССР» присваиваются ЦК ДОСААФ по ходатайству Федерации радиоспорта СССР.

Условия присвоения (подтверждения) разрядов
Спортивные звания и разряды присваиваются радио​спортсменам, выполнившим разрядные нормы и требо-
вания, которые установлены для данных разрядов, и сдавшим нормы комплекса ГТО в соответствии с воз​растной группой. Спортивный разряд действителен в те​чение двух лет.
Спортивные разряды по радиосвязи присваиваются только за участие в соревнованиях, проводимых в соот​ветствии с Правилами соревнований по радиоспорту, утвержденными Федерацией радиоспорта СССР.
Спортивные разряды присваиваются с 12 лет, а зва​ние мастера спорта СССР по радиосвязи на KB — с 14 лет.
Для подтверждения разряда необходимо вновь вы​полнить разрядные нормы, указанные в табл. 22, или сле​дующие требования. Мастер спорта СССР международного класса:
занять 1 — 5-е места в личном зачете на чемпионате мира;
участвовать в составе команды коллективной радио​станции, занявшей 1 — 3-е места на чемпионате мира;
занять 1 — 3-е места в личном зачете на чемпионате Европы;
1-е место в личном зачете на крупных международ​ных соревнованиях;
участвовать в составе команды коллективной радио​станции, занявшей 1-е место на крупных международ​ных соревнованиях.
Мастер спорта СССР:
занять 1 — 5-е места в личном зачете на чемпионате СССР;
участвовать в составе команды коллективной радио​станции, занявшей 1-е место на чемпионате СССР;
занять 1 — 3-е места в личном зачете на соревнова​ниях всесоюзного масштаба;
занять 1 — 2-е места на всесоюзных очно-заочных со​ревнованиях (для участников очных соревнований);
участвовать в составе команды, занявшей 1-е место на всесоюзных очно-заочных соревнованиях (для участ​ников очных соревнований);
установить рекорд СССР на соревнованиях всесоюз​ного масштаба.
Кандидат в мастера спорта:
занять б — 10-е места в личном зачете на чемпионате СССР;
участвовать в составе команды коллективной радио​станции, занявшей 2 — 3-е места на чемпионате СССР;
занять 4 — 5-е места в личном зачете на соревнова​ниях всесоюзного масштаба;
участвовать в составе команды коллективной радио​станции, занявшей 1-е место на соревнованиях всесоюз​ного масштаба;
занять 3 — 5-е места на всесоюзных очно-заочных со​ревнованиях (для участников очных соревнований);
участвовать в составе команды, занявшей 2 — 3-е места на всесоюзных очно-заочных соревнованиях (для участников очных соревнований);
занять 1 — 3-е места в личном зачете на соревнова​ниях республиканского, зонального или областного масштаба.
I разряд:
занять 6 — 10-е места в личном зачете на соревнова​ниях всесоюзного масштаба;
участвовать в составе команды коллективной радио​станции, занявшей 2 — 3-е места на соревнованиях все​союзного масштаба;
участвовать в составе команды коллективной радио​станции, занявшей 1-е место в соревнованиях республи​канского, зонального или областного масштаба;
занять 4 — 5-е места в личном зачете на соревнова​ниях республиканского, зонального или областного масштаба.
II разряд:
занять 6 — 10-е места в личном зачете на соревнова​ниях республиканского, зонального или областного масштаба.
III разряд:
занять И — 15-е места в личном зачете на соревно​ваниях республиканского, зонального или областного масштаба.
Условия выполнения разрядных требований tr норм
следующие:
1. Разрядные требования и нормы выполняются на соревнованиях всесоюзного масштаба при проведении двусторонних радиосвязей или наблюдений с зачетным временем 8 часов на любительских диапазонах 10, 15, 20,40, 80 и 160 метров, а на соревнованиях респуб​ликанского, зонального или областного масштаба — с за​четным временем 4 часа на любительских диапазонах 80 и 160 метров.
2. Разрядные нормы считаются выполненными, если не менее 50 % радиосвязей (наблюдений) проведено с различными корреспондентами.
3. На соревнованиях всесоюзного масштаба количе​ство очков за проводимые радиосвязи внутри зоны, с соседними зонами и между зонами определяется Поло​жением о соревнованиях.
Дополнительные очки начисляются: за каждого нового корреспондента — 4 очка;
за каждую новую область — 10 очков.
За наблюдения очки начисляются независимо от зоны:
за каждое даусторрннее наблюдение — 3 очка;
за каждое одностороннее наблюдение — 1 очко.
4. На соревнованиях республиканского, зонального или областного масштаба очки начисляются:
за каждую радиосвязь внутри населенного пункта — 1 очко;
за каждую радиосвязь внутри республики
(области, края) или между ними — 5 очков.
Проведение повторных связей допускается только на различных диапазонах.
5. Состав команды коллективной радиостанции — 3 человека.
6. Членами команды могут быть спортсмены с разни​цей спортивных разрядов не более чем на два (напри​мер, МС и I р. или КМС и II р.).
7. При проведении соревнований по радиосвязи на KB телефоном набранное количество очков умножается на коэффициент 0,85.
8. МС присваивается спортсменам (операторам ин​дивидуальных радиостанций или членам команд коллек​тивных радиостанций), которые выполнили разрядные нормы или требования дважды в течение двух лет со дня первого выполнения норм (требований), причем за этот же период спортсмен должен один раз выпол​нить норматив не ниже I разряда в телеграфных со​ревнованиях (по радиосвязи на KB).
9. МСМК присваивается спортсменам (операторам индивидуальных и членам команд коллективных радиостанций), которые выполнили разрядные требования и при этом хотя бы один раз за три последних календар​ных года вошли в число сильнейших операторов индиви​дуальных радиостанций по классификации ФРС СССР или, хотя бы один раз за два последних календарных года, были в числе «основных операторов» коллектив​ной радиостанции, вошедшей (в этот год) в число 10 лучших коллективных радиостанций по -классификации ФРС СССР.
Таблица 22
Разрядные нормы, очки
Виды упражнений 
Звания и разряды 


МС 
кмс 
I 
II 
III 
IV 
! v 


Муж​чины 
Жен щины 
Муж​чины 
Жен​щины 
Муж​чины 
Жен​щины 
Муж​чины 
Жен​щины 
Муж​чины 
Жен-
щины 
Для кате! 
всех орий 

Операторы индивидуальных радиостанций 

На соревнованиях всесоюзного масштаба при проведении двусто​ронних радиосвязей набрать: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за 8 часов 
3000 
2600 
2600 
2200 
2200 
1800 
1500 
1200 
1100 
700 
 — 
 — . 

за 4 часа 
 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
300 
200 

На соревнованиях республиканско​го, зонального или областного масштаба при проведении- двусто​ронних связей набрать: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

за 4 часа 
 — 
 — 
 — 
 — 
500 
450 
450 
400 
350 
300 
200 
100 

При проведении наблюдений за работой любительских радиостан​ций набрать: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за 8 часов 
 
— 
 — 
— 
600 
400 
400 
250 
300 
200 
 — 
 — 

за 4 часа 
 — 
 — 
 — 
— 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
— 
100 
50 

Окончание
Виды упражнений 
Звания и разряды 


МС 
КМС 
I 
II 
III 
IV 
 V 


Муж-
чины 
Жен-
щины 
Муж​чины 
Жен​щины 
Муж​чины 
Жен​щины 
Муж​чины 
Жен-щины. 
Муж чины 
Жен-
щины 
Для всех категорий 

Команды коллективных радиостанций 

На соревнованиях всесоюзного масштаба при проведении двусто​ронних радиосвязей набрать: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за 8 часов 
3400 
2800 
2850 
2400 
2400 
2000 
1900 
1600 
1500 
1300 
__ 
__ 

за 4 часа 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
 — 
600 
4СО 

На соревнованиях республикан​ского, зонального или областного масштаба при проведении двусто​ронних связей набрать 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за 4 часа 
 — 
 — 
 — 
 — 
550 
500 
500 
450 
400 
350 
250 
150 

При проведении наблюдений за работой любительских радиостан​ции набрать: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за 8 часов 
__ 
____ 
__ 
___ 
900 
700 
600 
400 
400 
300 
__ 
__ 

за 4 часа 
 
 
 
 
— 
 
 
 
 
 
200 
150 

За одни соревнования на звание МСМК может быть представлено не более трех операторов коллективной радиостанции.
Примечание. Список пяти «основных операторов» коллективной радиостанции, претендую​щих на место в десятке сильнейших коллективных радиостанций года, пред​ставляется соответствующей федера​цией ежегодно не позднее 1 декабря. 10. Международные соревнования, на которых засчи​тывается выполнение разрядных требований МСМК, в каждом отдельном случае определяются решением Фе​дерации радиоспорта СССР.
13. ПОРЯДОК РАБОТЫ С DX
Проведение связей с радиолюбителями дальних или мало представленных в эфире стран и территорий мира всегда вызывает особый интерес у коротковолновиков. И хотя в целом для любительской радиосвязи на корот​ких волнах характерны внимательное отношение к своим коллегам, работа с DX требует особого подхода, строго​го соблюдения сложившихся на протяжении десятиле​тий правил радиолюбительской этики. Некоторые из них зафиксированы в «Процедуре работы с DX» — докумен​те, созданном Рабочей группой по KB 1-го района Меж​дународного радиолюбительского союза. Вот эти пра​вила.
1. Никогда не настраивай свою аппаратуру на рабо​чей частоте DX станции.
2. Прежде чем вызывать DX станцию, внимательно последи за ее работой: установи точно ее позывной, частоту, на которой она слушает работу корреспонден​тов, характерные для нее моменты в проведении связей. Иногда DX станции свой позывной повторяют достаточ​но редко, поэтому имей терпение и не запрашивай «?»  (телеграфом) или «.Какой Ваш позывной?» (телефоном).
3. Передавай свой позывной только несколько раз и затем воздержись от дальнейшей работы на передачу до того момента, когда убедишься, что DX еще не ушел с этой частоты. Повторные вызовы без соответствующе​го контроля обстановки в эфире замедляют темп работы DX станции и могут его оператора сделать QSY или QRT.
4. Если DX станция приглашает для связи какие-либо конкретные группы своих корреспондентов или страны (районы) мира, вызывай ее только в том слу​чае, когда твоя станция попадает в интересующий ее круг корреспондентов. Операторы DX станций, как пра​вило, не отвечают на вызовы тех, кто нарушает это правило (UW3AX — а иногда даже заносят нарушителя в «черный список», гарантирующий в дальнейшем NO QSO или NO QSL).
5. Используй при работе телефоном фонетический алфавит Международного союза электросвязи. Работая телеграфом, передавай на скорости не большей, чем та, с которой передает оператор DX станции.
6. Если DX станция слушает не на своей рабочей частоте, вызывай ее точно на той частоте, которую она объявляет. Это уменьшит помехи другим коротковол​новикам.
7. Установив связь, передавай DX станции такой же объем информации, какой получен от нее (UW3AX — т. е. если она сообщает только RS или RST, то не пере​давай информации о QTH и т. д.). Воздерживайся от просьб, обращенных к оператору DX станции, провести связи с другими коротковолновиками (друзьями и т. д.), находящимися на этой же частоте и желающими уста​новить QSO с этой DX станцией.
14. ЧАСТОТНЫЙ ПЛАН KB ДИАПАЗОНОВ 1-ГО РАЙОНА IARU
«Регламент радиосвязи» определяет лишь границы любительских коротковолновых диапазонов. Общее под​разделение их по видам радиосвязи (телеграф, телефон и т. д.), а также ограничения для различных категорий любительских радиостанций — прерогатива Администра​ции связи каждой страны. В 1-м районе Международно​го радиолюбительского союза был предложен так назы​ваемый частотный план KB диапазонов, которого при-
держиваются в той или иной мере коротковолновики большинства стран мира. Более того, Администрации связи многих стран 1-го района IARU (в том числе и Советского Союза) используют этот частотный план в документах, регламентирующих любительскую радио-~связь в стране, т. е. вводят эти рекомендации как обя​зательные для использования коротковолновиками. Есть, к сожалению, из этого правила и отдельные исключения, вот почему иногда в участках, рекомендо​ванных исключительно для связи телеграфом, можно встретить и телефонные радиостанции некоторых стран (в том числе и входящих в 1-й район IARU).
Вот частотный план KB диапазонов 1-го района IARU.
Диапазон 3,5 МГц:
3,5...3,6 Мгц — только CW; З,6..3,8 МГц - CW и .FONE
Диапазон 7 МГц:
7 0 7 04 МГц — только CW; 7,04...7,1 МГц — CW и FONE
Диапазон 10 МГц:
10,1...10,15 МГц — только CW
Диапазон 14 МГц: 140...141 МГц — только CW; 14,1...14,35 МГц — CW и FONE
Диапазон 18 МГц:
18,068...18Д МГц — только CW; 18,1...18,168 МГц — CW и FONE
Диапазон 21 МГц: 21,0...21.15 МГц — .только CW; 21,15...21.45 МГц — CW и FONE
Диапазон 24 МГц: 24,89...24,92 МГц — только CW; 24,92...24,99 МГц — CW и FONE
Диапазон 28 МГц: 28,0...28,2 МГц — только CW; 28,2...29,7 МГц — CW и FONE
Здесь границы диапазона 3,5 МГц указаны макси​мально допустимые для стран 1-го района, IARU (в СССР верхняя граница «телефонного» участка — 3,65 МГц). Диапазоны 18 и 24 МГц уже разрешены для использования любителями в отдельных странах, но в СССР пока коротковолновиками не используются. На​рушение частотных границ диапазонов и работа в неотведенных в стране диапазонах — одно из самых серьез​ных, поэтому радиолюбители при работе на передачу должны строго придерживаться того, что указано в раз​решении на эксплуатацию их радиостанции.
Участки диапазона 3,5 МГц — 3,5...3,51 МГц и 3,79... 3,8 МГц рекомендованы для работы с DX. В СССР для DX связей телефоном здесь рекомендован участок 3,635...3,5 МГц.
Для работы радиотелетайпом рекомендуются следую​щие частоты: 3600 кГц (±20 кГц); 7040 кГц (±5 кГц); 10 145 кГц (±5 кГц); 14 090 кГц (±10 кГц), 18 105 кГц (±5 кГц); 21 100 кГц (±20 кГц); 24 925 кГц (±5 кГц); 28 100 кГц (±50 кГц).
Станции, работающие телеграфом малой мощностью (QRP), группируются вблизи следующих частот: 3560 кГц, 7030 кГц, 10 106 кГц, 14 060 кГц, 21 060 кГц, 28 060 кГц.
В диапазоне 28 МГц участок 28 200...28 300 кГц рекомендован 1-м районом IARU для использования радиолюбительскими- маяками, а участок 29 300...29 550 кГц зарезервирован для каналов ретрансляции сигналов с борта радиолюбительских искусственных спутников Земли.
Для крупных международных соревнований по ра​диосвязи на коротких волнах в 1-м районе IARU реко​мендованы следующие ограничения по используемым частотам: 3500...3600 кГц (телеграф, причем участок 3500...3510 кГц только для DX связей), 3600...3650 кГц (телефон), 3700...3800 кГц (телефон, советскими радио​любителями, напомним, этот участок не используется), 14 000... 14 060 кГц (телеграф), 14 125...14 300 кГц (те​лефон). Национальные организации, проводящие сорев​нования по радиосвязи на KB, могут накладывать и другие ограничения по использованию KB диапазонов в соревнованиях.
В частотный план KB диапазонов 1-го района IARU не включен диапазон 1,8 МГц. Сделано это не случайно. Дело в том, что в различных странах для любительской связи выделены в этом диапазоне заметно отличающие​ся участки и дать общие рекомендации нет возможнос​ти. В этом диапазоне получила широкое распростране​ние радиосвязь на. разнесенных частотах, когда каждый из коротковолновиков передает в пределах участка, отведенного радиолюбителям в его стране, а слушает соответственно в участке, разрешенном для эксплуатации любительской радиостанции его корреспонденту. Для индикации в эфире работы на разнесенных частотах используется сочетание из Q-кода QSX — «Слушаю ... (позывной) на частоте ... кГц (МГц)». В любительской практике, где работа обычно ведется на общий вызов, позывной корреспондента в сочетании с QSX не переда​ется. Пример передачи общего вызова при работе на разнесенных частотах — «CQ DX QSX 1828 DE UA3XYZ...»
Радиолюбителям стран, входящих в 1-й район IARU, выделены следующие участки в диапазоне 160 метров (порядок стран — по алфавиту):
Андорра — 1.81...1.875 МГц (телефон — 1.825...I.875 МГц)
Австрия — 1,81...1,85 МГц (телефон — 1,832... 1,835 МГц)
Бахрейн — 1.8...2.0 МГц
Великобритания — 1,81...2,0 МГц
ГДР — 1,81...!,95 МГц (телефон — 1,9...1,95 МГц)
Гибралтар — 1,8...2,0 МГц
Джибути — 1,81...1,85 МГц
Дания — 1.83...1.85 МГц (только CW)
Италия — 1,83... 1,85 МГц
Испания — 1.83...1.85 МГц
Кипр — 1,8...2,0 МГц (телефон — 1,9...2,0 МГц)
Лесото — 1,8...2,0 МГц
Люксембург — 1,83... 1,85 МГц
Мальта — 1,81.-2,0 МГц
Нигерия — 1Д..2.0 МГц
Нидерланды — 1,825... 1,85 МГц (1,835...!,85 — только CW)
Норвегия — 1,802...1,85 МГц (только CW)
Оман — 1.8..ДО МГц (только CW)
Польша — 1.75...1.8 МГц и 1.81...1.93 МГц
Португалия — 1,83... 1,85 МГц- (только CW и RTTY)
Сенегал — 1,81... 1,85 МГц
Сан-Марино — 1,81...1,85 МГц
Сирия — 1.83...1.85 МГц -
Финляндия — 1,832... 1,835 МГц и 1.85...1.89 МГц  (телефон — 1,832... 1,835 МГц)
ФРГ — 1.815...1.835 и 1,850... 1,89 МГц (телефон — 1,832... 1,835 МГц) Франция — 1,83... 1,85 МГц Швейцария — 1,81..Л,85 МГц Швеция — 1,83...1,845 МГц (только CW)
Если для какой-либо страны в этом списке отсут​ствует информация о телефрнном участке, то это озна​чает, что в этой стране нет официального деления лю​бительского диапазона 160 метров на телефонный и те​леграфный поддиапазоны.
Различные участки, отведенные для любительской связи в диапазоне 160 метров в разных странах, вызыг вают у иных наших радиолюбителей желание позвать интересного корреспондента вне пределов диапазона, 160 метров, который используется в Советском Союзе. Еще раз напомним, что нарушение частотного распреде​ления, выход за пределы любительского диапазона — одно из грубейших нарушений инструкции о порядке получения разрешения на постройку (приобретение) любительских приемопередающих радиостанций и пра​вил их эксплуатации, которое может привести к закры​тию любительской радиостанции.
15. СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СПУТНИКИ
В практике любительской связи помимо естествен​ного распространения радиоволн применяется и ретран​сляция сигналов любительских радиостанций с помощью специально создаваемой для этих целей приемопередаю​щей аппаратуры. Поскольку зона уверенной радиосвязи, обеспечиваемая таким ретранслятором, однозначно оп​ределяется высотой его установки над поверхностью Земли, то наибольший интерес, конечно, представляет размещение ретрансляторов в космосе — на борту ис​кусственных спутников Земли. Советскими радиолюби​телями были созданы и выведены на орбиту восемь ИСЗ серии «Радио». Шесть из них имели активные бор​товые ретрансляторы сигналов любительских радиостан​ций с диапазона 144 МГц на диапазон 28 МГц (так на​зываемая «мода А»), на двух ИСЗ работали маяки в диапазоне 28 МГц. Все восемь спутников имели близкие к круговой орбиты с периодом обращения около 120 мин. При этом максимальное время «радиовидимости» спут​ника (т. е. время, в -течение которого можно проводить связи через его бортовой ретранслятор) достигает 25 мин, а максимальная дальность связи составляет примерно 10 000 км. Если учесть, что при прохождении сигналов с Земли до спутника и обратно реально «ра​ботают» и обычные механизмы распространения радио​волн, то порой удается установить и связи на большие расстояния.
Помимо собственно ретранслятора сигналов люби​тельских радиостанций (приемопередатчик с соответст​вующими антеннами) на борту ИСЗ устанавливается приемник командной радиолинии (для управления ра​ботой бортовых систем), бортовая автоматика, обеспечивающая нормальное функционирование радиоэлектрон​ной «начинки» спутника; источники питания (аккумуля​торы, солнечные батареи). Телеметрическая информация о состоянии бортовых систем передается через специаль​ный маяк. Кроме того, на борту ИСЗ могут находиться и другие устройства, расширяющие его возможности. Так, некоторые из ИСЗ серии «Радио» имели на борту автоматический оператор — «робот», с которым мож​но было провести радиосвязь телеграфом. Данные о проведенных связях «робот» заносит в память бортовой системы и передает по команде центра управления на Землю. Наличие на борту ИСЗ программируемой с Зем-ди памяти позволяет реализовать «доску объявлений» — автоматическую передачу циркулярной информации (о графике работы бортового ретранслятора, предстоящих спортивных мероприятиях и т. п.).
В срответствии с Международным регламентом ра​диосвязи для спутниковой связи могут быть использо​ваны любительские KB диапазоны 14, 21 и 28 МГц, а также большинство УКВ диапазонов. На практике из KB диапазонов пока применялся только диапазон 28 МГц (передача сигналов с борта ИСЗ на Землю).
Для исключения помех спутниковой связи в 1-м рай​оне IARU принята рекомендация — воздерживаться от проведения обычных («земных») радиосвязей в участке 29 300...29 550 кГц. Здесь работают маяки ИСЗ, в этот участок ретранслируются сигналы любительских радио​станций с диапазона 144 МГц. Международным радио​любительским союзом выделен участок для спутниковой связи в диапазоне 144 МГц (145,85... 146 МГц). В других любительских диапазонах участки для связи через ИСЗ пока не установлены.
Конкретные полосы частот, ретранслируемые раз​личными ИСЗ (даже одной серии), могут быть разными, поэтому их деление по видам работы установлено IARU в общем виде — в процентах от полной ретранслируемой полосы. Это деление относится к каналу передачи с бор​та ИСЗ на Землю. Нормировать его в общем виде для канала передачи с Земли на борт ИСЗ нельзя, так как бортовой ретранслятор может, в принципе, инвертиро​вать ретранслируемую полосу частот (т. е. поменять местами верхнюю и нижнюю границы полосы ретранс​ляции).
Международным радиолюбительским союзом уста​новлено следующее деление по видам работы ретранслируемой полосы частот (считая от ее нижней границы)г 5% — «охранная зона» маяка ИСЗ; 30% — телеграф;
30% — телеграфа однополосная модуляция; 30% — однополосная модуляция; 5% — «охранная зона» маяка ИСЗ. «Охранные зоны» маяков (а они обычно работают вблизи нижней и верхней границы полосы ретрансляции) введены для того, чтобы исключить помехи приему теле​метрической, а также циркулярной информации с борта ИСЗ.
Телетайпным радиостанциям рекомендуется рабо​тать вблизи частоты раздела полосы на. исключительно те​леграфный участок и на участок, в котором можно рабо​тать как телеграфом, так и однополосной модуляцией. Связи через ИСЗ имеют два принципиальных отли​чия от обычных «земных» связей.
Из-за высокой скорости движения спутника по орби​те наблюдается значительный (до нескольких килогерц) сдвиг частоты ретранслируемого сигнала, причем в зави​симости от направления движения ИСЗ по отношению к земному наблюдателю может.иметь различный знак и, кроме того, непрерывно изменяться в процессе движения ИСЗ. По этой причине оператор вынужден практически непрерывно подстраивать свой приемник, чтобы не поте​рять корреспондента.
Другое отличие состоит в том, что имеется -возмож​ность работы полным дуплексом, т. е. возможность слы​шать корреспондента во время работы на передачу. Это обусловлено тем, что ретрансляция сигналов идет с из​менением рабочего диапазона. Поэтому при использова​нии раздельных антенн на прием и на передачу (а это обычно так) развязка между приемником и передатчи​ком наземной станции оказывается достаточной, чтобы исключить помехи приему сигналов с борта ИСЗ.
Линейные ретрансляторы, установленные на борту ИСЗ, имеют ограниченные возможности: мощность пе​редатчика ретранслятора в - расчете на одного потре​бителя (наземную радиостанцию) падает с ростом чис​ла этих станций и с увеличением эффективной мощности их передающих средств. Это определяет особые прави​ла работы через ИСЗ:
1. Не работай на передачу (даже для подстройки аппаратуры) в полосе частот ретранслятора до того мо​мента, пока не услышишь сигналы маяка. Отсутствие сигналов маяка может быть вызвано недостаточной чув​ствительностью или неисправностью приемного тракта, и работа на передачу создаст помехи тем, кто уже про​водит связи через ИСЗ.
2. Не излучай эффективную мощность (с учетом коэффициента усиления антенны!) большую, чем это ре​комендовано для данного спутника. Перегрузка борто​вого ретранслятора ухудшает условия работы других ра​диолюбителей, подталкивает их также на повышение из​лучаемой мощности, что может привести к блокировке или выключению ретранслятора.
3. Не передавай длительных общих вызовов. Если на короткое CQ никто не ответил, то лучше внимательно прослушать диапазон. Многие редкие станции используют передатчики с фиксированными частотами и не имеют возможности вызывать станции, работающие на общий вызов.
4. Не вызывай станции своего решена, если орбита спутника проходит близко к горизонту. Такие орбиты дают возможность проводить связи с корреспондентами, находящимися на максимальном удалении, а время «радиовидимости» в этом случае очень маленькое.
5. Не работай через ИСЗ по средам. Эти дни пред​назначены для экспериментов по специальным програм​мам.
Активный период спутников серии «Радио», выведен​ных на орбиту в конце 1981 года, подходит к концу. Со​ветские радиолюбители готовят к запуску новые ИСЗ этой, серии.
16. ИЗМЕНЕНИЯ В ТАБЛИЦАХ СПРАВОЧНИКА

Список серий позывных, выделенных различным странам мира (таблица 2, с. 20 — 25) 

Серия 1 
1 Страна 

Список
основных префиксов позывных любительских радиостанций мира (таблица 3, с; 26 — 34)
Новые префиксы 
Старые префиксы 
Страна или территория 

Список
серий позывных любительских радиостанций СССР (таблица 6, с. 43 — 47)
Серия 
Условный номер - 
Союзная республика- 
Область, край, АССР, автономная область, автономный окрут 

Список
серий позывных любительских радиостанций СССР (таблица 7, с. 48 — 52)
Условный номер 
Серия 
Союзная республика 
Область, край, АССР автономная область, автономный округ 

СОДЕРЖАНИЕ
От автора Коротковолновое радиолюбительское движение
1. Кодекс советского коротковолновика .
2. Организация коротковолнового радиолюбитель​ского движения в мире и в СССР 
3. Порядок получения разрешений на эксплуата​цию любительских приемопередающих радио​станций 
Полосы частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любитель​ским радиостанциям
Позывные любительских радиостанций
1. Общие сведения о позывных любительских радиостанций 
Список серий позывных, выделенных
различным странам мира
Список основных префиксов позывных любительских радиостанций мира

Список дублирующих и старых префиксов любительских радиостанций мира 
2. Позывные любительских радиостанций СССР
Распределение серий позывных по союз​ным республикам
Распределение серий позывных радиолюби​тельских станций СССР (по сериям позыв​ных) 
Распределение серий позывных радиолюби​тельских станций СССР (по условным но​мерам)
Деление территории СССР на зоны ITU 

Деление территории СССР на зоны для диплома WAZ
Документация любительской радиостанции
1. Аппаратный журнал
2. Карточки-квитанции
3. Соревнования по радиосвязи 
Перечень международных и всесоюзных соревнований по радиосвязи на KB .
Справочные материалы
1. Телеграфная азбука
2. Обозначения видов радиосвязи
3. Шкалы RST (М)
4. Номинальные уровни S-метра 
5. Международный Q-код
6. Радиолюбительский код
7. Фонетический алфавит 
8. Поясное и стандартное время
9. Эталонные частоты 
10. Расписание работы радиостанций ЦРК
11. Радиолюбительские маяки
12. Нормативы и требования Единой всесоюзной спортивной классификации
13. Порядок работы с DX
14. Частотный план KB диапазонов 1-го рай​она IARU 
15. Связь через радиолюбительские спутники
16. Изменения в таблицах справочника
ББК 32.884.19 С79
Рецензент Н, В. Казанский, Федерация радиоспорта СССР
Степанов Б. Г.
С 79 Справочник коротковолновика. — 2-е изд., пе-
рераб. и доп. — М.: ДОСААФ, 1986. — 128 с., ил. 55 к.
В справочнике собраны все основные материалы, касающиеся радиолюбительской связи на коротких волнах и необходимые ко« ротковолновику или наблюдателю для повседневной работы в эфи​ре и участия в соревнованиях.
Справочник рассчитан на широкий круг радиолюбителей.
    2402020000 — 017 

С------------------------072(02) — 86
    26 — 86

ББК 32.884.19 6Ф2.9
Борис Григорьевич Степанов
СПРАВОЧНИК КОРОТКОВОЛНОВИКА
Заведующий редакцией А. В. Куценко.
Редактор М. Е. Орехова.
Художественный редактор Т. А. Хитрова.
Технический редактор В. Н. Кошелева.
Корректор Н. В. Елкина.
ИБ № 1992
Сдано в набор 1803.85. Подписано в печать 21.11.83. Г-83913. Формат 84X108 1/32. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 6,93. Уч.-изд. л, Т,30. Тираж 400 000 экз. Заказ № 501. Цена 55 к. Изд. № 2/П-350.
Ордена «Знак Почета» издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.
Набрано и сматрицнровано в типографии комбината печати издательстнл «Радянська Украiна», 252006, Киев-6, ул. Анри Барбюса, 51/2.
Отпечатано с матриц комбината печати «Радянська Украiна»
на полиграфкочбикате ордена «Знак Почета» издательства
ЦК ЛКСМУ «Молодь». Киеы-ilS, ул. Пархоменко, 38 — 42. Зак. 5 — 404.
OCR Pirat

